常州市吉氏铸造厂

固体废物环境影响后评价

建设单位：常州市吉氏铸造厂

编制日期：2019年7月

目录

1前言	1

1.1项目由来	1

1.2编制依据	2

2概况	6

2.1企业概况	6

2.2企业环保手续情况	6

2.3产品方案	6

2.4主要生产设备清单	7

2.5主要原辅材料	7

2.6生产工艺	8

2.7固体废物源强分析及防治措施	9

3固体废物防治存在问题及整改措施	14

4整改后固体废物污染防治措施及管理	15

4.1固废的收集	15

4.2危废的贮存	15

4.3危废防治措施的可行性论证	15

5整改后固体废物环境影响分析	18

6固体废物环境管理要求	21

7结论	23

附件：

- 营业执照；

- 企业环评批复；

- 验收意见。

附图：

（1）地理位置图；

（2）周边环境状况图；

- 厂区平面布置图；

# 1前言

## 1.1项目由来

常州市吉氏铸造厂成立于2004年，位于武进区嘉泽镇夏溪村，租赁武进市夏溪金花铸造五金厂厂区2351.60平方米，从事铁铸件，机械零部件制造、加工。

根据企业近年来的实际生产情况，生产过程、环保工程及公辅工程等固体废物实际产生种类、数量、处置情况与环评内容发生了变化。

随着国家各项环保法规的进一步完善，特别是对危险废物的管理和处置要求从严，根据《关于贯彻落实建设项目危险废物环境影响评价指南要求的通知》（苏环办〔2018〕18号）中规定：对已通过环评审批、未开工建设的项目，建设单位应对照《指南》《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）、《国家危险废物名录》（2016版）等进行自查，发现危险废物属性、产生量、种类等错评、漏评等情形的，属于重大变动的，应按现行审批权限重新报批该项目环境影响评价文件；不属于重大变动的，应当按照《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办〔2015〕256号）的要求编制《建设项目变动环境影响分析》，纳入竣工环境保护验收管理。对建设、运行过程中产生不符合经审批的环境影响评价文件情形的项目，建设单位应当组织环境影响后评价，采取改进措施，并报有权环境影响评价文件审批部门备案。

常州市吉氏铸造厂委托江苏华睿巨辉环境检测有限公司对企业固体废物现状进行分析。根据实地勘查，对比环评报告与实际建设情况，确定常州市吉氏铸造厂所建设的铁铸件、五金加工件项目，不属于重大变动。江苏华睿巨辉环境检测有限公司核实了该公司目前实际生产运行状况和污染防治措施，对固体废弃物特别是危险废物的产生、处置情况进行梳理和核算，编制了《常州市吉氏铸造厂固体废物环境影响后评价》。

## 1.2编制依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》，国家主席令第9号，自2015年1月1日起施行；

（2）《环境影响评价技术导则总纲》，环境保护部2016年12月6日批准，2017年1月1日实施；

（3）《中华人民共和国环境影响评价法》，由第九届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议于2002年10月28日修订通过，自2003年9月1日起施行。2016年7月2日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议重新修订。2018年12月29日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议重新修订；

（4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》已由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第十三次会议于2004年12月29日修订通过，现将修订后的《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》公布，自2005年4月1日起施行，（2013年6月29日第十二届全国人民代表大会常务委员会第三次会议通过）修订，2016年11月7日第十二届全国人大代表常务委员会第二十四次会议通过对《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第四十四条第二款和第五十九条第一款等两款做出修改；

（5）《国家危险废物名录》，环境保护部，自2016年8月1日起施行；

（6）《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》，GB15562.2-1995，自1995年12月6日起施行；

（7）《危险废物贮存污染控制标准》，GB18597-2001，自2002年7月1日起施行；

（8）《危险废物鉴别标准》，GB5085-2007，自2007年10月1日起施行；

（9）《危险废物鉴别技术规范》，HJ/T298-2007了，自2007年7月1日起施行；

（10）《危险废物收集贮存运输技术规范》，HJ2025-2012，自2013年3月1日起施行；

（11）《关于发布<一般工业固体废弃物贮存、处置场污染物控制标准>（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》环保部公告2013年第36号，环境保护部，自2013年6月8日起实施；

（12）《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）环保部公告2013年第36号，环境保护部，自2013年6月8日起施行；

（13）《江苏省固体废物污染环境防治条例》，江苏省人民代表大会常务委员会公告第29号，自2010年1月1日起施行；

（14）《关于切实加强危险废物监管工作的意见》，苏环规[2012]2号江苏省环境保护厅，自2012年10月1日起施行；

（15）《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办〔2015〕256号），自2018年1月16日发布；

（16）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（2017年10月1日起施行）；

（17）《关于贯彻落实建设项目危险废物环境影响评价指南要求的通知》（苏环办〔2018〕18号）；

（18）《固体废物鉴别标准通则》（GB 34330-2017，2017年10月10日实施）。

（19）《建设项目环境影响后评价管理办法(试行)》，2015年4月2日环境保护部部务会议审议通过，2015年12月10日中华人民共和国环境保护部令第37号公布，自2016年1月1日起施行。

## 1.3项目变动定性分析

对照《江苏省环境保护厅关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办[2015]256号）中“其他工业类建设项目重大变动清单”，项目变动对比分析见表1-1.。

表1-1  项目变动对比分析表

| 序号 | 苏环办[2015]256号 |  | 对照 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 类别 | 重大变动标准 | 原环评中内容 | 实际建设情况 |  |
| 1 | 性质 | 主要产品品种发生变化（变少的除外） | 铁铸件、五金加工件 | 铁铸件、五金加工件项目 | 未发生变化 |
| 2 | 规模 | 生产能力增加30%以上 | 铁铸件300t/a、五金加工件5000件/a | 铁铸件300t/a、五金加工件5000件/a | 未发生变化 |
| 3 |  | 新增生产装置，导致新增污染因子或污染物排放量增加；原有生产装置规模增加30%及以上，导致新增污染因子或污染物排放量增加 | 冲天炉（3t）1台、混砂机2台、行车2台 | 电炉（750kg）2台、混砂机2台、行车2台 | 原环评3t冲天炉设备更新为2台750kg的电炉，设备容量变小，原冲天炉燃烧使用焦碳，现电炉使用电作为能源 |
| 4 | 地点 | 项目重新选址 | 位于武进区嘉泽镇夏溪村 | 位于武进区嘉泽镇夏溪村 | 建设地点未发生变化 |
| 5 |  | 在原厂址内调整（包括总平面布置或生产装置发生变化）导致不利环境影响显著增加 | 详见环评 | 与环评一致 | 厂内总平面布置未发生变化 |
| 6 |  | 厂内管线路由调整，穿越新的环境敏感区，在现有环境敏感区路由放生变动且环境影响或环境风险显著增加 | 厂内管线路未发生变化 | 与环评一致 | 管线路未发生变化 |
| 7 | 生产工艺 | 主要生产装置类型、主要原辅材料类型、主要燃料类型以及其他生产工艺和技术调整且导致新增污染因子或污染物排放量增加 | 铁铸件：生铁→熔化→浇铸→成型→成品； 五金加工件：铁铸件→金加工→成品； 原辅料主要为：生铁、焦碳等 | 铁铸件：生铁→熔化→浇铸→成型→成品； 五金加工件：铁铸件→金加工→成品； 原辅料主要为：生铁 | 原环评3t冲天炉设备更新为2台750kg的电炉，设备容量变小，原冲天炉燃烧使用焦碳，现电炉使用电作为能源，因此，目前生产原辅料已无焦碳 |
| 8 | 环境保护措施 | 污染防止措施的工艺、规模、处置方向、排放形式等调整，导致新增污染因子或污染物排放量、范围或强度增加；其他可能导致环境影响或环境风险增大的环保措施变动 | - 废水：生活污水经化粪池处暂用作农肥处理； - 废气：熔化废气经水膜除尘后排放；冲天炉周边采用水喷淋除尘。 - 厂界昼间噪声达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类区的要求，昼间≤60dB（A）；夜间不生产。 - 固废：边角料综合利用；型砂部分回用，无法回用的沙收集后填埋，须设置专用堆放场，并设置明显标志牌。 | 1、废水：生活污水经化粪池处暂用作农肥处理； 2、废气：熔化废气经布袋除尘后经10m高排气筒排放；浇铸废气经UV光氧+活性炭吸附处理后经15m高排气筒排放；冲天炉周边采用水喷淋除尘。 3、噪声：与环评一致； 4、固废：生活垃圾由环卫部门统一收集处理；边角料综合利用；型砂部分回用，无法回用的沙收集后填埋，已设置专用堆放场，并设置明显标志牌；目前尚未产生废活性炭，产生后拟委托有资质单位处置。 | 1、熔化废气处理方式更换为布袋除尘； 2、环评预估阶段部分工段的产废不明确； 3、目前企业建设了符合当前环保要求的污染防治设施，因此伴随少量危废产生。 |

综上，本项目不属于重大变动

# 2概况

## 2.1企业概况

常州市吉氏铸造厂成立于2004年，位于武进区嘉泽镇夏溪村，租赁武进市夏溪金花铸造五金厂厂区2351.60平方米，从事铁铸件，机械零部件制造、加工。

厂区内主要布置2个生产车间及6个仓库，一号车间主要布置熔化、浇铸、成型工段，位于厂区南侧；二号车间主要金加工工序，位于厂区东侧；厂区西南侧布置了2个模具仓库和1个危废仓库，东南侧分别布置了1个模具仓库；厂区北侧布置了1个模具仓库、2个其他仓库及门卫。具体平面布置见附图3。

公司工作制度为一班制，每班8小时，年有效工作日为300天。职工人数为10人。基本情况汇总见表2-1。

表2-1  企业基本情况汇总表

| 单位名称 | 常州市吉氏铸造厂 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 武进区嘉泽镇夏溪村 | 所 在 区 | 武进区 |
| 企业性质 | 个人独资企业 | 所在街道（镇） | 嘉泽镇 |
| 法人代表 | 曹寒芳 | 所在社区（村） | 夏溪村 |
| 联系电话 | 13776884720 | 职工人数 | 10人 |
| 企业规模 | 小型 | 占地面积 | 2351.60m2 |
| 主要产品 | 铁铸件、五金加工件 | 所属行业 | C3130 黑色金属铸造 |

## 2.2企业环保手续情况

环保手续履行情况如下：

表2-2  厂内现有项目环保手续情况表

| 序号 | 项目名称 | 审批部门及时间 | 验收部门及时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铁铸件、五金加工件项目 | 常州市武进区环境保护局 2004年7月19日 | 常州市武进区环境保护局 2007年2月13日 |

## 2.3产品方案

目前生产的产品品种及数量见表2-3。

表2-3   近两年产品品种及数量表

| 序号 | 名称 | 环评批复能力 | 2017年实际产品产量 | 2018年实际产品产量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铁铸件 | 300t/a | 300t/a | 300t/a |
| 2 | 五金加工件 | 5000件/a | 5000件/a | 5000件/a |

备注：公司固体废物核算数据以2018年产量为基准。

## 2.4主要生产设备清单

主要生产设备、公辅设施、储运工程、环保工程见表2-4。

表2-4    主要生产设备、公辅设施、储运工程、环保工程统计表

| 安装位置 | 序号 | 设备、设施名称 | 规格/型号 | 实际数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 环评设计 | 实际建成 |
| 一号车间（成型车间） | 1 | 冲天炉 | 3t | 1台 | 0 |
|  | 2 | 电炉 | 750kg | 0 | 2台 |
|  | 3 | 混砂机 | / | 2台 | 2台 |
|  | 4 | 行车 | / | 2台 | 2台 |
| 环保设备 | 1 | 布袋除尘器 | 5000 m3/h | 0 | 1套 |
|  | 2 | UV光氧+活性炭吸附 | 14000 m3/h | 0 | 1套 |
|  | 3 | 水膜除尘 | / | 1套 | 0 |
|  | 4 | 危废库房 | 50m2 | 0 | 1座 |

注：①原环评3t冲天炉设备更新为2台750kg的电炉，设备容量变小，且原冲天炉燃煤，现电炉使用电作为能源，其余生产设备数量不变；

②熔化废气处理方式由水膜除尘更换为布袋除尘，增加1套布袋除尘器；增加1套UV光氧+活性炭吸附装置、增加一座危废库房。

## 2.5主要原辅材料

主要原辅材料消耗见表2-5。

表2-5   主要原辅材料消耗表

| 产品名称 | 类别 | 名称 | 组分/规格 | 消耗量（t/a） |  | 包装储存方式 | 最大储存量（t） | 来源及运输 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 环评量 | 实际量 |  |  |  |
| 主要原辅料 | 原料 | 生铁 | / | 400 | 400 | 堆放 | 10 | 国内汽运 |
|  |  | 焦碳 | / | 150 | 0 | 堆放 | 5 | 国内汽运 |
| 资源能源 | 水 |  | 自来水 | / | 300 t/a | / | / | 区域管网 |
|  | 电 |  | / | 3500度 | 2万度 | / | / | 区域电网 |

注：由于冲天炉更新为电炉，原冲天炉燃烧使用焦碳，现电炉使用电作为能源。

## 2.6生产工艺

- 铁铸件生产工艺流程

成型

成品

熔化

浇铸

生铁

G2 浇铸废气

G1 熔化废气

图2-1  铁铸件生产工艺流程图

工艺简述：

1）熔化：将外购的生铁加入电炉中进行熔化，产生G1 熔化废气；

2）浇铸：熔化后的铁水浇入模具中，产生G2 浇铸废气；

3）成型：浇铸好后的铁铸件堆入沙中冷却成型。

- 五金加工件生产工艺流程

成品

金加工

铁铸件

S1 边角料

图2-1  铁铸件生产工艺流程图

工艺简述：

金加工：将自制的铁铸件进行金加工，主要为人工打磨，产生S1 边角料。

## 2.7固体废物源强分析及防治措施

公司固体废物核算数据以厂内实际情况为计算基准。

2.7.1生产过程固体废物产生、处置情况

①边角料

金加工工段产生边角料，产生量为3t/a，经收集后外售综合利用。

②型砂

无法回用的型砂收集后委托有资质单位处置，产生量约为1t/a。

2.7.2环保工程固体废物产生、处置情况

（1）废气处理

公司实际生产过程中废气主要为熔化废气和浇铸废气。

①熔化废气：熔化过程中有粉尘产生，产生量约为0.3t/a，经布袋除尘处理后通过15m高（1#）排气筒排放，废气捕集效率为90%，处理效率为95%；

②浇铸废气：浇铸过程中产生有机废气，产生量约为0.06t/a，经UV光氧+活性炭吸附处理后通过15m高（2#）排气筒排放，废气捕集效率为90%，处理效率为90%；

废气处理过程产生的固体废物如下：

①布袋收集的粉尘

熔化废气除尘方式，企业由水膜除尘更换为布袋除尘，布袋除尘收集的粉尘量约为0.26t/a。

②废灯管

光氧催化设备需要定期维护并更换UV灯管，UV灯管中不含汞，为一般固废。UV灯管更换量为5只，每只约1kg重，每年更换一次，产生量为0.005t/a，委外综合利用。

③废活性炭

目前企业建设了符合当前环保要求的污染防治设施，浇铸废气经UV光氧+活性炭吸附处理后经15m高排气筒排放，因此伴随少量废活性炭产生，产生量约为0.2t/a，定期委托有资质单位处置。

（2）废水处理

生产废水：公司无生产废水产生。

生活污水：目前厂内生活污水经化粪池处理后暂用作农肥处理。

废水处理过程不产生产生的固体废物。

（3）公辅工程

①生活垃圾：工作人员共计10人，年工作300天，每人每天产生生活垃圾按0.5kg计，则生活垃圾的产生量为1.5t/a，生活垃圾由当地环卫部门统一处理。

②废抹布手套：厂内生产过程中产生废抹布及废手套产生量为0.02t/a，由当地环卫部门统一处理。

（4）危废库房建设情况

厂内设置了一个危废库房，面积约为50m2，位于厂区南侧（具体位置见附图3），各类危险废物收集后暂存在危废库房，库房按照“三防”要求进行建设（库房地面做防渗防腐、设置收集井）。

附图2-2    危废库房现状照片

（5）固废收集、贮存、处理情况

根据固废性质分类处理：边角料、布袋收集的粉尘、废灯管经收集后外售综合利用；生活垃圾、废抹布手套收集后由环卫部门统一清运；废活性炭进行收集和专门贮存，确保不相容的废物不混合收集贮存，并委托有资质的专业单位进行处理。

（6）与原环评对比分析

与原环评对比分析详见下表。

表2-6  实际生产过程中固体废物产生、处置情况汇总对比表

| 固废名称 | 原环评中归类 | 原环评文件中产生量t/a | 原环评文件中处置方式 | 实际产生量t/a | 废物类别 | 实际处理方案 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 边角料 | 一般 固废 | 未提及 | 综合利用 | 3 | -- | 外售综合利用 | 明确了产生量，处置方式不变 |
| 无法回用的型砂 |  | 未提及 | 填埋 | 0.13 | -- | 委托有资质单位处置 | 明确了产生量，处置方式变为委托有资质单位处置 |
| 布袋收集的粉尘 |  | 未提及 | 未提及 | 0.26 | -- | 外售综合利用 | 明确了产生量和产生方式 |
| 生活垃圾 |  | 未提及 | 未提及 | 1.5 | -- | 环卫部门处置 | 明确了产生量和处置方式 |
| 废抹布手套 |  | 未提及 | 未提及 | 0.02 | -- | 环卫部门处置 | 明确了产生量和处置方式 |
| 废活性炭 | 危险废物 | 未提及 | 未提及 | 0.2 | HW49 900-041-49 | -- | 明确了产生量和处置方式 |
| 废灯管 |  | 未提及 | 未提及 | 0.005 | HW29 900-023-29 | -- | 明确了产生量和产生方式 |

危废环评批复与实际情况不一致原因分析：

①原环评编制较早，报告中未提及生活垃圾和废抹布手套，实际生产过程中有生活垃圾和废抹布手套等固废产生，本次报告明确了生活垃圾和废抹布手套的产生量和处置方式。

②熔化工段废气处理装置由水膜除尘更换为布袋除尘，布袋收集的粉尘需定期进行处置，本次报告明确了布袋收集的粉尘的产生量和处置方式。

③根据最新的环保要求，浇铸工段设置了UV光氧+活性炭吸附装置，UV光氧装置内灯管及活性炭吸附塔内活性炭需定期更换，因此增加了废灯管和废活性炭，本次报告明确了废灯管和废活性炭的产生量和处置方式。

# 3固体废物防治存在问题及整改措施

（一）存在的问题

（1）需补充签订危废处置协议；

（2）未设置危废台账。

（二）整改措施

（1）严格按照本次报告中提出的将各危废委托有资质单位处理。尽快办理危废处置手续，签订危废处理合同，减少厂内的危废储存量，将环保隐患降到最低。

（2）危废进出库情况准确反映在危废台账上。

（3）责任制度需上墙。

责任人：曹寒芳

完成时间：2019年7月30日前

# 4整改后固体废物污染防治措施及管理

## 4.1固废的收集

1、一般固废

企业的产生的一般固废主要有边角料、无法回收的型砂、布袋收集的粉尘、废灯管、废手套抹布和生活垃圾。

边角料、布袋收集的粉尘、废灯管收集后外售综合利用，无法回收的型砂委托有资质单位处置，废手套抹布和生活垃圾由环卫部门统一清运。

2、危险固废

企业的产生的危险废物有废灯管和废活性炭等。

废活性炭经袋装收集后暂存于危废库房，定期委托有资质单位处理。

## 4.2危废的贮存

危废库房内设置标志牌，库房内应有出入库台账，且库房应严格按照“三防”要求进行建设，对地面和墙壁采用环氧防腐涂料作防渗防腐处理，设置导流沟和收集槽，同时应分类贴上危险废物标签。

将各危险废物收集后分类暂存于危废库房内，可有效防止危险废物渗漏造成的二次污染问题。

## 4.3危废防治措施的可行性论证

4.3.1技术可行性论证

宜兴市苏南固废处理有限公司已取得危险废物经营许可证，经营范围：处置、利用废日光灯、废节能灯等含汞废灯管（HW29），合计2000吨/年。

常州市吉氏铸造厂产生废灯管（HW29 900-023-29）在宜兴市苏南固废处理有限公司处置范围内，产生量为0.005t/a，宜兴市苏南固废处理有限公司有能力处理该危废。

常州大维环境科技有限公司位于雪堰镇夹山南麓，危废经营许可证编号：JSCZ0412OOI043-1 。经江苏省环保厅核准，在其有效期内，焚烧处置医药废物（HW02）、废药物药品（HW03）、农药废物（HW04）、木材防腐剂废物（HW05）、废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06）、废矿物油与含矿物油废物（HW08）、油/水、烃/水混合物或乳化液（HW09）、精（蒸）馏残渣（HW11）、染料涂料废物（HW12）、有机树脂类废物（HW13）、新化学物质废物（HW14）、感光材料废物（HW16）、表面处理废物（HW17，仅限336-064-17）、含金属羰基化合物废物（HW19）、无机氰化物废物（HW33）、有机磷化合物废物（HW37）、有机氰化物废物（HW38）、含酚废物（HW39）、含醚废物（HW40）、含有机卤化物废物（HW45）和其他废物（HW49，仅限309-001-49、900-039-49、900-040-49、900-041-49、900-044-49、900-045-49、900-046-49、900-047-49），合计8000吨/年。

常州市吉氏铸造厂产生的废活性炭（HW49 900-041-49，0.2t/a），在常州大维环境科技有限公司的处置能力和资质范围内，因此委托处理技术上是可行的。

4.3.2经济可行性论证

企业委外处置的危险废物包括：废活性炭（HW49 900-041-49，0.2t/a）、废灯管（HW29 900-023-29，0.005t/a）。

处置费用废活性炭约5000元/吨，废灯管约8000元/吨，则企业处理危废的费用总计约0.1万元/年。相比企业年利润50万元，处置危废的费用约占企业利润的0.2%，由此可见具有经济可行性。

# 5整改后固体废物环境影响分析

公司产生的固废分为危险废物和一般固废。危险废物包括：废活性炭和废灯管。一般固废包括：边角料、无法回收的型砂、布袋收集的粉尘、废手套抹布和生活垃圾。

- 包装、运输过程中散落、泄漏的环境影响

企业的产生的危险废物有废活性炭和废灯管。废活性炭经袋装收集后暂存于危废库房，定期委托常州大维环境科技有限公司处置；废灯管经袋装收集后暂存于危废库房，定期委托宜兴市苏南固废处理有限公司处置。

危险废物厂内包装及运输过程中如发生泄漏，泄漏的危险废物可能造成一定的环境影响，泄漏物接触水体可能造成水体水质超标并影响水生生物，泄漏物接触土壤可能造成土壤污染并渗透至地下水造成地下水体污染事件；危险废物由委托处置单位负责上门装车、运输；运输过程中发生泄漏也会对水体、地下水及土壤造成一定的影响。

（2）堆放、贮存场所的环境影响

公司位于武进区嘉泽镇夏溪村，对照附图2，识别环境保护目标。具体情况见表5-1。

表5-1  周边环境保护目标

| 环境 要素 | 环境保护对象 | 方位 | 距选址边界距离(m) | 规模 | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 空气 | 西瓜村 | S | 137 | 30户 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二类 |
|  | 安置房 | W | 15 | 200户 |  |
|  | 花家村 | N | 80 | 50户 |  |
|  | 十六家村 | W | 280 | 5户 |  |
|  | 夏溪西街 | N | 280 | 30户 |  |
| 水环境 | 武南河 | S | 510 | 中河 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） Ⅳ类 |
|  | 武进港 | E | 685 | 中河 |  |
| 声环境 | 西瓜村 | S | 137 | 30户 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 2类 |
|  | 安置房 | W | 15 | 200户 |  |
|  | 花里墩 | W | 40 | 15户 |  |
|  | 花家村 | N | 80 | 50户 |  |

危险废物应单独存放，危废库房应远离环境保护目标，并满足“三防”的要求，且应及时清理危废仓库危废的存放量，在厂内不做大量存放的情况下，一般不会造成固体废物泄漏下渗污染地下水、土壤的事件。

风险防范措施：

1．危险废物贮藏间外贴有危险废物图片警告标识。

2．危险废物包装要完整，不能渗漏。

3.  危废仓应急设施有：消防沙、碎布或棉纱、灭火器、室外消防栓。

（3）综合利用、处置、处理的环境影响

固体废物综合利用、处置、处理的过程中产生的大气、废水等可能对环境空气、地表水、地下水、土壤环境造成影响；产生的危险废物均应委托有资质单位处理，不得擅自处理。

应根据危险废物的类别选择《危险废物经营许可证》中具有该类危险废物处置能力和容量的处置资质处置公司的危险废物。

委托处置单位在处置危险废物过程中，应采取有效的废水、废气、噪声、固体废物污染防治措施，减少危险废物处置过程中的环境影响。

经重新核实，全厂固废情况详见下表。

表5-2  固体废物分析结果汇总表

| 序号 | 固废名称 | 属性 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 危险特性鉴别方法 | 危险特性 | 废物类别 | 废物 代码 | 估算产生量（吨/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 边角料 | 一般固废 | 金加工 | 固态 | 铁 | -- | -- | -- | -- | 3 |
| 2 | 无法回用的型砂 |  | 成型 | 固态 | 沙子 | -- | -- | -- | -- | 0.13 |
| 3 | 布袋收集的粉尘 |  | 废气处理 | 固态 | 铁粉 | -- | -- | -- | -- | 0.26 |
| 4 | 生活垃圾 |  | 日常生活 | 固态 | 生活垃圾 | -- | -- | -- | -- | 1.5 |
| 5 | 废抹布手套 |  | 日常清理 | 固态 | 布 | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
| 6 | 废活性炭 | 危险 固废 | 废气处理 | 固废 | 活性炭 | 国家危险废物名录 | T/In | HW49 | 900-041-49 | 0.2 |
| 7 | 废灯管 |  | 废气处理 | 固态 | 灯管 |  | T | HW29 | 900-023-29 | 0.005 |

表5-3  固体废物利用处置方式评价表

| 序号 | 固体废物名称 | 产生 工序 | 属性 | 废物 代码 | 产生量（吨/年） | 利用处置方式 | 拟利用处置单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 边角料 | 金加工 | 一般固废 | -- | 3 | 外售综合利用 | -- |
| 2 | 无法回用的型砂 | 成型 |  | -- | 0.13 | 委托有资质单位处理 | -- |
| 3 | 布袋收集的粉尘 | 废气处理 |  | -- | 0.26 | 外售综合利用 | -- |
| 4 | 生活垃圾 | 日常生活 |  | -- | 1.5 | 环卫收集 | -- |
| 5 | 废抹布手套 | 日常清理 |  | -- | 0.02 | 环卫收集 | -- |
| 6 | 废活性炭 | 废气处理 | 危险固废 | HW49 900-041-49 | 0.2 | 委托有资质单位处理 | 委托常州大维环境科技有限公司处置 |
| 7 | 废灯管 | 废气处理 |  | HW29 900-023-29 | 0.005 | 委托有资质单位处理 | 宜兴市苏南固废处理有限公司 |

# 6固体废物环境管理要求

1、为了确保该公司产生的固体废物特别是危险废物得到集中收集、集中暂存、集中妥善处置，避免国体废物对环境造成危害，应采取以下措施：

（一）管理制度

（1）应通过“江苏省危险废物动态管理信息系统”（江苏省环保厅网站）进行危险废物申报登记。将危险废物的实际产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立危险废物管理台账和企业内部产生和收集、贮存、转移等部门危险废物交接制度。

（2）必须明确企业为固体废物污染防治的责任主体，要求企业建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度等。

（3）对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志。危险废物贮存、处置场的警告图形符号样式见《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）。盛装危险废物的容器必须粘贴的标签样式见《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。

（4）应按照国家有关规定制定并报送危险废物管理计划、意外事故的防范措施和应急预案，完善申报登记手续。

（5）应将危险废物提供或者委托给有危险废物经营许可证的单位从事利用和处置，并签订处置合同。同时应加强对运输单位及处置单位的跟踪检查，控制运输过程中的环境风险。

（6）贮存危险废物必须采取符合国家环境保护标准的防护措施，禁止将危险废物混入非危险废物中贮存；禁止混合收集、贮存性质不相容而未经安全性处理的危险废物。

（二）一般固废贮存场所的具体要求

根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及《关于发布一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599- 2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》（环保部公告2013年第36号），一般工业固体废物贮存、处置场运行管理要求如下：

（1）一般工业固体废物贮存、处置场，禁止危险废物和生活垃圾混入。

（2）贮存、处置场使用单位，应建立检查维护制度。定期检查维护堤、坝、挡土墙、导流渠等设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行。

（三）危险废物贮存场所的具体要求

（1）危险固废暂存场所的应设置按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求进行；

（2）固废应分类收集、分类存放在专用的容器中，盛放挥发固废的容器加盖，防止有机废气挥发溢出。堆放废物的地坪要符合防腐防渗要求，库房要能满足防风、防雨、防晒等要求，防止二次污染。并应有专人管理，做好防盗工作。总原则应为设置封闭式库房，库房地面应硬化，严禁裸土。

（3）危险废物贮存场所应单独设置，不得与其他物料贮存场所混合使用，并须设置危险废物识别标志。其贮存容量不得小于危险废物月产生量。

（4）固废委外处理时应由与环保部门联网的、安装有GPS定位装置的专用车进行运输，并做好密闭措施，防止污染。

（5）不相容的危险废物须分别贮存或存放于不渗透间隔分开的区域内。对于含水率高的危险废物，其贮存边缘应设置围堰，并配有浸出液收集装置。

（6）固态危险废物须采用包装袋或密闭容器收集，半液态、液态危险废物采用密闭容器收集。

2、严格按照国家有关规定对危险固废进行管理。

3、若企业关闭，应对相关危险废物生产、暂存场所内的废弃物料、危险废物进行清理，确保不遗留危险废物特别是储槽、容器内易被忽略的危险废物；同时被危险废物污染的包装、土壤等也应作为危险废物处置、如厂房、土地在再次开发利用过程中发现由危险废物造成的土壤、地下水污染应由造成污染的单位负责进行修复。

# 7结论

本次评价主要内容为危险固废（废活性炭、废灯管）和一般固废（边角料、无法回收的型砂、布袋收集的粉尘、废手套抹布和生活垃圾）的数量和处理去向。

企业的产生的危险废物有废活性炭、废灯管。废活性炭经袋装后暂存于危废库房，定期委托常州大维环境科技有限公司处理；废灯管经袋装收集后暂存于危废库房，定期委托宜兴市苏南固废处理有限公司处置。

企业产生的危废在常州大维环境科技有限公司和宜兴市苏南固废处理有限公司等有资质单位的处置能力和资质范围内，委托处置可行，处理费用可承受；现暂未有危险废物产生，危险废物处置协议未签订，需尽快完善，并报常州市武进区环保局备案。同时加强管理，完善风险防范措施后对周边影响很小，风险处于可控范围。

经对照分析，厂内设置了专门的危废库房，有标志牌，库房内设置了防流散措施，在妥善堆存管理和及时委托处置的情况下，危险废物对周围环境基本不产生不良的影响。

本次环境影响后评价仅限固体废物产生与处置情况，不涉及工艺其他污染物的产生及处置，常州市吉氏铸造厂固体废物环境影响后评价仅用于固体废物管理依据。