建设项目环境影响报告表

- （试  行）

项目名称：年产铝合金门窗6000扇、金属门500樘、门框套10000件项目

建设单位(盖章)：  常州鼎同金属制品有限公司

编制日期:2019年9月

江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——有负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产铝合金门窗6000扇、金属门500樘、门框套10000件项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 常州鼎同金属制品有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王浩 |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  | 蒋筱彦 |  |  |  |
| 通讯地址 | 常州市金坛区薛埠镇夏宵路6号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13310056988 |  |  | 传真 | / |  |  |  | 邮政编码 |  |  | 213200 |  |
| 建设地点 | 常州市金坛区薛埠镇夏宵路6号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 常州市金坛区发展和改革局 |  |  |  |  | 批准文号 |  | 坛发改备字：[2019]119号 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 2019-320413-33-03-546408 |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | R新建 □改建 □扩建 |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | C3312 金属门窗制造 |  |  |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 10503.00 |  |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | 依托租赁厂区 |  |  |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 1000 |  | 其中：环保投资 (万元人民币) |  |  | 15 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  |  |  | 1.5% |
| 评价经费 （万元） | - |  | 预期投产日期 |  |  | 预计于2019年12月建成投产 |  |  |  |  |  |  |  |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等） 原辅材料：见主要原辅材料一览表 主要设施：见主要生产设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名 称 |  | 消耗量 |  |  | 名 称 |  |  |  |  |  | 消耗量 |  |  |
| 水（吨/年） |  | 600 |  |  | 柴油（吨/年） |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 电（千瓦时/年） |  | 30万 |  |  | 天然气（标立方米/年） |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 燃煤（吨/年） |  | / |  |  | 蒸汽（标立方米/年） |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 废水（工业废水□、生活污水□）排水量及排放去向 污水排水量：本项目无生产废水排放；生活污水480t/a。 排放去向：本项目依托租赁厂区已实行“雨污分流、清污分流”，雨水经厂内雨水管网收集后排入附近水体；员工日常生活污水经厂区内已建污水管网收集后进茅东污水处理厂集中处理，尾水排入薛埠河。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 本项目生产过程不使用放射性同位素和伴有电磁辐射的设施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模：（不够时可附另页） - 项目概况 常州鼎同金属制品有限公司成立于2019年3月，位于常州市金坛区薛埠镇夏霄路6号，经营范围：金属制品、门窗、幕墙的制造、销售及安装服务；五金配件、建筑材料的生产与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。 目前正在进行前期筹备工作，尚未进行生产，现根据企业发展需求，公司拟投资1000万元，建设“年产铝合金门窗6000扇、金属门500樘、门框套10000件项目”， 租用常州坤灿实业有限公司厂房7704.89平方米（建筑面积），购置剪板机、刨槽机、折弯机、冲孔机、氩弧焊机等设备总计62台（套），项目建成后，形成年产铝合金门窗6000扇、金属门500樘、门框套10000件的生产规模。该项目于2019年8月22日取得了江苏省金坛区发展和改革局的备案，备案号：坛发改备[2019]119号，项目代码：2019-320413-30-03-546408。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》环境管理要求，该项目属于“二十二、金属制品业中67金属制品加工制造-其他”需编制环境影响报告表，并报行政审批局审批。受常州恒光电子科技有限公司委托，江苏苏辰勘察设计研究院有限公司负责该项目环境影响评价报告表的编制工作。公司在接受委托后立即成立项目组，研读有关资料和文献，深入现场勘察、调研，经统计分析、预测评价，完成本报告表的编制。 - 建设项目主体工程及产品方案 项目产品方案见表1-1，主体工程一览表1-2。 表1-1 建设项目主体工程及产品方案 序号; 产品名称; 规格; 设计能力; 年运行时数. 1; 铝合金门窗; 根据客户定制; 6000扇; 2400h. 2; 金属门; 根据客户定制; 500樘; 2400h. 3; 门框套; 根据客户定制; 1000件; 2400h. 表1-2 主体工程一览表 主体工程; 占地面积（m2）; 建筑面积（m2）; 层数; 高度（m）; 备注. 门卫; 44.36; 44.36; 1F; 3.6; /. 1#厂房; 5610.00; 6770.57; 局部3F; 16; 包含生产区和办公区. 2#厂房; 467.21; 934.42; 2F; 9.4; 主要为仓库. 3、建设项目原辅材料 表1-3 主要原辅材料一览表 原辅料名称; 组分/规格; 年耗量（t/a）; 最大储量（t）; 包装 方式; 来源及运输方式. 铝合金型材; /; 300; 20; 堆叠; 国内陆运. 焊丝; ER100实心焊丝、无铅; 0.5; 0.025; 2.5kg/袋; 国内陆运. 螺丝、螺母; /; 7500套; 500套; 2.5kg/袋; 国内陆运. 4、建设项目主要设备 表1-5 建设项目主要设施一览表 类别; 设备名称; 型号/规格; 数量（台）; 产地. 生产设备; 4M剪板机; QC12Y-6-4000; 1; 国内. 4M刨槽机; PG03K-1220/4000; 1; 国内. 激光机; LCG-3015; 1; 国内. 带锯床; GB4028-X; 1; 国内. 4M折弯机; PSH-170-4100SP; 2; 国内. 冲孔机; 2510NT; 1; 国内. 液压不锈钢管冲孔机; T8.0; 2; 国内. 手枪钻; GBM350RE; 8; 国内. 角磨机; GMS 8-100C; 8; 国内. 气动平磨机; NT-858; 3; 国内. 落地砂轮机; M3025; 1; 国内. 氩弧焊机; TIG-315; 4; 国内. 氩弧焊机; TIG-400; 4; 国内. 氩弧焊机; NBL-350; 4; 国内. 电焊机; BX1-400; 4; 国内. 压门机; MH3248-50; 2; 国内. 组角机; LMA-120; 1; 国内. 摇臂铣床; M5; 1; 国内. 变频铣榫切割机; KH0026E; 1; 国内. 公辅设备; 叉车; A35; 1; 国内. 充电式电批; GSR 12-2; 8; 国内. 空压机; DL-30A; 1; 国内. 环保设备; 移动式除尘器; 1000m3/h×4套; 4; 国内. 5、建设项目公用及辅助工程 表1-7 建设项目公用及辅助工程一览表 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 贮运 工程; 仓库; 原料堆放处（m2）; 200; 位于2#厂房内. 成品堆放处（m2）; 200; 位于2#厂房内. 公用 工程; 给水系统（t/a）; 600; 区域自来水管网. 排水系统（t/a）; 480; 本项目无生产废水产生，仅产生生活污水，生活污水排入茅东污水处理厂. 供配电系统; 30万kwh; 区域供电. 环保 工程; 雨污分流管网及规范化排污口; 规范化; 雨污分流管网和雨水排放口、污水接管口依托厂区现有. 废水治理; 本项目无生产废水产生，仅产生生活污水，生活污水排入茅东污水处理厂. 废气 治理; 移动式烟尘净化器; 4套; 处理打孔、打磨、焊接产生的粉尘. 噪声; ①在设备选型时，应尽量选用低噪声的设备和材料，从声源上降低噪声； ②生产设备设置设减振基座，减震材料包括台基、橡胶和减震垫； ③项目管道连接采用软连接，各类风机安装消音器； ④在生产过程中应加强设备维护，使之处于良好的运行状态； ⑤加强厂界的绿化； ⑥企业应定期对各厂界进行噪声检测，确保企业在生产过程中对周边不造成噪声影响，一旦检测到噪声超标，企业应立即停产，完善噪声防治措施，待各厂界噪声检测数据恢复正常后即可恢复生产。. 固体废物; 一般固废仓库; 50m2; 位于2#厂房内，约50平方米；需满足防风、防雨、防扬散的要求. 生活垃圾; 由垃圾桶装收集. 6、生产方式 本项目员工20人，全年工作300天，实行一班制工作方式生产（8小时1班）。厂内无食堂、宿舍和浴室，员工正餐靠外卖解决。 7、厂区周围概况及平面布置 （1）厂区周围概况 常州鼎同金属制品有限公司位于常州市金坛区薛埠镇夏宵路6号。项目北侧为夏霄路，路对面为在建企业；东侧为曙光北路，路对面为江苏证隆机械有限公司；南侧为下桥支河，河对面为常州万容新材料科技有限公司，西侧为安得兴金属制品有限公司、飞跃连接技术有限公司。项目200m范围内无环境敏感点。 （2）建设项目平面布局 厂区共2栋厂房，东侧为1#厂房，主要为生产车间和办公区，西侧为2#厂房，主要作为仓库，生产车间建筑物整体布置满足生产管理需要。 项目地理位置图见附图1； 周围300米范围土地利用现状图见附图2（附噪声监测点位）； 项目车间平面布置图见附图3。 8、产业政策分析 （1）“三线一单”符合性分析 ①生态保护红线 根据《江苏省生态红线区域保护规划》、《江苏省国家级生态红线规划》、常州市生态红线区域分布图，本项目与丹金溧漕河（金坛市）洪水调蓄区、钱资荡重要湿地的位置关系等情况详见表1-8。 表1-8 与本项目距离较近的生态红线区域 红线区域 名称; 主导生 态功能; 红线区域范围 面积（平方公里）; 与本项目位 置关系. 一级管控区; 二级管控区. 方山（金坛区）森林公园; 自然与人文景观保护; /; 方山森林公园范围，以方山为主体，东西宽约 2900 米，南北长约 3800 米；西至市界，北至常溧公路，东至顺水桥、中竹棵、唐家棚、种猪场和方麓茶场一线，南至唐王到竹箦矿公路和市界; 西南侧2.9km. 向阳水库水源涵养区; 水源涵养; 向阳水库湖面区域; 东以扬溧高速公路为界（除罗村集镇）、南以市界为界，西以市界为界，北以X304县道、方山（金坛）森林公园为界。; 西南侧4.8km. 长荡湖重要渔业水域; 渔业 资源 保护; 湖心区和饮用水源地的 一级保护区; 东接儒林镇，西依指前镇，南濒溧阳市，北临金城镇和尧塘镇; 东北侧 15.1km. 茅东山地水源涵养区; 水源 涵养; 茅东水库和海底水库饮 用水水源保护区的一级 保护区; 含茅山风景名胜区，北至丹徒县界，东以海底水库坝址至乾元观公路和仙姑至南山门公路为界，再沿常溧公路南侧，南行包括茅东水库沿岸，西以市界为界; 西北侧4.6km. 由上表可知，本项目距离最近的生态红线区方山（金坛区）森林公园约2.9km处，不占用红线区域，符合《江苏省生态红线区域保护规划》及《江苏省国家级生态红线规划》要求。 本项目与常州市生态红线区域分布的位置关系详见附图 4。 ②环境质量底线 根据《常州市2018年环境质量公报》，2018年常州市环境空气中SO2年均值和CO24小时平均值达到环境空气质量二级标准；NO2、PM10、PM2.5年均值和O3日最大8小时滑动均值均超过环境空气质量二级标准，超标倍数分别为0.1倍、0.04倍、0.43倍、0.19倍。项目所在区NO2、PM10、PM2.5、O3超标，因此判定为非达标区。根据大气环境质量达标规划，通过进一步控制二氧化硫排放量，减少氮氧化物的排放量，控制扬尘污染，机动车尾气污染防治等措施，大气环境质量状况可以得到进一步改善； 水环境：根据《2018年度常州市生态环境状况公报》，2018年，常州市33个“水十条”断面中有29个断面水质达标，总体达标率为87.9%，比去年同期提高3.1%。其中Ⅲ类及以上水质断面20个，占60.6%；Ⅳ类水质断面12个，占36.4%，Ⅴ类水质断面1个，占3.0%；无劣V类水质断面。 本项目污水受纳水体薛埠河2个断面各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水标准要求； 声环境：建设项目所在地东、南、西、北厂界昼夜间噪声监测结果均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。 正常生产情况下，本项目焊接、打磨工段产生的粉尘经“移动式除尘装置”处理后无组织排放；设备生产噪声在采取隔声、减振措施后可达标排放；本项目无生产废水排放，仅产生生活污水，生活污水经收集后由茅东污水处理厂集中处理，因此本项目实施后，对周围环境影响较小，不会改变区域环境现状。 ③资源利用上线 本项目所使用的能源主要为水、电能，物耗及能耗水平较低。项目位于常州市金坛区，所在地工业基础较好；电能依托市政供电，电力丰富，能够满足项目用电需求；根据租赁企业提供的房产证（苏（2019）金坛区不动产权第0001376号），本项目所在用地为工业用地。因此，本项目符合资源利用上线标准。 ④环境准入负面清单 本项目工艺、设备不属于《产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 年修 正）》（发改委令[2013]第21号）中鼓励类、限制类或淘汰类项目，为允许类；也不属于《外商投资产业指导目录（2017年修订）》中鼓励类、限制类和禁止类项目，为允许类。根据《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（苏政办发[2013]9号）及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知 （苏经信产业[2013]183号），本项目属于允许类建设项目。由常州市金坛区发展和改革局出具的备案通知书（备案证号：坛发改备字：[2019]119号，项目代码：2019-320413-33-03-546408）可知本项目符合《江苏省企业投资项目备案暂行办法》的相关要求，因此本项目建设符合国家及地方的产业政策。本项目不属于《市场准入负面清单草案（试点版）》中禁止准入类和限制准入类项目。 综上所述，本项目符合“三线一单”及国家和地方产业政策的相关要求。 （2）与太湖流域环境政策相符性分析 根据《太湖流域管理条例》第四章 “第二十八条”禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。 在太湖流域新设企业应当符合国家规定的清洁生产要求，现有的企业尚未达到清洁生产要求的，应当按照清洁生产规划要求进行技术改造，两省一市人民政府应当加强监督检查。 “第二十九条” 新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万米上溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为： 新建、扩建化工、医药生产项目； 新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口； 扩大水产养殖规模。 “第三十条” 太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为： 设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场； 设置水上餐饮经营设施；新建、扩建高尔夫球场; 新建、扩建畜禽养殖场；新建、扩建向水体排放污染物的建设项目； 本条例第二十九条规定的行为。 已经设置前款第一项、第二项规定设施的，当地县级人民政府应当责令拆除或者关闭。 对照《太湖流域管理条例》第二十八条，本项目为“C3059其他玻璃制品制造”，符合国家产业政策和水环境综合治理要求；清洁生产水平符合国家要求。故本项目建设符合《太湖流域管理条例》第二十八条要求。 对照《太湖流域管理条例》第二十九条和第三十条，本项目为C3312 金属门窗制造”类项目，且生产过程中无生产废水排放，仅产生生活污水，生活污水接入市政污水管网进茅东污水处理厂集中处理，不属于上述禁止类项目。 因此，本项目符合《太湖流域管理条例》中相关规定。 根据《江苏省太湖水污染防治条例》（由江苏省第十二届人民代表大会常务委员会第三十四次会议于2018年1月24日通过，自2018年5月1日起施行）第四十三条，太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为： （一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外； （二）销售、使用含磷洗涤用品； （三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物； （四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等； （五）使用农药等有毒物毒杀水生生物； （六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾； （七）围湖造地； （八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动； （九）法律、法规禁止的其他行为。 第四十四条 除二级保护区规定的禁止行为以外，太湖流域一级保护区还禁止下列行为： （一）新建、扩建向水体排放污染物的建设项目； （二）在国家和省规定的养殖范围外从事网围、网箱养殖，利用虾窝、地笼网、机械吸螺、底拖网进行捕捞作业； （三）新建、扩建畜禽养殖场； （四）新建、扩建高尔夫球场、水上游乐等开发项目； （五）设置水上餐饮经营设施； （六）法律、法规禁止的其他可能污染水质的活动。 除城镇污水集中处理设施依法设置的排污口外，一级保护区内已经设置的排污口应当限期关闭。 第四十五条 太湖流域二级保护区禁止下列行为： （一）新建、扩建化工、医药生产项目； （二）新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口； （三）扩大水产养殖规模； （四）法律、法规禁止的其他行为。 根据《江苏省人民政府关于印发江苏省太湖水污染治理工作方案的通知》（苏政发[2007]97号）规定，禁止新上增加氮磷污染的项目。本项目不在太湖流域一、二、三级保护区禁止项目内。 对照《江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》苏政办发[2012]221号，本项目位于太湖流域三级保护区内，生产过程中无生产废水排放，仅产生生活污水，生活污水接入市政污水管网进茅东污水处理厂集中处理，处理达标后尾水最终排入薛埠河，不属于增加氮磷污染的项目。故本项目符合《太湖流域管理条例》、《江苏省太湖水污染防治条例》（2018 年本）和苏政发[2007]97号文的有关规定。 （3）与《“两减六治三提升”专项行动方案》相符性分析 根据《“两减六治三提升”专项行动方案》苏发[2016]47号，第七章节“江苏省挥发性有机物污染治理专项行动实施方案”，为落实《“两减六治三提升”专项行动方案》，采取更加系统、精准、严格的挥发性有机物（简称VOCs，下同）治理措施，减少挥发性有机物排放总量，确保在实现“十三五”生态环境保护目标的基础上，更大幅度地改善环境空气质量，结合本省实际，制定本方案。 1、总体要求及目标 以源头控制、结构优化、综合治理、总量控制为原则，通过采用结构调整以及原料替代、过程管理、末端治理全过程污染控制措施，全面开展VOCs减排工作。重点削减工业源、移动源挥发性有机物排放，强化生活源挥发性有机物污染防治。全面建成VOCs综合防控体系，大幅减少VOCs排放总量。 2、主要举措及相符性分析 对照“两减六治三提升”专项行动方案： （二）强制重点行业清洁原料替代 2017 年底前，包装印刷、集装箱、交通工具、机械设备、人造板、家具、船舶制造等行业，全面使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂、清洗剂、油墨替代原有的有机溶剂。集装箱制造行业在整箱抛（喷）砂、箱内外涂装、底架涂装和木地板涂装等工序全面使用水性等低VOCs含量涂料替代。交通工具制造行业使用高固体分、水性、粉末、无溶剂型等低VOCs含量涂料替代。家具制造行业使用水性、紫外光挤出、高固体分等低VOCs含量涂料替代溶剂型涂料。机械设备、钢结构制造行业使用高固体分等低VOCs含量涂料替代。包装印刷行业使用水性、醇溶性、大豆基、紫外光挤出等低VOCs含量的油墨替代。人造板制造行业使用低（无）VOCs含量的胶黏剂替代。 （四）推进重点工业行业 VOCs 治理 4．强化其他行业VOCs综合治理。各设区市、县（市）应结合本地产业结构特征，选择其他工业行业开展VOCs减排，确保完成VOCs减排目标。2019年底前，完成电子信息、纺织、木材加工等其他行业VOCs综合治理。电子信息行业完成溶剂清洗、光刻、涂胶、涂装等工序VOCs治理，纺织印染行业完成定型机、印花废气治理，木材加工行业完成干燥、涂胶、热压过程VOCs治理。 本项目主要为金属门窗生产，不涉及VOCs的产生及排放，与上述内容相符。综上，本项目与“两减六治三提升”专项行动方案相符。 （4）选址与用地相符性分析 项目位于常州市金坛区薛埠镇夏宵路6号，根据租赁企业提供的房产证（苏（2019）金坛区不动产权第0001376号），本项目所在用地为工业用地，故本项目建设符合土地用地性质要求。 根据《江苏省生态红线区域保护规划》，本项目不在常州市生态红线区域一级、二级管控范围内。 项目运行后不会引起当地环境质量下降，因此本项目选址合理。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： - 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，无原有污染情况；项目整体租用常州坤灿实业有限公司空置厂房。 二、本项目与租赁厂房的依托关系 常州坤灿实业有限公司成立于2015年4月，占地面积10503平方米，该地块为工业用地，房产证号：苏（2019）金坛区不动产权第0001376号。常州坤灿实业有限公司主要经营范围：建筑工程、公路工程、市政工程、土石方工程、园林绿化工程、环保工程、室内外装饰工程的设计、施工、维护；建筑材料、水泥预制件、洗衣机配件、洗碗机、包装材料制品、耐火材料制品、机电设备及配件的生产、加工、销售；机械设备租赁。 本项目租赁厂区内整体排污系统、雨污分流系统均正常运行中，不存在相关环境问题。 本项目雨污水管网及排放口依托厂区现有，不另设雨水/污水排放口，。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 二、建设项目所在地自然环境社会环境各简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 金坛区地处苏南中部，茅山东麓，位于北纬31°33’42”-31°53’22”，东经119°17’45”-119°44’59”，为宁（南京）、沪（上海）、杭（杭州）三角地带之中枢。常州至溧水公路东西贯串，镇江至广德公路南北穿越。境内水陆交通方便，东与武进市相边；西界茅山，与句容市接壤；南濒洮湖，与溧阳、宜兴市依水相望；北与丹阳市、丹徒县毗邻。全境东西方向最长约50公里，南北方向最长约40公里，总面积976.3平方公里，其中陆地约占80%，水面约占20%。 薛埠镇地理位置条件优越，京杭大运河支流-丹金溧漕河贯穿南北，江苏省省道常宁一级公路直穿东西，华北运输大动脉沪宁铁路、沪宁高速公路横穿基地北，国内航班机场常州机场紧临基地东，国际空港南京禄口国际机场、上海虹桥机场距离分别为90公里、200公里，国家一类口岸常州港、镇江港、张家港距离分别为30公里、50公里、100公里。 本项目位于常州市金坛区薛埠镇夏宵路6号，具体位置见附图1。 2、地形、地貌、地质 金坛区域西缘为南北走向的茅山低山丘陵，其东为长江三角洲西部的冲积湖积平原区。冲击湖积平原区中央微凹，东西两侧微凸，至西向东可进一步分为三个次一级地貌单元：西部的黄土缓岗、中部的冲击湖积圩田平原和东部的高亢平原。从总体上看，全市地势自西向东倾斜。 低山丘陵：市域所属的茅山低山丘陵为茅山山脉北段山脊线以东部分，分布在境内西部的茅东林场以及茅麓、薛埠和罗村，海拔一般在50米以上，总面积约41平方公里，占全市总面积的4.2%。它由一系列近北东～西南向或近东西向的山体所组成。 茅山山脉是秦淮河水系和太湖水系的分水岭，山体主脉一般不低于海拔300米，山坡上中部坡度常大于25°。金坛与句容市界上的顶宫海拔372.5米，为市域最高峰。 黄土缓岗：即茅山山麓的二级和三级阶地，海拔一般10～30米。西至茅东水库东侧向东延伸到九江口一带，自北向南包括西、茅麓、茅麓茶场和花山的大部分，薛埠镇的东部、方麓茶场的全部和罗村的大部。面积约182平方公里，占全市的18.7%。 冲积、湖积圩田平原：大致分布在登冠、建昌、直溪、朱林、西岗、唐王、社头和指前，面积约387平方公里，占全市总面积的39.7%。该平原呈南北走向，地势低洼，大部分在海拔6米以下，湖荡众多，河道纵横。 高亢平原：主要分布在水北、五叶、儒林、汤庄、尧塘、岸头、城东、河头、白塔、后阳、城西和沭渎，面积约365平方公里，占全市面积的37.4%，海拔6～9米，地势平坦，河渠交错。 3、气候特征 金坛区属于亚热带湿润季风气候区，四季分明，气候温暖，雨量充沛，日照充足，无霜期长，常年主导风向为东南风，风向有明显的季节性变化。年平均气温15.3°C，年平均最高气温19.7°C，最低11.6°C。最热月（七月）平均气温27.8°C，最冷月（一月）平均气温2.4°C，极端最高温度（1959、8）39.3°C，极端最低温度（1955、1）-16.0°C。历年日最高温度≥35℃的年均12天。冬春季寒潮平均每年出现3次。全境地处季风区。冬季多偏北风，夏季多东南风，全年以东南风的几率最多，年平均风速3.3米/秒。解放后出现最大风速20米/秒的有9年，年均大风日数为11.6天。台风年均2.7次，龙卷风3年一遇。 雨量丰沛，但时空分布不均匀。年平均降水量1063.5毫米，有80%的年份雨量在900毫米以上。全年降水时空分布不匀，有三个明显的多雨期：4-5月为春雨期，6-7月为梅雨期，9-10月为台风秋雨期。4-9月的降水量占全年的77.5%，7月雨量为最多月，一般150-200毫米；12月和1月为雨量最少月，平均30毫米左右。最大年降水量为1835.8毫米（1991年），最小年降水量为56.1毫米（1978年）。实测最大一日降水250.8毫米，最大月份降水量605.8毫米，历年日降水量≥0.1毫米的平均日数124.2天。历年平均蒸发量1349毫米，历年最大蒸发量1519.6毫米。蒸降比为1.27。 4、水文概况 金坛水系属太湖流域水系，具有水域面积大、过境水量多、雨量充沛等特点。境内水域面积42.2万亩，除去部分荡滩、苇地、沟渠等，实际水面为36.5万亩，其中河流7.7万亩，占20.99％；湖泊12.6万亩，占34.38％；水库0.67万亩，占1.82％；塘坝7.95万亩，占21.78％；渔塘7.68万亩，占2l.03％。 金坛区的水系以丹金溧漕河为主，上游接丹阳境内大运河经谏壁通长江，下游向南连长荡湖、滆湖，注入太湖，市区内有通济河、运粮河、社桥河，东有尧塘河、下坵河，南有老鸭河及东、西城河。老城河仅在北部及东南部尚有残留河段，其余均已填没。金坛区以外还有许多湖泊，主要包括长荡湖、小型湖泊（如钱资荡）、湖荡（如天荒湖）三种。丹金溧漕河、钱资荡、长荡湖为市区地表水水源。 （1）丹金溧漕河：该河为太湖流域地区排洪、引水、航运的骨干河流，北接京杭运河，南入长荡湖，全长66.5公里。丹金溧漕河市区段河面宽60m，底宽20m，航道等级现为五级。2000 年汛期入境水量为6.992 亿m3，年平均流量为28.8m3/s，最高洪水水位为6.4m，最低枯水水位为2.12m，常年平均水位为3.49m，市区段全年水质处于Ⅳ～Ⅴ类。 （2）尧塘河：为丹金溧漕河支流，水面宽32m，平均水深1.5m，流速0.16m/s，西起丹金溧漕河，东至武进夏溪镇，全长17.3公里，主要功能为工业、农业用水，属于太湖流域湖西水系，水质目标为Ⅳ类。 （3）薛埠河：薛埠河于上世纪 70 年代人工开挖而成，是一条集排洪、灌溉和运输为一体的河道，东西走向，全长 18 公里，现有航道等级为七级，规划五级，航道年通过量 500 万吨左右。薛埠河属于IV类水体，即适用于一般工业用水及人体非直接接触的娱乐用水，同时也是本项目的纳污河道。 此外，金坛区以外还有许多湖泊。其中，长荡湖现面积约99平方公里，属金坛境内的水面面积76.58平方公里(11.49万亩)，具有蓄洪、灌溉、养殖之功能，是金坛区的主要湖泊。其次还有钱资荡、南天荒湖等。中小型水库27座，总库容量4347.8万立方米，其中中型水库有茅东水库；小型水库有海底水库、新浮山水库、东进水库、向阳山水库、青龙洞水库和瓦沟水库；其他小型水库共有20座。 5、生态环境 在开发的过程中，金坛经济开发区十分重视自然生态环境的保护，但总体上，随着工业用地不断扩张，自然生态逐步被人工生态所替代，建成区内已基本无大型野生动物，野生植被也日趋被人工植被所代替。 出于防洪和通航的需要，区内主要河流丹金溧漕河两岸驳岸硬化程度较高；但尧塘河与下塘河还保持较好的生态环境，两岸沟塘较多，原生植被被保留；开发区内大部分河道中还有鱼、虾等水生动物存在，水生生态较好。 居民小区、学校以及村宅房前屋后亦以绿化环境为目的的种植乔、灌、草以及各种花卉，由于人类活动和生态环境的改变，树木草丛仅有人工饲养的禽畜以及少量的鸟类、鼠类、蛙类、蛇类及各种昆虫等小型动物。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 区域规划 根据《金坛市薛埠镇总体规划（2005-2020）》及其批复（[2007]241号） 1、规划范围 城镇规划区范围为：薛埠镇镇域，总面积163.9平方公里。 2、城镇规模 近期（2010年）镇区人口按3.0万人规划，镇区规划建设用地按414.2公顷控制，远期（2020年）镇区人口按5.0万人规划，镇区规划建设用地控制在574.2公顷以内。 3、镇区总体布局 镇区总体布局：薛埠镇形成“一核、两带、两轴、四区”的城镇空间结构。镇区主要向东、向南发展，适当向北发展，控制向西发展。 4、基础设施规划 金坛区基础建设如下： ①给水系统规划 薛埠镇镇区主要依靠薛埠自来水厂（茅东水库）供给，保留花山自来水厂（高庄水库）、罗村自来水厂（瓦沟水库）、茅麓自来水厂（东进水库）、西阳自来水厂（海底水库），覆盖整个镇域，根据水量发展扩建各个水厂。水厂规划情况见表2-1 表2-1 薛埠镇水厂规划情况汇总 序号; 水厂名称; 水源; 水厂规模（万m3/d）. 2015年; 2030年. 1; 薛埠自来水厂; 茅东水库; 1.5; 2.0. 2; 花山自来水厂; 高庄水库; 0.5; 0.5. 3; 罗村自来水厂; 瓦沟水库; 0.5; 0.8. 4; 茅麓自来水厂; 东进水库; 0.8; 0.8. 5; 西阳自来水厂; 海底水库; 0.4; 0.4. 注; 花山、茅麓、西阳自来水厂维持现状，薛埠、罗村自来水厂近期维持现状，远期适当扩建。. 同时，逐步更新改建各水厂出水干管，采用新型管材，适当放大管径，提高出厂压力。镇区管网以环状布置，保留现有干管，支管采用DN200-DN300，给水管网沿镇区西、北侧埋设。农村管网以支状布置，管径DN100-DN200，沿镇、村道路西、北侧埋设。 本项目所在地自来水主要由罗村华兴自来水厂供给，供水管网建设到位。 ②排水系统 排水体制：采用雨污分流排水体制，雨水以自排为主，污水收集后集中处理。 雨水：根据地形和道路坡向，划分汇水区域，沿道路布置雨水管道，分片收集，就近排入水体。 污水：A.薛埠镇镇区以及茅山风景区废污水规划经收集后排入薛埠镇茅东污水处理厂处理，达标后尾水排入薛埠河。薛埠镇茅东污水处理厂已建成处理规模5000m3/d，近期规划处理规模1.38万m3/d，远期规划处理规模为2万m3/d，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 B.农村社区生活污水近期采用分散式污水处理设施就地处理排放，远期逐步纳入城镇污水处理系统。工业污水须自行处理至满足接管水质标准后方可接入城市污水管道。 本项目位于常州市金坛区薛埠镇夏宵路6号，项目产生的生活污水接入市政污水管道排至茅东污水处理厂进行处理。 ③电力系统 本项目用电30万kw·h/a，来自金坛薛埠镇市政电网。 规划近期（2011—2015）220KV方麓变，扩建主变容量至2×180MVA，新建110KV景区变，规划主变容量为2×80MVA，35KV茅麓变，扩建主变容量至2×80MVA。规划远期（2016—2030）新建220KV杨沿变工程，规划主变容量2×180MVA，35KV西阳变，扩建主变容至2×50MVA。 ④燃气工程 A.气源规划 近期内，规划镇区以天然气为主气源，天然气管道气化率镇区达80%，农村达50%，保留部份液化石油气站点，远期天然气管道气化率镇压区达95%，农村达80%。 天然气除充份满足居民、公建用气外，还适量为工业提供用气。 B.燃气输配规划 燃气输配系统由中、低压管网和调压站组成，将现状外围的天然气中压管引入镇区，逐步构建中压网络，结合大型社区及公建设置中低压调压站。镇区中压干管采用环状布置方式布置，中压支管布置成支状，低压管道根据自然地理条件自然成片，确保供气效果。 与江苏省国家级生态保护红线规划、江苏省生态红线区域保护规划相符性分析 根据《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74号）、《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》（苏政发[2013]113号），对照常州市生态红线区域名录，项目地附近生态红线区域详见表2-1。 表2-1项目地附近重要生态红线保护区域 红线区 域名称; 主导生 态功能; 红线区域范围; 面积（平方公里）. 一级 管控区; 二级 管控区; 总面积; 一级 管控区; 二级 管控区. 方山（金坛区）森林公园; 自然与人文景观保护; /; 方山森林公园范围，以方山为主体，东西宽约 2900 米，南北长约 3800 米；西至市界，北至常溧公路，东至顺水桥、中竹棵、唐家棚、种猪场和方麓茶场一线，南至唐王到竹箦矿公路和市界; 12.44; /; 12.44. 向阳水库水源涵养区; 水源涵养; 向阳水库湖面区域; 东以扬溧高速公路为界（除罗村集镇）、南以市界为界，西以市界为界，北以X304县道、方山（金坛）森林公园为界。; 42.51; 0.23; 42.28. 长荡湖重要渔业水域; 渔业 资源 保护; 湖心区和饮用水源地的 一级保护区; 东接儒林镇，西依指前镇，南濒溧阳市，北临金城镇和尧塘镇; 87.24; 34.85; 52.39. 茅东山地水源涵养区; 水源 涵养; 茅东水库和海底水库饮 用水水源保护区的一级 保护区; 含茅山风景名胜区，北至丹徒县界，东以海底水库坝址至乾元观公路和仙姑至南山门公路为界，再沿常溧公路南侧，南行包括茅东水库沿岸，西以市界为界; 27.08; 2.18; 24.90. 注：一级管控区是生态红线的核心，实行最严格的管控措施，严格一切形式的开发建设活动二级管控区以生产保护为重点，实行差别化的管控措施，严禁有损主导生态功能的开发建设活动。 结合项目地理位置和区域水系，本项目距离最近的生态红线区方山（金坛区）森林公园约2.9km处，不占用红线区域，可见，本项目所在地不在常州市生态红线区域范围内。

- 三、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量标准 项目所在地空气质量功能区为二类区，常规大气污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，具体数值见下表。 表3-1 环境空气质量标准 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. SO2; 年平均; 60μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 24小时平均; 150μg/m3. 1小时平均; 500μg/m3. NO2; 年平均; 40μg/m3. 24小时平均; 80μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. PM10; 年平均; 70μg/m3. 24小时平均; 150μg/m3. PM2.5; 年平均; 35μg/m3. 24小时平均; 75μg/m3. O3; 日最大8小时平均; 160μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. CO; 24小时平均; 4mg/m3. 1小时平均; 10 mg/m3. 2、地表水环境质量标准 根据《常州市地表水（环境）功能区划》，污水处理厂尾水最终纳污河道薛埠河执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类水质标准。 表3-2 地表水环境质量标准 单位：mg/L 分类项目; Ⅳ类水标准值; 依据. pH（无量纲）; 6～9; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）. COD; ≤30. NH3-N; ≤1.5. TP; ≤0.3. 3、声环境质量标准 项目所在地东、南、西、北厂界环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，见下表。 表3-3 声环境质量标准 单位：dB(A) 执行标准; 昼间; 夜间; 执行区域. 2类; ≤60; ≤50; 东、南、西、北厂界. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | - 污水排放标准 （1）本项目无生产废水产生，仅产生生活污水，生活污水接入市政污水管网进茅东污水处理厂集中处理；接管标准执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B等级，详见下表。 表3-4 污水接管浓度限值 单位：mg/L 序号; 项目; 标准; 标准来源. 1; pH（无量纲）; 6~9; 《污水排入城镇下水道水质标准》 (GB/T31962-2015) 表1 B等级标准. 2; COD; 500. 3; SS; 400. 4; 氨氮; 45. 5; TN; 70. 6; TP; 8. （2）茅东污水处理厂尾水排放执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，标准详见下表。 表3-5 污水处理厂尾水排放标准 单位：mg/L 执行标准; 标准级别; 指标; 标准限值. 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）; 表2; COD; 50. NH3-N; 4（6）. TN; 12（15）. TP; 0.5. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）; 表1 一级A标准; pH（无量纲）; 6～9. SS; 10. 注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≦12℃时控制指标。 2、废气排放标准 本项目产生的粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准，具体数值见表3-6。 表3-6 大气污染物综合排放标准一览表 污染物; 限值; 标准来源. 排放浓度; 排放 速率; 排放 高度; 无组织监控浓度限值. 颗粒物; 120mg/m3; 3.5kg/h; 15m; 1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级. 3、噪声排放标准 项目运营期东、南、西、北厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表3-7 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：Leq[dB(A)] 执行标准; 昼间; 夜间; 执行区域. GB12348-2008中2类标准; ≤60; ≤50; 东、南、西、北厂界. 4、固废污染控制标准 本项目所产生的一般工业废物应执行以下标准： 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)。 《关于发布<一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准>（GB18599- 2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》。 |
| 总量控制指标 | 建设项目总量控制指标及来源途径建议为： 1、总量控制因子 根据《“十三五”期间全国主要污染物排放总量控制计划》和《关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法的通知》（苏环办[2011]71号）、《关于加强建设项目烟粉尘、挥发性有机物准入审核的通知》（苏环办[2014]148号）及《市政府办公室关于印发<常州市建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理实施细则>的通知》（常政办发[2015]104号）等文件规定，结合本项目排污特征，确定本项目总量控制因子。 水污染物总量控制因子：COD、NH3-N、TN、TP；总量考核因子：SS。 2、总量控制指标 表3-8 建设项目污染物排放总量建议指标 单位：t/a 类别; 污染物名称; 产生量; 处理削减量; 排放总量; 申请量; 排入外环境量. 废气; 无组织; 颗粒物; 0.165; 0.06; 0.105; 0; 0.105. 生活污水; 废水量; 480; 0; 480; 480; 0.024. COD; 0.240; 0; 0.240; 0.240; 0.005. SS; 0.192; 0; 0.192; 0.192; 0.003. NH3-N; 0.017; 0; 0.017; 0.017; 0.007. TN; 0.024; 0; 0.024; 0.024; 0.0002. TP; 0.002; 0; 0.002; 0.002; 0.024. 固体废物; 边角料; 8; 8; 0; 0; 0. 收尘; 0.06; 0.06; 0; 0; 0. 生活垃圾; 3; 3; 0; 0; 0. 3、总量申请方案 （1）水污染物 本项目水污染物排放总量在茅东污水处理厂内平衡。 |

- 四、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等） - 空气环境质量现状 （1）区域达标判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标情况判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量报告或环境质量报告书中的数据或结论。 本次评价选取2018年作为评价基准年，根据《常州市2018年环境质量公报》，项目所在区域常州市各评价因子数据见表4-1。 表4-1 大气基本污染物环境质量现状 区域; 评价因子; 平均时段; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 超标倍数; 达标情况. 常州全市; SO2; 年平均浓度; 14; 60; /; 达标. NO2; 年平均浓度; 44; 40; 0.1; 超标. PM10; 年平均浓度; 73; 70; 0.04; 超标. PM2.5; 年平均浓度; 50; 35; 0.43; 超标. CO; 24小时平均第95百分位; 1600; 4000; /; 达标. O3; 日最大8h滑动平均值第90百分位数; 191; 160; 0.19; 超标. 2018年常州市环境空气中SO2年均值和CO24小时平均值达到环境空气质量二级标准；NO2、PM10、PM2.5年均值和O3日最大8小时滑动均值均超过环境空气质量二级标准，超标倍数分别为0.1倍、0.04倍、0.43倍、0.19倍。项目所在区NO2、PM10、PM2.5、O3超标，因此判定为非达标区。 根据大气环境质量达标规划，通过进一步控制二氧化硫排放量，减少氮氧化物的排放量，控制扬尘污染，机动车尾气污染防治等措施，大气环境质量状况可以得到进一步改善。 2、地表水环境质量现状 根据《2018年度常州市生态环境状况公报》，2018年常州市33个“水十条”断面中有29个断面水质达标，总体达标率为87.9%，比去年同期提高3.1%。其中，Ⅲ类及以上水质断面20个，占比60.6%；Ⅳ类水质断面12个，占比36.4%；Ⅴ类水质断面1个，占比3.0%；无劣Ⅴ类水质断面。 本次地表水环境质量现状评价布设2个引用点位，W1、W2分别引用《江苏中广核金沃电子科技有限公司云母带生产项目》中常州佳蓝环境检测有限公司在茅东污水处理厂排口上游500m和茅东污水处理厂排口下游1000m处的历史监测数据。引用报告编号：（2019）佳蓝（环）字第（155）号。具体标准值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量现状监测结果统计表 单位：mg/L 河流名称; 监测断面; 项目; pH; COD; 氨氮; 总磷. 薛埠河; W1 茅东污水处理厂排口上游500m; 最大值; 8.29; 19; 0.505; 0.136. 最小值; 8.21; 12; 0.349; 0.127. 最大污染指数; 0.645; 0.633; 0.337; 0.453. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; /; /; /; /. W2 茅东污水处理厂排口下游1000m; 最大值; 8.27; 19; 0.556; 0.131. 最小值; 8.24; 14; 0.437; 0.129. 最大污染指数; 0.635; 0.633; 0.371; 0.437. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; /; /; /; /. Ⅳ类水质标准值; 6~9; ≤30; ≤1.5; ≤0.3. 由上表可知，薛埠河地表水在2个监测断面处水质均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质标准。 引用数据有效性分析： ①引用2018年4月1日～4 月3日连续监测3天历史监测数据，引用时间不超过3年，引用时间有效； ②项目所在区域内污染源未发生重大变化，可引用3年内地表水的检测数据； ③引用点位在项目相关评价范围内，则地表水引用点位有效。 3、环境噪声状况 常州佳蓝环境检测有限公司于2019年4月17日~4月18日，在建设项目所在地各厂界的噪声进行检测。具体标准值见表4-3。 表4-3 厂界噪声监测结果 单位:dB(A) 监测点位; 监测时间; 标准级别; 昼间; 达标 状况. 监测值; 标准限值. N1; 2019.4.17; 2类; 54.6; 60; 达标. N2; 2类; 54.3; 60; 达标. N3; 2类; 53.9; 60; 达标. N4; 2类; 56.4; 60; 达标. N1; 2019.4.18; 2类; 54.8; 60; 达标. N2; 2类; 54.5; 60; 达标. N3; 2类; 53.1; 60; 达标. N4; 2类; 56.6; 60; 达标. 从上表可见，建设项目所在地各厂界昼间噪声监测结果符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： - 环境空气：达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求； - 地表水：薛埠河水质维持现状； （3）环境噪声：达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类。 表4-4 环境空气保护目标一览表 环境 要素; 保护对象名称; 坐标; 保护 对象; 保护 内容; 环境 功能区; 规模（人）; 相对厂址方位; 相对距离（m）. X; Y. 环境 空气; 下庄; -282; -3; 居住区; 人群; 二类区; 800; W; 291. 夏宵村; 189; 87; 1200; NE; 252. 上阳; -269; 299; 800; NW; 388. 仙湖苑; -325; -298; 6000; SW; 506. 表4-5 项目主要环境保护目标、环境功能区划情况一览表 环境 要素; 环境保护对象; 方位; 距选址边界距离（m）; 规模; 环境功能. 水环境; 下桥支河; SW; 29; 小河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类. 薛埠河; SW; 718; 小河. 声环境; 本项目周边200米范围内无环境敏感点. 生态 环境; 方山（金坛区）森林公园; 距离二级管控区2.9km; 自然与人文景观保护. 向阳水库水源涵养区; 距离二级管控区4.8km 距离一级管控区13.6km; 水源涵养. 长荡湖重要渔业水域; 距离二级管控区15.1km 距离一级管控区18.5km; 渔业资源保护. 茅东山地水源涵养区; 距离二级管控区7.1km 距离一级管控区4.6km; 水源涵养.

- 五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 本项目铝合金门窗、金属门、门框套生产工艺基本一致，工艺流程如下： 图5-1 铝合金门窗、金属门、门框套生产工艺流程图 工艺流程简述： 断料：将外购的铝合金型材按图纸进行断料处理，该工段会有边角料产生。断料工段无需使用切削液等。 打孔：断料后的产品根据图纸进行打孔处理，铝合金门窗通过手枪钻打孔，金属门、门框套通过冲孔机进行打孔，该工段会有粉尘、边角料产生。打孔工段无需使用液压油等。 成型加工：通过铣床加工出所需的形状，门窗、门框套通过组角机进行压合成型，金属门通过压门机进行压合成型，最后在安装上螺丝、螺母进行固定，该工段会有边角料产生。成型加工工段无需使用切削液等。 焊接：成型后的产品需要对关键地方部位进行焊接，该工段会有焊接烟尘产生。 修磨：焊接后的产品，四周进行打磨，打磨后即为成品。 主要污染工序及源强分析 1、废污水 1.1废污水产生环节 本项目无生产废水产生，仅产生生活污水。 （1）生活污水 项目不设食堂、宿舍和浴室，项目共有员工20人，日均用水量按照100L/人计算，污水排放系数取0.8，年工作时间为300d，则生活用水量600m3/a，排放量480m3/a。 1.2废污水处理方案 生活污水经厂区污水管网收集后进入夏宵路市政污水管网接入茅东污水处理厂集中处理，达标后尾水排入薛埠河。 1.3废污水排放情况 本项目水污染物产生及排放情况见表5-1。 表5-1 项目水污染物产生及排放情况一览表 类别; 废水量 t/a; 污染物 名称; 产生情况; 治理 措施; 污染物接管量; 最终进入环境量; 排放方式与去向. 产生浓度mg/L; 产生量 t/a; 接管浓度 mg/L; 接管量 t/a; 排放浓度mg/L; 排放量 t/a. 生活污水; 480; COD; 500; 0.240; 接管; 500; 0.240; 50; 0.024; 进茅东污水处理厂. SS; 400; 0.192; 250; 0.192; 10; 0.005. NH3-N; 35; 0.017; 35; 0.017; 6; 0.003. TN; 50; 0.024; 50; 0.024; 15; 0.007. TP; 5; 0.002; 5; 0.002; 0.5; 0.0002. 2、废气 2.1无组织废气 - 打孔粉尘（G1） 本项目打孔工段铝合金门窗会使用手枪钻进行打孔，铝合金门窗使用的铝合金型材约100t/a，产生的粉尘约原辅料用量的0.1‰，则产生的粉尘约0.01t/a，本项目共8个手枪钻工位，每4个工位设置一个吸风系统，2套吸风装置合并进入一套经移动式烟尘净化器收集处理，捕集率按60%计，去除率按60%计，则焊接收尘0.004t/a，焊接烟尘的排放量为0.006t/a，以无组织形式排放至大气环境中。 - 焊接烟尘（G2） 本项目焊接烟尘主要来源于的焊接工序，焊接工艺为氩弧焊。根据《焊接车间环境污染及控制技术进展》(《上海环境科学》)，焊接材料的发尘量为2～5g/kg，本次环评取5g/kg，焊材的使用量1t/a，则焊接烟尘的产生量约为0.005t/a，本项目共16个焊接工位（其中氩弧焊工位12个，点焊机工位4个），每2个氩弧焊工位设置一套吸风装置，每3套吸风装置进入一套移动式烟尘净化器进行处理，共设置2套移动式焊接烟尘净化装置，捕集率按60%计，去除率按60%计，则焊接收尘0.002t/a，焊接烟尘的排放量为0.003t/a，以无组织形式排放至大气环境中。 （3）修磨粉尘（G3） 本项目焊接后的产品需要进行修磨，需要修磨的产品约300t/a，产生的粉尘约原辅料用量的0.5‰，则产生的粉尘约0.15t/a，本项目共设置3个工位，每个工位设置一个吸风系统，吸风系统合并进入一套经移动式烟尘净化器收集处理，捕集率按60%计，去除率按60%计，则焊接收尘0.054t/a，焊接烟尘的排放量为0.096t/a，以无组织形式排放至大气环境中。 本项目无组织废气污染物产生情况见表5-2。 表5-2 本项目无组织废气产生及排放情况 编号; 污染物; 产生工序; 污染源 位置; 产生量t/a; 削减量t/a; 排放量t/a; 面源面积m2; 面源高度m. G1; 颗粒物; 打孔; 1#厂房; 0.01; 0.004; 0.006; 5610; 8. G2; 颗粒物; 焊接; 0.005; 0.002; 0.003. G3; 颗粒物; 修磨; 0.15; 0.054; 0.096. 3、噪声 项目高噪声设备主要为设备运行过程以及生产噪声，噪声源强在80~85dB(A)之间，项目采取厂房隔声、基础减震等措施进行降噪，项目设备噪声源强及排放情况详见下表。 表5-3 本项目主要设备噪声源强一览表 序号; 设备名称; 数量（台）; 声级值dB(A); 设备声级叠加值dB(A); 噪声防治措施; 噪声防治措施减噪值; 减噪后噪声级（dB（A））. 1; 4M剪板机; 1; 80; 80; 厂房隔声、基础减震等措施; 30; 50. 2; 4M刨槽机; 1; 80; 80; 50. 3; 激光机; 1; 80; 80; 50. 4; 冲孔机; 1; 80; 80; 50. 5; 手枪钻; 8; 80; 89; 59. 4、固体废物 4.1副产物的产生 （1）边角料 本项目断料、打孔、成型加工工段会产生边角料，根据建设方提供资料，产生的边角料约8t/a，收集后外售综合利用。 （2）收尘 本项目打孔、焊接、修磨工段会产生粉尘，经移动式除尘器处理，根据物料平衡，打孔工段收尘为0.004t/a，焊接工段收尘为0.002t/a，修磨工段收尘为0.054t/a，综上共产生收尘为0.06t/a，收集后外售综合利用。 （3）生活垃圾 本项目员工共20人，年工作日300d，一班制，每人每天按0.5kg计，生活垃圾的产生量为3t/a，生活垃圾由当地环卫部门统一处理，不对外排放。 4.2副产物属性判定 根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）的规定，判断每种副产物是否属于固体废物，本项目各副产物产生情况及副产物属性判定结果详见下表。 表5-4 本项目副产物产生情况及副产物属性判断表（固体废物属性） 序号; 副产品名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量 (t/a); 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 边角料; 断料、冲孔、成型; 固态; 铝合金; 8; √; /; 《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）. 2; 收尘; 粉尘处理; 固太; 金属氧化物、金属粉尘; 0.06; √; /. 3; 生活垃圾; 员工生活; 半固; 废纸等; 3; √; /. 4.3固废属性判定以及产生量核算 根据副产物产生情况分析，副产物应按照《国家危险废物名录》（2016年本）、《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7）等进行属性判属性判定，并采用物料衡算法、类比法、产排污系数法等相结合的方法核算建设项目固体废物的产生量。详情见下表。 表5-5 本项目固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物类别; 废物代码; 估算产生量（t/a）. 1; 边角料; 一般固废; 断料、冲孔、成型; 固态; 铝合金; 《国家危险废物名录》（2016年）、《危险废物鉴别标准通则》; /; /; /; 8. 2; 收尘; 粉尘处理; 固太; 金属氧化物、金属粉尘; /; /; /; 0.06. 3; 生活垃圾; 生活垃圾; 员工生活; 半固; 废纸等; /; /; /; 3.

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放口 (编号) |  | 污染物 名称 |  | 产生 浓度mg/m3 |  | 产生量 t/a | 排放浓度mg/m3 |  | 排放速率 kg/h |  | 排放量t/a |  | 排放 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 无组织 | 生产车间 | 颗粒物 |  | / |  | 0.165 | / |  | / |  | 0.105 |  | 大气 |
| 水 污 染 物 | 类别 |  | 污染物 名称 |  | 废水量t/a |  | 产生浓度mg/L | 排放量t/a |  | 排放浓度mg/L |  | 排放量t/a |  | 排放 去向 |
|  | 生活 污水 |  | pH |  | 480 |  | 6.5-9.5 | / |  | 6.5-9.5 |  | / |  | 茅东污水处理厂 |
|  |  |  | COD |  |  |  | 500 | 0.240 |  | 500 |  | 0.240 |  |  |
|  |  |  | SS |  |  |  | 400 | 0.192 |  | 400 |  | 0.192 |  |  |
|  |  |  | NH3-N |  |  |  | 35 | 0.017 |  | 35 |  | 0.017 |  |  |
|  |  |  | TN |  |  |  | 50 | 0.024 |  | 50 |  | 0.024 |  |  |
|  |  |  | TP |  |  |  | 5 | 0.002 |  | 5 |  | 0.002 |  |  |
| 固 体 废 物 | 类别 |  |  |  | 产生量t/a |  | 处理处置量t/a | 处理处置 方式 |  | 综合利用量t/a |  | 外排量 t/a |  | 备注 |
|  | 一般固废 |  | 边角料 |  | 8 |  | 0 | 外售综合利用 |  | 8 |  | 0 |  | 固体废物综合处置率100% |
|  |  |  | 收尘 |  | 0.06 |  | 0 | 外售综合利用 |  | 0.06 |  | 0 |  |  |
|  | 生活垃圾 |  |  |  | 1.5 |  | 1.5 | 环卫 收运 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 噪声 | 噪声源名称 |  |  | 数量（台） |  | 声级值dB(A) |  |  | 设备声级叠加值dB(A) |  | 噪声防治措施 |  | 所在车间或工段 |  |
|  | 4M剪板机 |  |  | 1 |  | 80 |  |  | 80 |  | 厂房隔声、基础减震等措施 |  | 生产车间 |  |
|  | 4M刨槽机 |  |  | 1 |  | 80 |  |  | 80 |  |  |  |  |  |
|  | 激光机 |  |  | 1 |  | 80 |  |  | 80 |  |  |  |  |  |
|  | 冲孔机 |  |  | 1 |  | 80 |  |  | 80 |  |  |  |  |  |
|  | 手枪钻 |  |  | 8 |  | 80 |  |  | 89 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目营运期产生的各类污染物均得到了有效的治理，因此对厂界外生态环境不产生影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目租赁常州坤灿实业有限公司的空置厂房进行生产，无需土建，且根据现场核实，本项目租赁的常州坤灿实业有限公司的厂房成立至今未进行过生产活动。故施工期主要是安装设备时噪声以及安装材料的外包装等固体废物，对周围环境的破坏和影响很小，不作专门分析。 营运期环境影响分析： - 大气环境影响分析 （1）废气治理措施简述 ①打孔粉尘 本项目共8个手枪钻工位，每4个工位设置一个吸风系统，2套吸风装置合并进入一套经移动式烟尘净化器收集处理，捕集率按60%，去除率按60%，处理后的粉尘以无组织形式排放至大气环境中。 ②焊接烟尘 本项目共16个焊接工位（其中氩弧焊工位12个，点焊机工位4个），每2个氩弧焊工位设置一套吸风装置，每3套吸风装置进入一套移动式烟尘净化器进行处理，共设置2套移动式焊接烟尘净化装置，捕集率按60%，去除率按60%，处理后的粉尘以无组织形式排放至大气环境中。 ③修磨粉尘 本项目共设置3个工位，每个工位设置一个吸风系统，吸风系统合并进入一套经移动式烟尘净化器收集处理，捕集率按60%，去除率按60%，处理后的粉尘以无组织形式排放至大气环境中。 （2）大气污染物影响预测 1）评价等级的判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）评价工作等级划分方法，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A 推荐模型中估算模型分别计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空 气质量浓度占标率Pi（第i 个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i 个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。 ×100% Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3； C0i—第i 个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。 大气环境影响评价等级判别依据见表7-1。 表7-1 大气环境评价工作等级分级判据 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax＜1%. 表7-2 估算模式计算结果统计 类别; 污染源; 污染物名称; 最大落地浓度Cmax（mg/m3）; 最大落地浓度占标率Pmax（%）; 下风向最大浓度出现距离m. 无组织; 1#厂房; 颗粒物; 7.19E-03; 0.80; 70. 由上表可知，无组织最大浓度占标率为0.80%，确定本项目环境空气影响评价等级为三级。 - 大气污染源强 面源源强参数调查清单见表7-3。 - 表7-3 面源污染源排放参数一览表 污染源名称; 排气筒底部 中心坐标; 面源海拔高度（m）; 长度（m）; 宽度（m）; 与正北夹角（0）; 面源有效排放高度（m）; 排放 工况; 排放速率（kg/h）. 经度; 纬度; 颗粒物. 1#厂房; - 119.397701; - 31.727937; - 6; - 100; - 56.1; - /; - 8; - 间断2400h; 0.044. - 表7-4 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村选项; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 40. 最低环境温度/℃; -10. 土地利用类型; 农作地. 区域湿度条件; 潮湿气候. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 √否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 √否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. 3）预测结果分析 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式AERSGREEN进行计算，本项目无组织大气污染物正常排放影响估算结果见表7-2。 1#厂房无组织排放的颗粒物最大落地浓度出现在下风向70m处，最大落地浓度为7.19E-03mg/m3，占标率为0.80%； 可见，厂区无组织排放的污染物对环境影响的最大落地浓度均小于其相应标准值的1%，且在正常排放情况下，排放的污染物在项目厂界均可达到相应的质量标准。 4）大气环境防护距离 本项目大气污染物下风向最大占标率均小于相应环境质量标准的10%，项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，且厂界外大气污染物短期贡献浓度不超过环境质量浓度限值，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目不需要设置大气环境防护距离。 5）卫生防护距离 为保障生态环境安全和人体健康，本次环评根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》计算卫生防护距离。 本次环评对全厂统一核算，全厂无组织排放的源强见表5-3。卫生防护距离计算公式： —标准浓度限值，mg/Nm3； L —工业企业所需卫生防护距离，指无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间的距离，m； r —有害气体无组织排放源所在生产单元等效半径，m； ABCD——卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染物构成类别从《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 13201-91）表5中查取； —无组织排放量可达到的控制水平，kg/h。 采用《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T 13201-91)制定的卫生防护距离公式进行计算，卫生防护距离所用参数和计算结果见表7-5。 表7-5 卫生防护距离计算结果表 面源名称; 污染物名称; 平均风速(m/s); A; B; C; D; Cm (mg/Nm3); r (m); Qc (kg/h); L (m). 1#厂房; 颗粒物; 2.9; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.9; 74.9; 0.044; 1.904. 由上表可知，本项目1#厂房产生的污染物的卫生防护距离计算结果小于50米。《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GBT3840-1991）7.1规定：卫生防护距离在100米以内时，级差为50米；超过100米但小于或等于1000米时，级差为100米；超过1000米以上，级差为200米。7.5规定：无组织排放多种有害气体的工业企业按Qc/Cm最大值计算其所需卫生防护距离；但当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应提高一级。 故本项目以1#厂房外扩50m形成的包络线设置卫生防护距离，从项目周边环境状况图中可以看出，卫生防护距离包括线内没有环境敏感目标，以后不得在卫生防护距离内建设居住区等环境敏感目标，以避免环境纠纷。 卫生防护距离图详见附图2。 2、水环境影响分析 2.1评价等级的判定 租赁园区已实行“雨污分流、清污分流”，雨水经厂内雨水管网收集后排入附近水体，本项目无生产废水排放，仅排放生活污水；员工日常生活污水经厂区内已建污水管网收集后接入夏宵路市政污水管网进茅东污水处理厂集中处理，尾水排入薛埠河。 根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）本项目为水污染影响型，根据水污染影响型建设项目评价等级判定标准，具体如下： 表7-6水污染型建设项目评价等级判定地表水等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/m3/d； 水污染物当量数W/无量纲. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200且W＜6000. 三级B; 间接排放; -. 排放生活污水480t/a，主要污染物为COD、SS、氨氮、TN、总磷等，接管茅东污水处理厂，不直接排放，排放水量为1.6t/d，对照水污染型建设项目评价等级判定标准可知：本项目为评价等级为三级B 。 根据三级B评价范围要求，需分析依托污染处理设施环境可行性分析的要求及涉及地表水环境风险的，应覆盖环境风险影响范围所及的水环境保护目标水域。本项目为生活污水，不涉及到地表水环境风险，本次主要对依托污染处理设施环境可行性分析进行分析。 本项目废水类别、污染物及污染治理设施情况见表7-7。 表7-7 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水 类别; 污染物种类; 排放 规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设施是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活 污水; pH、COD SS、 NH3-N、TN、 TP; 连续排放流量不稳定; 1#; 化粪池; 过滤沉淀; 1#; 是; ■企业总排 口雨水排放 口清静下水排放 口温排水排放 口车间或车间处理设施排放口. 本项目所依托的茅东污水处理厂废水间接排放口基本情况见表7-8。 表7-8 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 收纳污水处理厂信息. 经度; 纬度. 名称; 污染物 种类; 国家或地方污染物排放标准限值（mg/L）. 1; 1#; - 119.6476; - 31.7611; 0.0192; 茅东污水处理厂; 连续排放流量不稳定; /; 茅东污水处理厂; pH （无量纲）; 6.5～9.5. COD; 500. SS; 400. NH3-N; 45. TN; 70. TP; 8. 本项目废水污染物排放执行标准见表7-9。 表7-9 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物 种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值（mg/L）. 1; 1# （接管标准）; pH （无量纲）; 茅东污水处理厂进水水质要求; 6.5～9.5. 2; COD; 500. 3; SS; 400. 4; NH3-N; 45. 5; TN; 70. 6; TP; 8. 本项目废水污染物排放信息见表7-10。 表7-10 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物 种类; 排放浓度（mg/L）; 新增日排放量/（t/d）; 全厂日排放量/（t/d）; 新增年排放量/（t/a）; 全厂年排放量/（t/a）. 1; 1#; COD; 500; 0.0008; 0.0008; 0.240; 0.240. 2; SS; 400; 0.00064; 0.00064; 0.192; 0.192. 3; NH3-N; 35; 0.00006; 0.00006; 0.017; 0.017. 4; TN; 50; 0.00008; 0.00008; 0.024; 0.024. 5; TP; 5; 0.000007; 0.000007; 0.002; 0.002. 全厂排放口合计; COD; 0.240; 0.240. SS; 0.192; 0.192. NH3-N; 0.017; 0.017. TN; 0.024; 0.024. TP; 0.002; 0.002. 2.2建设项目污水接管可行性分析 （1）茅东污水处理厂概况 茅东污水处理厂处理工艺采用A2/O工艺，是技术较为成熟的传统工艺的改良型工艺。污水处理厂污水排放执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点 工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007)表2的标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)中一级排放标准的A标准，尾水排入薛埠河。 （2）接纳本项目废水处理可行性分析 ①接管量的可行性分析 项目排放生活污水约480m3/a接管进茅东污水处理厂集中处理。薛埠镇茅东污水处理厂已建成处理规模5000m3/d，近期规划处理规模1.38万m3/d，远期规划处理规模为2万m3/d，现企业污水实际处理量达到3500吨/日，尚有1500吨/日余量。本项目污水排放总量约为1.6m3/d，占污水处理厂余量的0.11%。可见，接入茅东污水处理厂完全可行。 （3）污水管网建设情况分析 本项目所在地污水管网已铺设到位，就污水管网建设来看，本项目污水具备纳入城市污水管网的条件。 （4）水质可行性分析 生活污水中主要污染物COD、SS、NH3-N、TN、TP浓度符合茅东污水处理厂接管标准。 2.4水环境影响评价结论 根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）本项目为水污染影响三级B等级，接管茅东污水处理厂。 根据地表水现状引用数据（（2019）佳蓝（环）字第（155）号）可知：薛埠河目前引用各断面水质均达标，本项目废水处理达到接管标准后进入污水处理厂处理，不会对污水处理厂产生冲击影响，不影响污水处理厂的达标处理。污水经达标处理后排放，对受纳水体薛埠河影响很少，水质功能可维持现状 3、噪声环境影响分析 3.1噪声预测 本项目主要高噪声设备为设备运行噪声以及生产噪声，其噪声值范围是70-90dB(A)。因此，通过采取隔声、基础减振等噪声防治措施后，噪声可削减30 dB(A) 左右。 （1）预测模式 ① 声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leq g)计算公式： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi — i声源在预测点产生的A 声级，dB(A)； T —预测计算的时间段，s； ti— i声源在T 时段内的运行时间，s。 ② 预测点的预测等效声级(L eq )计算公式 式中：L eq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb — 预测点的背景值，dB(A) ③ 户外声传播衰减计算 a.户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。在已知距离无指向性点声源参考点 r0处的倍频带（用 63Hz 到8KHz 的 8 个标称倍频带中心频率）声压级Lp(r0)和计算出参考点(r0)和预测点I处之间的户外声传播衰减后，预测点 8 个倍频带声压级可用下式计算： b.预测点的A声级LAI可按下式计算，即将8个倍频带声压级合成，计算出预测点的A声级(LAI)。 式中：L Pi I—预测点（r）处，第I 倍频带声压级，dB； Δli—第i倍频带的 A计权网络修正值，dB。 （2）预测结果及评价 噪声在室外空间的传播，由于受到遮挡物的隔断，各种介质的吸收与反射以及空气介质的吸收等物理作用而逐渐减弱。为了简化计算条件并能考虑到最不利因素，计算时只考虑噪声随距离的衰减，根据厂区平面布置图可知，影响预测参数选取及预测结果见下表。 表7-11 项目厂界噪声预测结果 单位：dB（A） 预测点; 贡献值; 本底值; 预测值; 标准; 超标情况. 昼; 昼; 昼; 昼. 东厂界N1; 55.4; 32.5; 56.6; 60; 达标. 南厂界N2; 57.2; 31.4; 58.2; 60; 达标. 西厂界N3; 55.8; 28.9; 56.7; 60; 达标. 北厂界N4; 56.3; 32.5; 57.5; 60; 达标. 根据上表预测结果可以看出，考虑各噪声源的叠加，采取厂房隔声、减振、基础固定等措施后，经距离衰减，项目各厂界昼间噪声排放满足均能满足2类区标准（昼间≤60dB(A)）。本项目噪声排放可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，对区域声环境影响较小，不会对周围环境造成影响。 3.2噪声污染治理措施 根据项目现状监测结果及预测结果可知，声环境现状良好。为保证各项噪声达标，本项目厂区噪声建议采取以下防治措施： ①在设备选型时，应尽量选用低噪声的设备和材料，从声源上降低噪声； ②生产设备设置设减振基座，减震材料包括台基、橡胶和减震垫； ③项目管道连接采用软连接，各类风机安装消音器； ④在生产过程中应加强设备维护，使之处于良好的运行状态； ⑤加强厂界的绿化； ⑥企业应定期对各厂界进行噪声检测，确保企业在生产过程中对周边不造成噪声影响，一旦检测到噪声超标，企业应立即停产，完善噪声防治措施，待各厂界噪声检测数据恢复正常后即可恢复生产。 综上所述，建设项目噪声排放对周围环境影响较小，噪声防治措施可行。企业必须重视设备噪声治理、减振工程的设计及施工质量，确保达标，不得影响周边环境。 4、固体废物环境影响分析 项目产生的固废主要为：边角料、收尘和生活垃圾，项目固体废弃物处置情况见下表。 表7-12 本项目固体废弃物源强及处置情况 序号; 名称; 属性; 危险特性 鉴别方法; 危险 特性; 废物编号; 产生量t/a; 处置或处置方式; 排放量t/a. 1; 边角料; 一般固废; 《国家危废名录》（2016年本）、《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7）; /; /; 8; 外售综合利用; 0. 2; 收尘; /; /; 0.06; 外售综合利用; 0. 3; 生活垃圾; 生活垃圾; /; /; 3; 环卫清运; 0. 上述固体废物从产生、收集、贮存、转运、利用和处置等各个环节都可能因管理不善而进入环境。 因此，必须从各个环节进行全方位管理，采取有效措施防止固废在产生、收集、贮存、运输过程中的散失，并采用有效处置的方案和技术，首先从有用物料回收再利用着眼，“化废为宝”，既回收一部分资源，又减轻处置负荷，对目前还不能回收利用的，应遵循“无害化”处置原则进行有效处置。 （1）一般固体废物防治措施分析 本项目一般固废为除尘器收尘定期收集回用于生产。 一般固废暂存场所按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 （GB18599-2001）要求建设，具体要求如下： ①贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。 ②为保障设施、设备正常运营，必要时应采取措施防止地基下沉，尤其是防止不均匀或局部下沉。 5、清洁生产及循环经济 （1）生产工艺、设备的先进性：建设项目生产工艺采用成熟、简单的生产工艺，使用清洁能源——电源，原料利用率高，属清洁生产工艺。 （2）原材料和产品的清洁性：建设项目所用的原材料均为无毒、低毒物质，在原辅材料获取过程中对生态环境影响较小；产品为无毒无害产品，在使用过程中对人健康和生态环境影响较小，产品属于清洁产品。 （3）污染物产生量指标的清洁性：建设项目无生产废水产生；生活污水接管进污水处理厂集中处理；建设产生的固废能按“资源化、减量化、无害化”处理处置；噪声和废气达标排放。 从建设项目生产工艺、设备的先进性，原材料、产品和污染物产生指标等方面综合分析，建设项目的生产工艺简单，排污量较小，符合清洁生产原则要求，体现循环经济理念。 6、排污口规范化设置 - 废(污)水排放口 根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[97]122号）规定：凡生产经营场所集中在一个地点的单位，原则上只允许设污水和“清下水”排污口各一个；生产经营场所不在同一地点的单位，每个地点原则上只允许设一个排污口。个别单位特殊原因，其污染口设置需要超过允许数量的，须报经环保部门审核同意。排放污水的，环境保护图形标志牌原则上应设在排污口附近醒目处。 本项目雨污水管网及排放口依托厂区现有，不另设雨水/污水排放口。接管口附近树立环保图形标志牌。 （2）废气排气筒 根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[97]122号）规定：有组织排放废气的排气筒(烟囱)高度应符合国家大气污染物排放标准的有关规定。达不到规定要求的，或对排放废气进行进一步处理，或对排气筒(烟囱)实施整治。 排气筒(烟囱)应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。有净化设施的，应在其进出口分别设置采样口。 排放废气的，环境保护图形标志牌应设在排气筒附近地面醒目处。 （3）固定噪声源 根据不同噪声源的情况，采取减振降噪、吸声、隔声等措施，使厂界达到相应功能区的标准要求。在厂界噪声敏感且对外界影响最大处设置固定噪声源的监测点和噪声环境保护图形标志牌。 本项目厂界噪声参照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）的规定，每半年监测1天（昼间一次），设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌。 （4）固体废物贮存（处置）场所 各种固体废物处置设施、堆放场所有防火、防扬散、防流失、防淋雨、防腐蚀、防渗漏或者其它防止污染环境的措施，禁止将危险废物混入非危险废物中贮存，在醒目处设置环境保护图形标志牌。 全厂设置固废堆场1处；按上述要求，设置提示性环境保护图形标志牌。 （5）排污口环境保护图形标志牌 根据原国家环保总局和江苏省环保厅对于排污口规范化整治的要求，对建设单位各排污口应设置环境保护图形标志。 7、环境管理与监测体系 （1）环境监理管理 根据国家相关环境政策法规要求，公司必须加强日常环境管理，依法接受市（区）环保行政主管部门的监督管理，认真履行社会责任。针对该公司生产管理实际，建立完整的“环境管理制度”，并结合“设备运行控制程序”严格管理，做到文明生产，把环境影响降至最低。 根据该项目的建设规模和环境管理的任务，建设期项目筹建处应设1名环保专职或兼职人员，负责工程建设期的环境保护工作；项目建成后应在公司设置环保处，公司副总经理负责环保工作，车间设置设2~3名专职环保管理人员，负责公司的环境管理以及对外的环保协调工作，污染源监测可委托第三方检测公司承担。 （2）环境监测计划 根据企业实际生产情况，需定期对各厂界噪声、厂界无组织颗粒物浓度、废水接管口各污染物浓度进行监测。建议监测项目和内容如下表所示： 表7-13 监测计划表 监测项目; 点位/断面; 监测参数; 监测频次; 实施单位. 噪声; 东、南、西、北各厂界; 连续等效A声级; 半年一次; 委托有资质的单位监测. 废气; 上风向设一个点、下风向设3个点; 颗粒物; 一年一次. 废水; 污水接管口; pH、COD、SS、NH3-N、TN 、TP. 表7-14 水污染源监测计划及记录信息表 序号; 排放口编号; 污染物名称; 监测 设施; 自动监测设施的安装、运行、维护等管理要求; 自动监测是否联网; 自动监测仪器名称; 手工监测采样方法及个数; 手工监测频次; 手工测定 方法. 1; 1#; pH; 手工; /; /; /; 瞬时采样/3个; 每年1次; 玻璃电极法. 2; COD; 瞬时采样/3个; 每年1次; 重铬酸钾法. 3; SS; 瞬时采样/3个; 每年1次; 重量法. 4; NH3-N; 瞬时采样/3个; 每年1次; 纳氏试剂分光光度法. 5; TN; 瞬时采样/3个; 每年1次; 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法. 6; TP; 瞬时采样/3个; 每年1次; 钼氨酸分光光度法. 8、环保投资估算 根据《中华人民共和国环境保护法》规定，建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，而污染防治设施建设“三同时”验收是严格控制污染源和污染物排放总量、遏制环境恶化趋势的有力措施。本项目总环保投资为15万元，占总投资1000万元的0.15%，环保投资主要用于废水、废气、噪声、固废等治理，详见下表。 表7-15 建设项目环保投资估算表 名称; 环保设施名称; 投资额 (万元); 验收要求; 进度. 废水; 接管 （依托厂区）; /; 满足茅东污水处理厂进水水质要求; 申请验收前. 废气; 移动式烟尘净化装置4套; 8; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 固废; 一般固废堆场; 2; 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单. 噪声; 减震、隔声、厂房隔声等; 3; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准. 生产车间; 地面硬化; 2; 防腐防渗漏，地面无油污. 合计; 15; /; /. 9、“三同时”验收一览表 根据《中华人民共和国环境保护法》的规定，建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，而污染防治设施建设“三同时”验收是严格控制新污染源和污染物排放总量、遏制环境恶化趋势的有力措施。 项目建设后，“三同时”验收一览表如下。 表7-24 “三同时”验收一览表 项目名称; 常州恒光电子科技有限公司年产5万吨玻璃制品项目. 类别; 污染源; 污染物; 治理措施; 处理效果; 完成时间. 废水; 生活污水; COD、SS、 氨氮、总氮、总磷; 生活污水接入市政污水管网进茅东污水处理厂集中处理; 茅东污水处理厂进水水质要求; 与项目同步实施. 废气; 打孔、焊接、修磨; 颗粒物; 1、打孔工段共8个手枪钻工位，每4个工位设置一个吸风系统，2套吸风装置合并进入一套经移动式烟尘净化器收集处理，捕集率按60%，去除率按60%，处理后的粉尘以无组织形式排放至大气环境中 2、焊接工段共16个焊接工位（其中氩弧焊工位12个，点焊机工位4个），每2个氩弧焊工位设置一套吸风装置，每3套吸风装置进入一套移动式烟尘净化器进行处理，共设置2套移动式焊接烟尘净化装置，捕集率按60%，去除率按60%，处理后的粉尘以无组织形式排放至大气环境中 3、修磨工段共设置3个工位，每个工位设置一个吸风系统，吸风系统合并进入一套经移动式烟尘净化器收集处理，捕集率按60%，去除率按60%，处理后的粉尘以无组织形式排放至大气环境中; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996); 与项目同步实施. 噪声; 生产设备; 噪声; ①在设备选型时，应尽量选用低噪声的设备和材料，从声源上降低噪声；②生产设备设置设减振基座，减震材料包括台基、橡胶和减震垫；③项目管道连接采用软连接，各类风机安装消音器；④在生产过程中应加强设备维护，使之处于良好的运行状态；⑤加强厂界的绿化；⑥企业应定期对各厂界进行噪声检测，确保企业在生产过程中对周边不造成噪声影响，一旦检测到噪声超标，企业应立即停产，完善噪声防治措施，待各厂界噪声检测数据恢复正常后即可恢复生产。; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 与项目同步实施. 管网; 雨水、污水经各自管网分开收集、排放； 规范排污口，设置与排污口相应的环境保护图形标志牌; 规范化; 依托园区现有. 固废; 一般 固废; 边角料、收尘; 回用于生产，设置一般固废仓库(50m2); 处理、利用率100%; 与项目同步实施. 日常 生活; 生活垃圾; 环卫收集后集中处理. 事故应急措施; -. 环境管理; 企业应定期清理车间内的粉尘，保持车间整洁；定期检查机械设备，以防设备老化，企业应定期（每半年）对各厂界进行噪声检测，一旦发现噪声超标，企业应立即停产整改，待各厂界噪声检测数据恢复正常后即可恢复生产。公司还应开展常规监测，以了解污染物达标排放情况，每年对各厂界无组织废气（颗粒物）、生活污水、厂界噪声、接管口各污染物浓度进行检测. 总量平衡 途径; ①大气：无 ②污水：全厂员工日常生活污水接管进茅东污水处理厂集中处理，污染物排放指标在，茅东污水处理厂内平衡 ③固废：固废均得到妥善处置，处置率100%，不排放，无需申请总量指标. 区域解决问题; -. 大气防护距离设置; 无需设大气环境防护距离. 卫生防护距离设置; 以1#厂房外50m形成的包络线设置卫生防护距离.

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 |  |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 无组织 | 打孔 |  | 颗粒物 | 打孔工段共8个手枪钻工位，每4个工位设置一个吸风系统，2套吸风装置合并进入一套经移动式烟尘净化器收集处理，捕集率按60%，去除率按60%，处理后的粉尘以无组织形式排放至大气环境中 | 达标排放 |
|  |  | 焊接 |  | 颗粒物 | 焊接工段共16个焊接工位（其中氩弧焊工位12个，点焊机工位4个），每2个氩弧焊工位设置一套吸风装置，每3套吸风装置进入一套移动式烟尘净化器进行处理，共设置2套移动式焊接烟尘净化装置，捕集率按60%，去除率按60%，处理后的粉尘以无组织形式排放至大气环境中 |  |
|  |  | 修磨 |  | 颗粒物 | 修磨工段共设置3个工位，每个工位设置一个吸风系统，吸风系统合并进入一套经移动式烟尘净化器收集处理，捕集率按60%，去除率按60%，处理后的粉尘以无组织形式排放至大气环境中 |  |
| 水污染物 | 生活污水 |  |  | COD | 生活污水接入夏宵路污水管网，经茅东污水处理厂处理达标后，最终排入薛埠河 | 达标排放 |
|  |  |  |  | SS |  |  |
|  |  |  |  | NH3-N |  |  |
|  |  |  |  | TN |  |  |
|  |  |  |  | TP |  |  |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |  |  |
| 固体废物 | 一般工业 固废 |  | 边角料 |  | 外售综合利用 | “零”排放 |
|  |  |  | 收尘 |  | 外售综合利用 |  |
|  | 生活垃圾 |  |  |  | 环卫部门统一处理 |  |
| 噪声 | ①在设备选型时，应尽量选用低噪声的设备和材料，从声源上降低噪声；②生产设备设置设减振基座，减震材料包括台基、橡胶和减震垫；③项目管道连接采用软连接，各类风机安装消音器；④在生产过程中应加强设备维护，使之处于良好的运行状态；⑤加强厂界的绿化；⑥企业应定期对各厂界进行噪声检测，确保企业在生产过程中对周边不造成噪声影响，一旦检测到噪声超标，企业应立即停产，完善噪声防治措施，待各厂界噪声检测数据恢复正常后即可恢复生产。 |  |  |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施预期效果 项目运营后的各种污染物均得到了有效处置，不会造成环境污染，因此对项目周围生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |  |

- 九、结论

一、结论： 常州鼎同金属制品有限公司成立于2019年3月，位于常州市金坛区薛埠镇夏霄路6号，经营范围：金属制品、门窗、幕墙的制造、销售及安装服务；五金配件、建筑材料的生产与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。 目前正在进行前期筹备工作，尚未进行生产，现根据企业发展需求，公司拟投资1000万元，建设“年产铝合金门窗6000扇、金属门500樘、门框套10000件项目”， 租用常州坤灿实业有限公司厂房7704.89平方米（建筑面积），购置剪板机、刨槽机、折弯机、冲孔机、氩弧焊机等设备总计62台（套），项目建成后，形成年产铝合金门窗6000扇、金属门500樘、门框套10000件的生产规模。 本项目总投资1000万元，运营后，需员工20人，全年工作300天，实行一班制工作方式生产（白班，8小时1班）。建设项目场地内不设食堂、宿舍和浴室。 1、本项目符合国家、地方产业政策、法规和用地要求 （1）本项目产品主要为金属门窗生产，按行业分类属于“C3312 金属门窗制造”。本项目采用的工艺、使用的设备及生产的产品均不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》中限制类和淘汰类项目；也不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知中“限制类”和“淘汰类”项目。 （2）本项目不属于《江苏省工业和信息化产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额（2015年本）》（苏政办发〔2015〕118 号）规定应淘汰的落后生产工艺装备、落后产品。 （3）建设项目不属于《关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的通知》中限制用地和禁止用地项目，也不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中限制用地和禁止用地项目，符合用地规划要求。 （4）项目无生产废水排放，仅产生员工生活污水，生活污水经厂区内已建污水管网收集后接入夏宵路市政污水管网进茅东污水处理厂集中处理，尾水排入薛埠河。符合《太湖流域管理条例》（国务院令第604号）、《江苏省太湖水污染防治条例》（2018年本）、《省政府关于印发江苏省太湖水污染治理工作方案的通知》（苏政发[2007]97 号文）的有关规定。 该项目于2019年8月22日取得了江苏省金坛区发展和改革局的备案，备案号：坛发改备[2019]119号，项目代码：2019-320413-30-03-546408。 综上所述，本项目符合国家产业、行业政策。 2、本项目选址合理性分析 建设项目位于常州市金坛区薛埠镇夏宵路6号，根据租赁企业提供的房产证（苏（2019）金坛区不动产权第0001376号），本项目所在用地为工业用地。故本项目建设符合土地用地性质要求。 且不在《江苏省生态红线区域保护规划》中常州市生态红线区域一级管控区和二级管控区范围内。 本项目建成营运后，无生产废水排放，仅排放生活污水。噪声、废气达标排放；固体废物分类处置后不直接排向外环境；项目投运后不会引起当地环境质量下降，因此，本项目选址合理。 3、污染防治措施可行，污染物达标排放，周围环境质量不降低 （1）污水：租赁厂区已实行“雨污分流、清污分流”，雨水经厂内雨水管网收集后排入附件水体；本项目无生产废水排放，产生的生活污水经厂区内已建污水管网收集后接入夏宵路市政污水管网进茅东污水处理厂集中处理，尾水排入薛埠河。本项目对周围地表水无直接影响。 （2）噪声：本项目采取噪声措施如下：①在设备选型时，应尽量选用低噪声的设备和材料，从声源上降低噪声；②生产设备设置设减振基座，减震材料包括台基、橡胶和减震垫；③项目管道连接采用软连接，各类风机安装消音器；④在生产过程中应加强设备维护，使之处于良好的运行状态；⑤加强厂界的绿化；⑥企业应定期对各厂界进行噪声检测，确保企业在生产过程中对周边不造成噪声影响，一旦检测到噪声超标，企业应立即停产，完善噪声防治措施，待各厂界噪声检测数据恢复正常后即可恢复生产。采取以上措施后，经预测，项目生产噪声在各厂界处预测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类昼间标准要求，对周围声环境影响较小。 （3）废气：本项目位于环境质量非达标区，评价范围内无一类区，根据估算模式判定本项目大气评价等级为三级。 a) 正常工况下，排放的大气污染物贡献值较小，其中1#厂房无组织排放的颗粒物最大落地浓度出现在下风向70m处，最大落地浓度为7.19E-03mg/m3，占标率为0.80%；且根据评价区的环境质量现状监测结果可知，区域大气环境质量较好。因此，项目正常情况排放的大气污染物对大气环境影响可接受，项目大气污染物排放方案可行。 b) 项目环境影响符合环境功能区划。 c）项目项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，且厂界外大气污染物短期贡献浓度不超过环境质量浓度限值，所以本项目不需要设置大气环境防护距离。 d）本项目卫生防护距离推荐值为：本项目以1#厂房外扩50m形成的包络线设置卫生防护距离，从项目周边环境状况图中可以看出，卫生防护距离内没有环境敏感目标，以后不得在卫生防护距离内建设居住区等环境敏感目标，以避免环境纠纷。 （4）固废：本项目建成运营后，布袋除尘收尘收集后回用于生产；生活垃圾由当地环卫部门收集统一处理。各类固废均合理处置，处置率100%，不直接排向外环境，不产生二次污染，对周围环境无直接影响。 4、符合清洁生产原则和循环经济理念 从建设项目生产工艺、原材料、产品和污染物产生指标等方面综合而言，建设项目的生产工艺简单，排污量较小，符合清洁生产原则要求，体现循环经济理念。 5、总量控制 （1）污水：本项目员工日常生活污水经收集后进茅东污水处理厂集中处理，污染物排放指标在茅东污水处理厂内平衡（废水水量480t/a，水污染物控制总量：COD 0.240t/a、NH3-N0.017t/a、TN0.024t/a 、TP 0.002t/a，水污染物考核总量：SS 0.192t/a）。 （3）固废：建设项目生产过程中产生的固废均得到妥善处置，处置率100%，无需申请总量指标。 综上所述，本项目的建设符合国家和地方产业政策，选址与所在地用地性质相符，各项污染物能够实现达标排放，同时满足三线一单的要求，对环境的影响较小，不会造成区域环境功能的改变，因此从环境保护的角度来讲，本评价认为该项目在坚持“三同时”原则并采取一定的环保措施后，在拟建地建设是可行的。 二、建议： 为保护环境，从最大限度减轻对环境的影响，本报告提出以下建议： ①严格执行“三同时”制度，做到污染处理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时运转。加强营运期的环境管理，确保污染处理设施正常运转、污染物达标排放，认真落实报告表中提出的各项环保措施； ②认真落实本项目的各项治理措施，加强对环保设施的运行管理，制定有效的管理规章制度，落实到人； ③为了能使本项目产生的各项污染防止措施达到较好的实际使用效果，建设单位须加强环保设施的维修、保养及管理，确保污染治理设施的正常运转； ④落实环保资金，以实施治污措施，实现污染物达标排放； ⑤企业应认真执行国家和地方的各项环保法规和要求，明确区域内环保机构的主要职责，建立健全各项规章制度； ⑥企业应强化管理，树立环保意识，并由专人通过培训负责环保工作； ⑦建设单位在本工程的建设及使用过程中必须严格执行国家现行的法律法规要求。

预审意见 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 环评委托书 附件2 企业投资项目案通知书 附件3 营业执照及法人身份证复印件 附件4 租赁协议及房产证 附件5 污水接管协议 附件6 环境质量监测报告 附件7 建设单位承诺书 附件8 大气、地表水环境影响评价自查表 附件9 建设项目环境保护审批基础信息表 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周边300米范围内土地利用现状示意图（附噪声监测点位） 附图3 项目车间平面布置图 附图4 常州市生态红线区域分布图 附图5 项目区域水系图 附图6 金坛经济开发区土地利用规划图 附图7 水环境保护目标图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） - 生态环境影响专项评价 - 声影响专项评价 - 土壤影响专项评价 - 固体废弃物影响专项评价 - 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。