建设项目竣工环境保护

验收报告

项目名称：江苏容正医药科技有限公司杜邦Tyvek湿热灭菌袋生产加工项目

建设单位：江苏容正医药科技有限公司（章）

2019年12月

目    录

一、自主验收项目概况

二、自主验收依据

三、自主验收项目变化情况

四、自主验收项目监测报告表

- 自主验收项目概况

江苏容正医药科技有限公司成立于2013年11月13日，注册资本1000万元整，公司地址位于南京市江北新区智能制造产业园（中山社区）科创大道9号D8栋。

企业本次上杜邦Tyvek湿热灭菌袋生产加工项目，全部采用杜邦授权及工艺控制体系进行生产。租赁标准厂房3464平方米，其中生产和仓储面积约1580平方米，办公面积约1884平方米，新增生产设备6台（套）。项目建成投产后预计形成年产Tyvek湿热灭菌袋不少于300万只，Tyvek卷材720公里的生产能力，实现年销售额4000万元。

本项目已于2019年3月12日取得了南京市江北新区管理委员会行政审批局出具的备案通知（宁新区管审备[2019]161号），2019年4月企业委托江苏新清源环保有限公司编制了《江苏容正医药科技有限公司杜邦Tyvek湿热灭菌袋生产加工项目环境影响报告表》，并于2019年8月9日取得了南京市江北新区管理委员会行政审批局对该报告表的批复（宁新区管审环表复[2019] 100号）。

本项目不设食宿，共职工15人，采取一班制，每班每天工作8小时，年工作300天。

本项目所有主体工程和相关配套工程已全部建设完毕，所需的生产设备、环保设施及辅助设施全部安装到位，符合环保“三同时”的具体要求。目前，项目生产正常，各类环保治理设施正常稳定运行，具备“三同时”竣工验收监测条件。

二、企业自主验收依据

根据《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（国务院令〔2017〕第682号）、环保部《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》(国环规环评〔2017〕4号)、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》、《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》。

三、自主验收项目变化情况

江苏容正医药科技有限公司杜邦Tyvek湿热灭菌袋生产加工项目的性质、规模、地点、加工工艺环评及批复一致，没有发生变化。对照江苏省环保厅《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办〔2015〕256号有关规定，不属于重大变动。

江苏容正医药科技有限公司

杜邦Tyvek湿热灭菌袋生产加工项目

竣工环境保护验收监测报告

| 建设单位： | 江苏容正医药科技有限公司 |
| --- | --- |
| 编制单位： | 江苏华睿巨辉环境检测有限公司 |

2019 年 12月

建设单位法人代表：常华梅

编制单位法人代表：邱月辉

项目负责人：吴睿

填表人：张国建

| 建设单位： （盖章） 江苏容正医药科技有限公司 | 编制单位： （盖章） 江苏华睿巨辉环境检测有限公司 |
| --- | --- |
| 电话：18100619667 | 电话：025-57796818 |
| 传真：/ | 传真：025-57796839 |
| 邮编：211500 | 邮编：211500 |
| 地址： 南京市江北新区智能制造产业园（中山社区）科创大道9号D8栋 | 地址： 江苏南京市江北新区中山科技园 科创大道9号F8栋二层 |

表一

| 建设项目名称 | 江苏容正医药科技有限公司杜邦Tyvek湿热灭菌袋生产加工项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 江苏容正医药科技有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | R新建 £改扩建 £技改 £搬迁 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 南京市江北新区智能制造产业园（中山社区）科创大道9号D8栋 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 杜邦Tyvek湿热灭菌袋、Tyvek卷材 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 杜邦Tyvek湿热灭菌袋400万片、Tyvek卷材720km |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 杜邦Tyvek湿热灭菌袋400万片、Tyvek卷材720km |  |  |  |  |
| 建设项目环评 时间 | 2019年4月 | 开工建设时间 | 2019年8月 |  |  |
| 调试时间 | 2019年9月 | 验收现场监测时间 | 2019年10月14~21日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 南京江北新区管理委员会行政审批局 | 环评报告表 编制单位 | 江苏新清源环保有限公司 |  |  |
| 环保设施 设计单位 | 南京尚儒工程咨询有限公司 | 环保设施 施工单位 | 南京禹嘉空气净化工程有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 3500万元 | 环保投资总概算 | 24万元 | 比例 | 0.69% |
| 实际总概算 | 3500万元 | 环保投资 | 40万元 | 比例 | 1.14% |
| 验收监测 依据 | 1、《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行） 2、《建设项目环境保护管理条例》（国务院[2017] 682号，2017年10月） 3、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017] 4号） 4、《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（原江苏省环保局，苏环控[1997] 122号文） 5、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部，公告2018年第9号） 6、《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办[2015] 256号） 7、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018修正版） 8、《江苏容正医药科技有限公司杜邦Tyvek湿热灭菌袋生产加工项目环境影响报告表》（江苏新清源环保有限公司，2019年4月） 9、江苏容正医药科技有限公司《关于江苏容正医药科技有限公司杜邦Tyvek湿热灭菌袋生产加工项目环境影响报告表的批复》（南京江北新区管理委员会行政审批局，宁新区管审环表复[2019] 100号，2019年8月9日） 10、江苏容正医药科技有限公司提供的其他相关资料 |  |  |  |  |

表一（续）

| 验收监测评价 标准、标号、级别、限值 | 根据报告表及审批意见要求，执行以下标准： - 废水 本项目废水排放标准见表1-2。 表1-2 废水污染物排放标准 监测点; 污染物; 接管标准（mg/L）; 依据标准. 废水总排口; pH值; 6～9（无量纲）; 《污水综合排放标准》（B8978-1996）表4中三级标准、其中氨氮、总氮、总磷参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准. 化学需氧量; 500. 悬浮物; 400. 氨氮; 45. 总氮; 70. 总磷; 8. 1.2废气 本项目废气排放标准见表1-3。 表1-3 废气污染物排放标准 监测点位; 污染物 名称; 最高允许排放浓度（mg/m3); 最高允许排放速率（kg/h）; 排气筒高度（m）; 依据标准. 15m高废气 排放口出口; 非甲烷总烃; 120; 10; 15; 《大气污染物综合排放标准》（GB116297-1996）中表2标准. |
| --- | --- |

表一（续）

| 验收监测评价 标准、标号、级别、限值 | 1.3噪声 本项目采取一班制工作制度，每天每班工作8小时。根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，“昼间”是指6:00至22:00之间的时段，“夜间”是指22:00至次日6:00之间的时段。本项目厂界噪声排放标准见表1-4。 表1-4 厂界噪声排放标准 监测点; 类别; 时段; 标准值Leq[dB(A)]; 依据标准. 厂界四周▲1～▲4; 3类; 昼间; 65; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB 12348-2008）表1中3类标准. 夜间; 55. 1.4 固废 本项目固废排放标准见表1-5。 表1-5 固废污染物排放标准 固废种类; 依据标准. 一般固废; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》及其修改单. 危险固废; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013 年修改单. |
| --- | --- |

表二

工程建设内容： 江苏容正医药科技有限公司成立于2013年11月13日，注册资本1000万元整，公司地址位于南京市江北新区智能制造产业园（中山社区）科创大道9号D8栋，厂房共四层，本次项目使用一层厂房作为生产车间及仓库，三四层为办公区域，二层为实验室（不在本次项目之内，本次环评不予评价）。经营范围为：医药技术、生物技术、计算机软硬件领域内的技术开发、技术转让、技术咨询；保健品技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、医药中间体、化工产品技术开发、销售（不含化学危险品）；市场调查、市场营销策划、会议服务、展览展示服务、医药信息咨询、企业管理咨询；网络科技技术研发；网上销售百货、保健食品（须取得许可证后方可经营）；提供劳务服务；科技信心咨询服务；设计、制作、代理、发布各类产品；一类医疗器械、药品包装材料、医药耗材、制药设备及配件、中药材、初级农产品、预包类食品（须取得许可证后方可经营）销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家禁止或限定的商品和技术除外）。 企业本次上杜邦Tyvek湿热灭菌袋生产加工项目，全部采用杜邦授权及工艺控制体系进行生产。租赁标准厂房3464平方米，其中生产和仓储面积约1580平方米，办公面积约1884平方米，新增生产设备6台（套）。项目建成投产后预计形成年产Tyvek湿热灭菌袋不少于300万只，Tyvek卷材720公里的生产能力，实现年销售额4000万元。 本项目已于2019年3月12日取得了南京市江北新区管理委员会行政审批局出具的备案通知（宁新区管审备[2019]161号），2019年4月企业委托江苏新清源环保有限公司编制了《江苏容正医药科技有限公司杜邦Tyvek湿热灭菌袋生产加工项目环境影响报告表》，并于2019年8月9日取得了南京市江北新区管理委员会行政审批局对该报告表的批复（宁新区管审环表复[2019] 100号）。 本项目不设宿舍、宿舍，共职工15人，采取一班制工作制，每班每天工作8小时，年工作300天。目前本项目已建成，生产工况稳定，各项环保治理设施运行正常，满足建设项目竣工验收监测条件。 本项目主体工程及产品方案见表2-1，本项目主要生产设备见表2-2，本项目公辅及环保工程见表2-3。 表2-1 本项目主体工程及产品方案 序号; 车间名称; 生产线名称; 产品名称 及规格; 设计年生产 能力; 实际年生产 能力; 年运行时间. 1; 制袋车间; 制袋生产线; 杜邦Tyvek湿热灭菌袋（1000mm*1000mm）; 400万片; 400万片; 2400. 2; 制袋车间; 制袋生产线; Tyvek卷材（1000mm）; 720km; 720km; 2400.

表二（续）

表2-2 本项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量. 环评; 实际. 1; 三边封制袋机; 台; 1; 1. 2; 高速柔板印刷机; 台; 1; 1. 3; 光控分切机; 台; 1; 1. 4; 脉动温热真空灭菌柜; 台; 1; 1. 5; 脉动真空高压灭菌器; 台; 1; 1. 6; 风淋机; 台; 1; 1.

表二（续）

表2-3 本项目公辅及环保工程一览表 类别; 建设名称; 环评设计要求; 实际情况. 公用 工程; 给水; 依托现有供水管网，本项目新鲜水用量247.5t/a; 与环评一致. 排水; 项目排放量为 200t/a; 与环评一致. 供配电; 依托现有市政电网，项目用电30万kwh/a; 与环评一致. 环保 工程; 废气处理系统; 新建集气罩+活性炭吸附装置+15m高排气筒1套; 与环评一致. 废水处理系统; 依托园区现有化粪池; 与环评一致. 贮运 工程; 原辅料仓库; 位于2层北侧，占地面积约80m2; 与环评一致. 库房; 位于2层北侧，占地面积约500m2; 与环评一致. 一般固废 暂存区; 新建一般固废暂存库5m2; 与环评一致. 危险固废 暂存区; 新建危险固废暂存库10m2; 与环评一致. 辅助 工程; 办公室; 3层4层，1884m2; 与环评一致.

表二（续）

原辅材料消耗及水平衡： 本项目原辅材料消耗详见表2-4。 表2-4 本项目主要原辅材料消耗一览表 序号; 原辅料名称; 单位; 环评数量; 实际数量. 1; Tyvek（特卫强）; 吨/年; 5t; 5t. 2; HDPE高阻隔膜; 吨/年; 5t; 5t. 3; 水性油墨; 吨/年; 0.05t; 0.05t. 本项目自来水依托现有供水管网，项目用水主要为生活用水。本项目环评水量平衡图见图2-1。 - 图2-1 本项目环评水量平衡图（单位：t/a） 注：实际废水排放量按环评及批复中全厂废水量进行考核。

表二（续）

项目变动情况： 根据《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办[2015]256号）文件要求，逐一核查。本项目变动情况对照检查表见表2-5。 表2-5 本项目变动情况对照检查表 类别; 苏环办[2015] 256号变动清单; 实际建设情况. 性质; 1、主要产品品种发生变化（变少的除外）。; 与环评及批复要求一致。. 规模; 2、生产能力增加30%及以上。; 与环评及批复要求一致。. 3、配套的仓储设施（储存危险化学品或其他环境风险大的物品）总储存容量增加30%及以上。; 与环评及批复要求一致。. 4、新增生产装置，导致新增污染因子或污染物排放量增加；原有生产装置规模增加30%及以上，导致新增污染因子或污染物排放量增加。; 与环评及批复要求一致。. 地点; 5、项目重新选址。; 与环评及批复要求一致。. 6、在原厂址内调整（包括总平面布置或生产装置发生变化）导致不利环境影响显著增加。; 与环评及批复要求一致。. 7、防护距离边界发生变化并新增了敏感点。; 与环评及批复要求一致。. 8、厂外管线路由调整，穿越新的环境敏感区；在现有环境敏感区内路由发生变动且环境影响或环境风险显著增大。; 与环评及批复要求一致。. 生产 工艺; 9、主要生产装置类型、主要原辅材料类型、主要燃料类型、以及其他生产工艺和技术调整且导致新增污染因子或污染物排放量增加。; 与环评及批复要求一致。. 环境保护措施; 10、污染防治措施的工艺、规模、处置去向、排放形式等调整，导致新增污染因子或污染物排放量、范围或强度增加；其他可能导致环境影响或环境风险增大的环保措施变动。; 与环评及批复要求一致。. 本项目实际建设过程中项目性质、规模、地点、生产工艺、环境保护措施，均与环评及批复要求一致。

表二（续）

主要工艺流程及产污环节： 本项目产品为Tyvek湿热灭菌袋和Tyvek卷材，主要进购已加工好的Tyvek、HDPE高阻隔膜、水性油墨等原材料进行加工生产。具体生产工艺流程及产污环节详见图2-2。 图2-2 Tyvek湿热灭菌袋和Tyvek卷材生产工艺流程及产污环节示意图

表二（续）

工艺流程简述： 原料：采购原材料。 清洁：将原料放入风淋室，借助风力清洁表面的灰尘，定期清扫截留粉尘。该工序产生清洁粉尘（S1） 印刷：将清洁过的原料放入印刷机制作标记，该标记用于后续检验灭菌袋是否有细菌进入。该工序产生印刷废气（G1），噪声（N）。 分切：使用光控分切机对原材料进行分切，分切成不同尺寸。该工序产生噪声（N） 制袋：使用三边封制袋机将Tyvek（特卫强）和HDPE高阻隔膜封合压制成三边袋。该工序不涉及加热，因此无有机废气产生。该工序产生噪声（N）。 检验：人工检验成品的拉力、外观、尺寸是否符合要求。抽检部分产品放入脉动温热真空灭菌柜、脉动真空高压灭菌柜，检测是否有细菌进入。该工序产生不合格品（S2）。 包装：将检验合格的产品进行包装。 注：杜邦Tyvek湿热灭菌袋和Tyvek卷材工艺相同。

表三

主要污染源、污染物处理和排放： 3.1废水 本项目实行“雨污分流、清污分流”，依托厂区现有废水排口1个，雨水排口1个（本项目的雨水排口位于厂区内东南侧）。 园区建设有化粪池一座，设计处理规模为5000m³/d，现有项目处理量为3500m³/d，本次项目废水产生量约为0.825m³/d，因此现有污水处理站尚有余量处理本项目废水。本项目废水主要为生活污水和设备清洗用水。生活污水经园区化粪池预处理连同设备清洗用水接管至大厂污水处理厂处理。 本项目废水排放情况详见表3-1，废水流向及监测点位见图3-1。 表3-1 本项目废水产生及处理措施情况表 废水类别; 来源; 污染物种类; 排放规律; 治理设施; 排放去向. 生活污水; 员工生活; COD、SS、氨氮、总氮、总磷; 间断; 园区化粪池; 大厂污水处理厂. 设备清洗用水; 设备清洗; COD、SS; 间断; /. - 图3-1 废水流向及监测点位示意图 3.2废气 本项目废气主要为印刷产生的印刷废气。 本项目印刷废气由集气罩进行收集，收集后通入活性炭吸附装置进行处理，尾气由1根15米高排气筒Q1排出。 废气处理措施汇总见表3-2、表3-3。 表3-3 废气处理措施（活性炭吸附塔）情况一览表 废气名称; 治理措施; 风量（m3/h）; 形态; 更换周期. 印刷废气; 活性炭吸附装置; 1000; 固态; 6个月. 本项目废气排放情况详见表3-4，废气治理工艺流程及监测点位见图3-2。

表三（续）

表3-4 本项目废气产生及处理措施情况表 废气名称; 来源; 污染物种类; 排放 形式; 治理设施; 排放 去向; 治理设施监测点设置或开孔情况. 印刷废气; 排气工序; 非甲烷总烃; 有组织; 由1套活性炭吸附塔吸附处理，尾气由1根15米高排气筒Q1排出; 大气环境; 已开孔. 图3-2 废气治理工艺流程及监测点位示意图

表三（续）

3.3噪声 本项目主要噪声源为三边封制袋机、高速柔板印刷机、光控分切机、风机等，通过选用低噪声设备、采取厂房隔声、设备减振及消声器等措施降低噪声。 本项目噪声处置情况详见表3-3。 表3-3 本项目噪声处置情况表 序号; 噪声设备名称; 台数; 所在车间（工段）; 与厂界最近距离（m）; 治理设施. 1; 三边封制袋机; 1; 制袋工序; 北6m; 厂房隔声、设备减振、消声器等. 2; 高速柔板印刷机; 1; 印刷工序; 南8m. 3; 光控分切机; 1; 分切工序; 南15m. 5; 风机; 1; 生产车间; 南2m. 3.4固体废物 本项目固（液体）体废物新建一般固废暂存区和危险固废暂存库，该危险固废暂存库位于厂区西南部，面积为8m2。 本项目固（液体）体废物主要为进货时的废包装材料、清洁原材料产生的清洁粉尘、检验产生的不合格品、处理有机废气产生的废活性炭、清洗印刷机产生的印刷机清洗废水、包装水性油墨的废油桶、擦拭印刷机产生的废抹布以及职工生活产生的生活垃圾。 废包装材料、清洁粉尘、不合格品由废旧物资回收公司回收利用，废抹布和生活垃圾由环卫部门定期清运，废活性炭、印刷机清洗废水、废油桶委托南京化学工业园天宇固体废物处置有限公司处置。 危险固体废弃物暂存场地已采取防雨、防渗、防漏措施，已按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关要求执行。一般固体废弃物已按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单执行。危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。 危险废物仓库地面采用水泥硬化，铺设环氧树脂地坪，设置有隔离、防雨措施，建造材料与危险废物相容，表面无裂痕。各类危险废物分区摆放，贮存区均设置围堰，地面采取防渗措施，仓库内部设置导流槽，防止危险废物泄漏，对危险废物贮存容器在日常中进行保养、维护。企业建立有危险废物贮存台帐制度，每个月清理危废一次。

表三（续）

本项目固（液）体废物处置情况详见表3-4。 表3-4 项目固（液）体废物产生及处置情况表 序号; 固（液）体废物名称; 来源; 性质; 危废代码; 环评预估量t/a; 实际产生及处置量（调试期间）（t）; 处理处置方式; 是否签订处理处置合同. 1; 废包装材料; 原料包装; 一般固废; ——; 0.05; 废旧物资回收公司回收利用; ——. 2; 清洁粉尘; 原料清洁; 一般固废; ——; 0.005; ——. 3; 不合格品; 产品检验; 一般固废; ——; 0.1. 4; 废活性炭; 废气处理; 危险固废; HW49 900-041-49; 0.027; 是. 5; 印刷机清洗用水; 清洗设备; 危险固废; HW09 900-007-09; 2.5. 6; 废油桶; 原料包装; 危险固废; HW49 900-041-49; 0.005. 7; 废抹布; 员工生活; 一般固废; ——; 2.25; 环卫清运. 8; 生活垃圾; 印刷机清洗; 生活垃圾; ——; 0.02.

表四

项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 4.1建设项目环评报告表的主要结论与建议 4.1.1主要结论 1、满足总量控制要求 本次项目新增有组织排放废气污染物总量为：VOCs（以非甲烷总烃计）0.00045t/a。项目水污染物接管量为废水量200t/a、COD 0.055t/a、SS 0.0308t/a、氨氮0.0045t/a、总氮0.0063t/a总磷0.00072t/a，最终外排量为废水量200t/a、COD 0.01t/a、SS 0.002t/a、氨氮0.001t/a、总氮0.003t/a，总磷0.0001t/a。项目固体废物零排放。 因此本次项目污染物排放符合总量控制的要求。 2、实现达标排放 本次项目采用的废气处理设施可行，所排废水预处理达接管标准后接入大厂处理厂集中处理，水污染物达标排放；噪声设备经隔声、减振措施后，达标排放，对周围声环境影响较小；产生的固废均得到妥善处置，无二次污染，对周围环境影响较小。 因此，本次项目通过的各项污染防治措施，有效地控制污染物的排放，实现了污染物达标排放的目标。 3、地区环境质量不变 大气环境监测结果表明：评价区域各监测点位PM10、PM2.5、SO2、NO2、非甲烷总烃监测值均符合相关标准要求。 地表水环境监测结果表明：马汊河监测断面各项监测指标能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求，长江南京段各监测断面的监测指标均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准要求。 声环境监测结果表明：各测点的昼、夜噪声值均未超标，可达到相应的《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区标准。 环境影响预测结果表明：经过采取相关环保措施后，本次新建项目对周围环境的影响较小，不会改变周围地区当前的大气、水、声环境质量的现有功能要求。 4、总结论 本次项目符合国家和地方产业政策，符合南京市、江北新区、江北新区智能制造产业园总体规划；周围地区环境质量较好；项目符合清洁生产要求，采用的各项污染防治措施可行，建设项目产生的各项污染物均可得到有效处置，能够达标排放，对评价区域环境影响较小，污染物排放总量可实现平衡。本次评价认为，从环保角度来讲，本次项目在拟建地建设是可行的。 4.1.2建议 （1）项目评价结果是根据建设单位申报的生产规模、工艺流程、原辅材料用量及与此对应的排污情况基础上进行的。如果生产品种、规模、工艺流程和排污情况有所变化，应由建设单位按环保部门的要求另行申报。 （2）应将治理设施的管理与生产经营管理一同纳入公司日常管理工作的范畴，对环保治理设施的维护保养应与生产工艺设备的维护保养同步化。

表四（续）

（3）强化对环保治理设施运行及维护管理的监督检査，确保各类环保治理设施的正常运行，发现问题，及时检修，防止污染事故发生。 （4）严格执行“三同时”制度，项目投产后即要同步使废水、废气和噪声达标排放，并按国家法规处置危险废物。 （5）建议建设单位进一步加大技术创新和管理力度，切实降低生产成本，减少“三废”产生，确保在环境和经济两方面取得显著成绩，达到进一步清洁生产的目的。 4.2审批部门审批决定 江苏容正医药科技有限公司： 你公司报送的《杜邦Tyvek湿热灭菌袋生产加工项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，批复如下： 一、项目已取得南京市江北新区管理委员会行政审批局立项文件，备案证号为宁新区备【2019】161号。拟在南京市江北新区智能制造产业园科创大道9号D8栋建设。主要建设内容为租赁标准厂房3464平方米，年产Tyvek湿热灭菌袋300万只，Tyvek卷材720公里。项目总投资3500万元，其中环保投资24万元。 根据环评结论，在落实报告表及本批复所提出的相关环保措施的前提下，从环境保护角度分析，该项目建设可行。 二、建设单位应在项目工程设计、建设和环境管理中认真落实报告表提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，并重点做好以下工作： 1、项目全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进工艺和先进设备，加强生产管理和环境管理，减少污染物产生量和排放量。 2、项目排水系统须按“清污分流、雨污分流”原则进行设计，并做好与南京智能制造产业园（中山科技园）雨污管网的衔接。 依据《报告表》所述，项目设备清洗用水与经化粪池处理的生活污水一起接管进入大厂污水处理厂集中处理。废水接管须达到《污水综合排放标准》（GB8979-1996）表4中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准。 3、须落实各类废气污染防治措施。印刷废气收集后经活性炭吸附处理达标后通过1根15米高的排气筒排放。须加强日常维护，确保废气治理措施对项目废气持续、稳定和有效的处理。 落实《报告表》所述对无组织废气各项污染防治措施，减少废气无组织排放。本项目VOCs排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2非甲烷总烃标准。 4、落实各项噪声污染防治措施。项目主要产噪设备为制袋机、印刷机、分切机等，须选用低噪型，并采取有效的降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 5、按《报告表》要求，项目以车间为边界设置50m的卫生防护距离，现状卫生防护距离内无环境敏感目标，以后也不得建设环境敏感目标。 6、按照“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固废的收集、贮存和安全处置措施。厂内危险固废堆场地应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求。依据《报告表》所述，项目产生的废活性炭、印刷机清洗用水、废油桶等危险废物，须送有资质单位处理，转移处置时，按规定办理相关环保手续；废包装材料收集后外售；清洁粉尘和不合格品由物资回收部门回收；生活垃圾和废抹布由环卫部门统一清运。禁止非法排放、倾倒、处置任何危险废物。 5、严格执行《江苏省排污口设置及规范化整理管理办法》（苏环控【1997】122号），规范化设置各类排污口。 三、加强环境风险管理，落实《报告表》提出的风险防范措施；须及时修订和完善应急预案并报南京市江北新区管理委员会环境保护与水务局备案，定期进行演练。 四、经南京市江北新区管理委员会环境保护与水务局审核，本项目COD、NH3-N纳入排污权有偿使用管理。VOCs指标可在区域削减量中予以平衡。本项目主要污染物年排放量核定为： 废水接管量：废水总量≤200吨；COD≤0.055吨；SS≤0.0308吨；氨氮≤0.0045吨；TP≤0.00072吨；TN≤0.0063吨。 废水外排量：废水总量≤200吨；COD≤0.01吨；SS≤0.002吨；氨氮≤0.001吨；TP≤0.0001吨；TN≤0.003吨。 废气排放量：VOCs≤0.00045吨。 五、项目配套的污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。项目竣工后你公司应当按照规定对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开。项目建设期及运营期的日常环境监管由南京市江北新区管理委员会环境保护与水务局负责。 六、本项目经批复后，项目的性质、规模、地点采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批环境影响评价文件。自本批复文件批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。 南京市江北新区管理委员会行政审批局 2019年8月9日

表四（续）

4.3环评批复落实情况 表4-1 环评批复落实情况一览表 序号; 环评批复要求; 落实情况. 1; 项目排水系统须按“清污分流、雨污分流”原则进行设计，并做好与南京智能制造产业园（中山科技园）雨污管网的衔接。 依据《报告表》所述，项目设备清洗用水与经化粪池处理的生活污水一起接管进入大厂污水处理厂集中处理。废水接管须达到《污水综合排放标准》（GB8979-1996）表4中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准。; 本项目排水系统已实行清污分流、雨污分流制，并做好与南京智能制造产业园（中山科技园）雨污管网的衔接工作，雨污排口依托现有，未新增。生活污水依托厂区现有化粪池预处理达标后，接管至大厂污水处理厂处理。. 2; 须落实各类废气污染防治措施。印刷废气收集后经活性炭吸附处理达标后通过1根15米高的排气筒排放。须加强日常维护，确保废气治理措施对项目废气持续、稳定和有效的处理。; 本项目印刷废气由集气罩进行收集，收集后通入活性炭吸附装置进行处理，尾气由1根15米高排气筒排出. 3; 落实各项噪声污染防治措施。项目主要产噪设备为制袋机、印刷机、分切机等，须选用低噪型，并采取有效的降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。; 本项目主要噪声源为三边封制袋机、高速柔板印刷机、光控分切机等，通过选用低噪声设备、采取厂房隔声、设备减振及消声器等措施有效降低了噪声。. 4; 按照“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固废的收集、贮存和安全处置措施。厂内危险固废堆场地应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求。依据《报告表》所述，项目产生的废活性炭、印刷机清洗用水、废油桶等危险废物，须送有资质单位处理，转移处置时，按规定办理相关环保手续；废包装材料收集后外售；清洁粉尘和不合格品由物资回收部门回收；生活垃圾和废抹布由环卫部门统一清运。禁止非法排放、倾倒、处置任何危险废物。; 本项目一般固废仓库和危险废物仓库依托厂区原有，固废已按要求分类收集、贮存，并有防淋防渗防漏措施。 废包装材料收集后外售给物资回收部门；清洁粉尘和不合格品由废旧物资回收公司回收利用，生活垃圾和废抹布由环卫部门定期清运，废活性炭、印刷机清洗用水、废油桶委托南京化学工业园天宇固体废物处置有限公司处置。.

表四（续）

表4-1 环评批复落实情况一览表（续） 序号; 环评批复要求; 落实情况. 5; 本项目实施后，污染物年排放量核定为：废水接管量：废水总量≤200吨；COD≤0.055吨；SS≤0.0308吨；氨氮≤0.0045吨；TP≤0.00072吨；TN≤0.0063吨，污染物最终外排量为废水总量≤200吨；COD≤0.01吨；SS≤0.002吨；氨氮≤0.001吨；TP≤0.0001吨；TN≤0.003吨。 废气：VOCs≤0.00045吨。; 验收监测期间，本项目（全厂）污染物实际排放量均符合环评及批复核定的排放总量。. 6; 落实环境风险防范措施，制定应急预案，定期组织演练，防止生产过程中发生污染事件。; 本项目正在制定应急预案. 7; 项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度。项目竣工后及时报我局验收，经验收合格后方可生产。; 正在进行“三同时”验收. 8; 项目经批准后，如性质、规模、地点、采用的生产工艺、拟采用的防治污染及防止生态破坏的措施发生重大变动或自批准之日起满5年方开工建设，须报我局重新审批。.

表五

验收监测质量保证及质量控制： 本次监测的质量保证严格按照江苏华睿巨辉环境检测有限公司编制的《质量手册》、《程序文件》等质量体系文件的要求，实施全过程质量控制。 监测人员经过考核并持有合格证书；所有监测仪器经过计量部门检定并在有效期内；现场监测仪器使用前经过校准。 （1）为保证验收监测过程中废水监测的质量，水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《水和废水监测分析方法》（第四版）、《水质 采样技术指导》（HJ 494-2009）、《水质采样 样品的保存和管理技术规定》（HJ 493-2009）、《江苏省日常环境监测质量控制样采集、分析控制要求》（苏环监测[2006]60号）等要求执行。项目水质采样质控统计表见表5-1。 表5-1 废水检测分析质量控制表 分析项目; 样品数量; 实验室平行; 加标回收/标样. 检查数; 合格数; 合格率（%）; 检查数; 合格数; 合格率（%）. pH; 8; 6; 6; 100; —; —; —. 悬浮物; 8; 1; 1; 100; —; —; —. 化学需氧量; 8; 1; 1; 100; —; —; —. 氨氮; 8; 1; 1; 100; —; —; —. 总磷; 8; 1; 1; 100; —; —; —. 总氮; 8; 1; 1; 100; —; —; —. （2）为保证验收监测过程中废气监测的质量，监测布点、监测频次、监测要求等均按照《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）、《江苏省日常环境监测质量控制样采集、分析控制要求》（苏环监测[2006]60号）等要求执行。现场监测前对采样仪器进行校准、标定，仪器示值偏差不高于±5％，仪器可以使用。项目废气现场采样质控统计表见表5-2、表5-3。 表5-2 废气（无组织）检测分析质量控制表 污染物; 样品数(个); 实验室平行; 加标回收/标样. 检查数; 合格数; 合格率（%）; 合格数; 检查数; 合格率（%）. 非甲烷总烃; 32; 6; 6; 100; —; —; —.

表五（续）

（3）为保证验收监测过程中厂界噪声监测的质量，噪声监测布点、测量方法及频次均按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）执行。监测时使用经计量部门检定，并在有效使用期内的声级计；声级计在测试前后用标准声源进行校准，测量前后仪 器的灵敏度相差不大于0.5dB。项目声级计现场校准结果见表5-5。 表5-5 噪声声级计校准结果表 校准时间; 仪器名称; 测试前校准值（dB(A)）; 测试后校准值（dB(A)）; 标准声源值（dB(A)）; 允差（dB(A)）; 校准结果. 2019.10.14; 声级计; 93.8; 94.0; 94.0; ±0.5; 合格. 2019.10.15; 声级计; 93.8; 94.0; 94.0; ±0.5; 合格. （4）本项目监测布点、采样及分析测试方法都选用目前适用的国家和行业标准分析方法、技术规范，且均具有CMA资质。 本项目验收监测分析方法见表5-6，监测仪器详见表5-7。

表五（续）

表5-6 监测分析方法一览表 产品类别; 检测项目; 检测标准（方法）名称及编号（含年号）; 方法检出限. 生活污水; pH值; 《水质 pH值的测定 玻璃电极法》GB/T 6920-1986; ---. 化学需氧量; 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ 828-2017; 4mg/L. 悬浮物; 《水质 悬浮物的测定 重量法》GB/T 11901-1989; 4mg/L. 氨氮; 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009; 0.025mg/L. 总磷; 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》GB/T 11893-1989; 0.01mg/L. 总氮; 《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》HJ 636-2012; 0.05 mg/L. 废气 （无组织）; 非甲烷总烃; 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》HJ 604-2017; 0.07mg/m3. 废气 （有组织）; 非甲烷总烃; 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》HJ 38-2017; 0.07mg/m3. 噪声; 工业企业厂界环境噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008; ---. 表5-7 监测仪器一览表 名称; 实验室编号. 气相色谱仪; HRJH/YQ-A009. 气相色谱仪; HRJH/YQ-A009. 实验室pH计; HRJH/YQ-B016. 电子天平; HRJH/YQ-A035. 标准COD消解器; HRJH/YQ-B008. 紫外可见分光光度计; HRJH/YQ-A017. 紫外可见分光光度计; HRJH/YQ-A017. 紫外可见分光光度计; HRJH/YQ-A017. 声级计; HRJH/YQ-C034. 声校准器; HRJH/YQ-C037.

表六

验收监测内容： （1）本项目废水监测点位、项目及频次见表6-1。 表6-1 废水监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 废水总排口; pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮; 连续2天，每天监测4次 （等时间间隔采样）. （2）本项目废气监测点位、项目及频次见表6-2。 表6-2 废气监测点位、项目及频次 废气名称; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 印刷废气; 废气排放进口Q1-1、出口Q1-2 （活性炭吸附装置）; 非甲烷总烃; 连续2天，每天监测4次. （3）本项目噪声监测点位、项目及频次见表6-3。 表6-3 噪声监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂界四周（▲1～▲4）; 昼夜等效（A）声级; 连续2天，每天昼间、夜间各监测1次.

表七

验收监测结果： 本次报告监测数据引用检测报告HR19101102（详见附件）。 7.1废水监测结果 表7-4 废水监测结果及评价 单位：mg/L 监测 点位; 监测日期; 监测项目; 监测结果; 标准 限值; 评价. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 均值或范围. 废水排放口; 2019.10.14; pH值 （无量纲）; 8.46; 8.32; 8.37; 8.40; 8.39; 6~9; 达标. 化学需氧量; 34; 54; 46; 64; 50; ≤500; 达标. 悬浮物; 20; 15; 47; 20; 26; ≤400; 达标. 氨氮; 7.17; 8.22; 8.25; 9.49; 8.28; ≤45; 达标. 总磷; 1.26; 1.44; 1.32; 1.48; 1.38; ≤8; 达标. 总氮; 14.5; 13.9; 12.4; 13.8; 13.6; ≤70; 达标. 2019.10.15; pH值 （无量纲）; 8.33; 8.26; 8.24; 8.24; 8.27; 6~9; 达标. 化学需氧量; 24; 20; 15; 16; 19; ≤500; 达标. 悬浮物; 12; 6; 16; 13; 12; ≤400; 达标. 氨氮; 2.92; 1.74; 2.25; 1.94; 2.21; ≤45; 达标. 总磷; 0.33; 0.28; 0.36; 0.26; 0.31; ≤8; 达标. 总氮; 7.48; 6.54; 6.83; 7.10; 6.99; ≤70; 达标. 以上监测结果表明：验收监测期间，本项目废水总排口中pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（B8978-1996）表4中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准。 7.3废气监测结果 7.3.1有组织废气 表7-5 废气（有组织）监测结果及评价 监测 点位; 监测日期; 监测项目; 监测结果; 标准 限值; 评价. 第一次; 第二次; 第三次. 印刷废气; 排气筒进口; 2019.10.14; 非甲烷总烃; 排放浓度mg/m3; 20.6; 20.3; 20.2; ——; ——. 标干流量Nm3/h; 5.86*103; 6.22*103; 5.98*103; ——; ——. 排放速率kg/h; 1.21*10-1; 1.26*10-1; 1.21*10-1; ——; ——. 排气筒出口; 排放浓度mg/m3; 1.34; 1.69; 1.93; 120; 达标. 标干流量Nm3/h; 5.99*103; 6.22*103; 6.11*103; ——; ——. 排放速率kg/h; 8.03*10-3; 1.05*10-2; 1.18*10-2; 10; 达标. 排气筒进口; 2019.10.15; 排放浓度mg/m3; 20.0; 19.5; 19.5; ——; ——. 标干流量Nm3/h; 6.52*103; 6.52*103; 6.52*103; ——; ——. 排放速率kg/h; 1.30*10-1; 1.27*10-1; 1.27*10-1; ——; ——. 排气筒出口; 排放浓度mg/m3; 1.26; 1.83; 1.26; 120; 达标. 标干流量Nm3/h; 6.48*103; 6.44*103; 6.44*103; ——; ——. 排放速率kg/h; 8.16*10-3; 1.18*10-2; 8.11*10-3; 10; 达标.

表七（续）

表7-6 排气筒参数测试结果 序号; 检测项目; 单位; 检测结果. 进口; 出口; 进口; 出口. 采样时间; 2019.10.14; 2019.10.15. 1; 排气筒高度; M; 15; 15. 2; 大气压; kPa; 102.94; 102.96; 102.96; 102.97. 3; 测点截面积; M2; 0.36; 0.1257; 0.36; 0.1257. 4; 测点废气温度; ℃; 21.2; 21.2; 20.7; 20.7. 5; 测点废气含湿度; %; 2.1; 2.1; 2.2; 2.2. 6; 测点废气平均流速; m/s; 5.0; 15.0; 5.1; 15.4. 7; 测点平均动压; Pa; 22.7; 216.0; 24.7; 213.0. 8; 测点平均静压; kPa; 0; 0.08; 0; 0.05.

表七（续）

表7-6 废气处理效率结果表 类别; 监测 项目; 监测日期; 进口速率（kg/h）; 出口速率（kg/h）; 处理效率（%）; 平均处理效率（%）. 印刷废气排放口; 非甲烷总烃; 2019.10.14; 1.23*10-1; 1.01*10-2; 92.8; 93.25. 2019.10.15; 1.28*10-1; 9.36*10-3; 93.7. 注：废气排放口的排放浓度低于检出限的，其出口速率按检出限核算。 以上监测结果表明：验收监测期间，本项目印刷废气排气筒出口中非甲烷总烃的排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，其排放速率符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级标准。 排气筒对应的活性炭吸附装置对非甲烷总烃的平均处理效率为93.25%。 7.3.2 无组织废气 表7-7 废气（无组织）监测结果及评价 单位：mg/m3 监测日期; 监测项目; 监测频次; 监测结果; 标准限值; 评价. 上风向G1; 下风向G2; 下风向G3; 下风向G4; 最大值. 2019.10.14; 非甲烷总烃; 第一次; 2.73; 3.84; 3.59; 3.38; 3.84; 4.0; 达标. 第二次; 2.78; 3.78; 3.69; 3.45. 第三次; 2.75; 3.80; 3.41; 3.66. 第四次; 2.85; 3.72; 3.38; 3.35. 2019.10.15; 非甲烷总烃; 第一次; 2.67; 3.87; 3.83; 3.72; 3.87. 第二次; 2.66; 3.67; 2.86; 3.84. 第三次; 2.93; 3.67; 3.82; 3.25. 第四次; 2.92; 3.62; 3.81; 3.21.

表七（续）

表7-8 废气（无组织）监测期间气象参数 采样时间; 温度℃; 气压kPa; 相对湿度%; 风速m/s; 风向; 天气状况. 2019.10.14; 第一次; 18.7; 102.9; 80.2; 4.3; 北; 阴. 第二次; 19.0; 102.7; 80.0; 4.3; 北; 阴. 第三次; 19.0; 102.7; 80.0; 4.3; 北; 阴. 第四次; 19.0; 102.7; 80.0; 4.3; 北; 阴. 2019.10.15; 第一次; 16.3; 103.2; 58.3; 3.7; 北; 晴. 第二次; 16.7; 103.1; 57.2; 3.7; 北; 晴. 第三次; 16.9; 102.8; 56.3; 3.7; 北; 晴. 第四次; 17.3; 102.6; 56.1; 3.7; 北; 晴. 以上监测结果表明：验收监测期间，本项目无组织非甲烷总烃的最大排放浓度值符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值。

表七（续）

7.4厂界噪声 表7-9 噪声监测结果及评价 单位：dB(A) 监测日期; 测点编号; 监测点位置; 时段; 监测结果; 标准限值; 评价. 2019.10.14; N1; 东厂界外1m; 昼间; 56.1; 65; 达标. 夜间; 46.1; 55; 达标. N2; 南厂界外1m; 昼间; 53.1; 65; 达标. 夜间; 47.1; 55; 达标. N3; 西厂界外1m; 昼间; 50.3; 65; 达标. 夜间; 45.3; 55; 达标. N4; 北厂界外1m; 昼间; 51.4; 65; 达标. 夜间; 46.1; 55; 达标. 2019.11.15; N1; 东厂界外1m; 昼间; 51.4; 65; 达标. 夜间; 43.1; 55; 达标. N2; 南厂界外1m; 昼间; 45.2; 65; 达标. 夜间; 41.9; 55; 达标. N3; 西厂界外1m; 昼间; 48.6; 65; 达标. 夜间; 46.3; 55; 达标. N4; 北厂界外1m; 昼间; 51.0; 65; 达标. 夜间; 43.2; 55; 达标. 注：2019.10.14 昼间：阴；风向：北；风速4.3m/s 夜间：阴；风向：北；风速4.0m/s 2019.10.14 昼间：晴；风向：北；风速4.3m/s 夜间：晴；风向：北；风速4.0m/s 以上监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界四周噪声监测点昼夜等效声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中3类标准。

表七（续）

7.5污染物排放总量核算 表7-11 废水污染物排放总量核算与控制指标对照表 排放口; 污染物; 监测期间日均浓度（mg/L）; 环评及批复核定总量（t/a）; 实际年排放量（t/a）; 评价. 废水排放口; 排水量; ——; 200; 200; 达标. 化学需氧量; 34.5; 0.055; 0.0069; 达标. 悬浮物; 19; 0.0308; 0.0038; 达标. 氨氮; 5.25; 0.0045; 0.00105; 达标. 总磷; 0.845; 0.00072; 0.000169; 达标. 总氮; 10.3; 0.0063; 0.00206; 达标. 表7-12 废气污染物排放总量核算与控制指标对照表 排放口; 污染物; 排放速率（kg/h）; 年运行时间（h）; 本项目实际排放总量（t/a）; 本项目控制指标（t/a）; 评价. 印刷废气排放口; 非甲烷总烃; 0.0097; 40; 0.000388; 0.00045; 达标. 注：本项目排气筒每15天工作一次，每次工作2小时，年工作300天（企业说明见附件）。

表八

验收监测结论： 2019年10月14~15日验收监测期间，该项目生产设施以及环保设施均处于正常运行状态，满足竣工验收对工况的要求。 验收监测期间监测结果如下： 1、废水 2019年10月14~15日验收监测期间，本项目设备清洗废水与经化粪池处理的生活污水一起接管进入大厂污水处理厂。本项目废水总排口中pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（B8978-1996）表4中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准。 本项目废水总排口中污染物排放总量符合《关于江苏容正医药科技有限公司杜邦Tyvek湿热灭菌袋生产加工项目环境影响报告表的批复》（南京江北新区管理委员会行政审批局，宁新区管审环表复[2019] 100号，2019年8月9日）中关于全厂废水污染物总量的要求。 2、废气 2019年10月14~15日验收监测期间，印刷废气由集气罩进行收集，收集后通入活性炭吸附装置进行处理，尾气由1根15米高排气筒排出。 本项目印刷废气排气筒出口中非甲烷总烃的排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，其排放速率符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级标准。 排气筒对应的活性炭吸附装置对非甲烷总烃的平均处理效率为93.25%。 本项目有组织废气污染物排放总量符合《关于江苏容正医药科技有限公司杜邦Tyvek湿热灭菌袋生产加工项目环境影响报告表的批复》（南京江北新区管理委员会行政审批局，宁新区管审环表复[2019] 100号，2019年8月9日）中关于本项目废气污染物总量的要求。 3、噪声 2019年10月14~15日验收监测期间，建设单位已合理布局车间，经设备减振、厂房隔声及距离衰减等措施减少噪声。厂界四周昼夜噪声等效声级监测值范围为：41.9~56.1dB(A)，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中3类标准。

表八（续）

5、固体废物 本项目固（液体）体废物主要为进货时的废包装材料、清洁原材料产生的清洁粉尘、检验产生的不合格品、处理有机废气产生的废活性炭、清洗印刷机产生的印刷机清洗废水、包装水性油墨的废油桶、擦拭印刷机产生的废抹布以及职工生活产生的生活垃圾。 废包装材料、清洁粉尘、不合格品由废旧物资回收公司回收利用，废抹布和生活垃圾由环卫部门定期清运，废活性炭、印刷机清洗废水、废油桶委托南京化学工业园天宇固体废物处置有限公司处置。 本项目危险固体废弃物暂存场地已采取防雨、防渗、防漏措施，已按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关要求执行。一般固体废弃物已按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单执行。危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。

注释

图1.  项目地理位置图

图2.  项目厂界四周照片

图3.  项目厂区布置图

图4.  项目监测点位图

附件1.  江苏容正医药科技有限公司《关于江苏容正医药科技有限公司杜邦Tyvek湿热灭菌袋生产加工项目环境影响报告表的批复》（南京江北新区管理委员会行政审批局，宁新区管审环表复[2019] 100号，2019年8月9日）

附件2.  项目验收监测期间工况说明

附件3.  废气处理设施年运行时间说明

附件4.  危废处置协议

附件5  环保设备照片

附件6  排污口标识牌照片

附件7  营业执照

附件8  检测报告

附件11  验收相关资质

附件12  建设项目竣工环境保护“三同时”竣工验收