年产1000万米面料织造生产线迁建项目

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：丹阳市丹祈纺织有限公司

2020年05月

建设单位法人代表：张俊炎

编制单位法人代表：季梅

项目负责人：季梅

报告编写人：阮波

| 建设单位： （盖章） 丹阳市丹祈纺织有限公司 | 编制单位： （盖章） 江苏秉德企业管理有限公司 |
| --- | --- |
| 电话：13806105275 | 电话：（025）57796818 |
| 传真：—— | 传真：（025）57796839 |
| 邮编：212300 | 邮编：210047 |
| 地址： 江苏省丹阳市延陵镇丹宝路 98 号 | 地址： 南京市江北新区中山科技园科创大道9号D1幢402室 |

目录

第一部分  丹阳市丹祈纺织有限公司年产1000万米面料织造生产线迁建项目竣工环境保护验收监测报告表

第二部分  其他需要说明的事项

第三部分  验收意见

第一部分

丹阳市丹祈纺织有限公司

年产1000万米面料织造生产线迁建项目

竣工环境保护验收监测报告表

年产1000万米面料织造生产线迁建项目

竣工环境保护验收监测报告表

| 建设单位： | 丹阳市丹祈纺织有限公司 |
| --- | --- |
| 编制单位： | 江苏秉德企业管理有限公司 |

编制日期：2020年05月

目录

1 项目概况	1

2 验收依据	1

3 工程建设情况	3

3.1 地理位置及平面布置	3

3.2 建设内容	3

3.3 主要原辅材料	5

3.4 水源及水平衡	9

3.5 生产工艺	10

3.5.1 普通化纤织物工艺流程及产污环节	10

3.5.2 浆纱化纤织物工艺流程及产污环节	11

3.6 项目变动情况	12

4 环境保护设施	13

4.1 污染物治理/处置设施	13

4.1.1 废水	13

4.1.2 噪声	14

4.1.3 固（液）体废物	14

4.2 其他环境保护设施	15

4.2.1 环境风险防范设施	15

4.2.2 规范化排污口、监测设施及在线监测装置	15

4.2.3 其他设施	15

4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况	15

5 建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定	17

5.1 建设项目环评报告表的主要结论与建议	17

5.1.1 环评结论	17

5.2 审批部门审批决定	17

5.3 环评批复落实情况	20

6 验收执行标准	23

6.1 废水	23

6.2 噪声	23

6.3 固（液）体废物	23

6.4总量控制指标	23

7 验收监测内容	24

7.1 环境保护设施调试运行效果	24

7.1.1 废水	24

7.1.2 厂界噪声监测	24

8 质量保证及质量控制	26

8.1 监测分析方法	26

8.2 人员能力	26

8.3 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制	26

8.4 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	27

9 验收监测结果	28

9.1 生产工况	28

9.2 污染物排放监测结果	28

9.2.1 废水监测结果	28

9.2.2厂界噪声监测结果	29

9.2.3 污染物排放总量核算	30

9.3 工程建设对环境的影响	30

10 验收监测结论	31

10.1污染物排放监测结果	31

10.1.1废水	31

10.1.2 噪声	31

10.1.3 固（液）体废物	31

10.1.4污染物排放总量核算	31

建设项目竣工环境保护“三同时”竣工验收登记表	32

附件

1.《关于丹阳市丹祈纺织有限公司年产1000万米面料织造生产线迁建项目环境影响报告表的批复》（丹阳市环境保护局，丹环审〔2018〕24号，2018年2月7日）

2. 项目验收监测期间工况说明

3. 租赁方土地证

4. 租赁合同

5. 垃圾处置协议

6、污水托运协议

7. 行政处罚决定书（丹环行罚字〔2017〕11号）

8. 营业执照

9. 现场废水标识照片

9. 检测报告

10. 验收相关资质

- 1 项目概况

丹阳市丹祈纺织有限公司（以下简称“企业”）始建于1958年，原为丹祈鱼跃纺织有限公司。公司是以棉型涤纶产品织造为主体，集设计、开发、销售为一体的纺织企业。目前公司拥有多台从日本、韩国进口的喷水织机以及与之相配套的多臂机、倍捻机、分条整经机和牵浆并设备，年产中高档化纤织物1000万米（其中普通织物850万米，浆纱织物150万米）。

基于纺织业发展及交通便利等因素，公司由云阳街道搬迁至延陵镇丹宝路98号，租用江苏科信光电科技有限公司现有一层车间9774m2及办公用房226m2 ，共计 10000m2。丹阳市丹祈纺织有限公司投资320万元建设了年产1000万米面料织造生产线迁建项目，该项目于2018年2月7日取得丹阳市环境保护局批复（丹环审〔2018〕24号）。目前本项目已建成，生产工况稳定，各项环保治理设施运行正常，满足建设项目竣工验收监测条件。项目于2014年5月开工建设，2015年9月建成调试运行，为完善三同时环保手续，建设单位于2017年8月委托北京文华东方科技环境有限公司编制了《丹阳市丹祈纺织有限公司年产1000万米面料织造生产线迁建项目环境影响报告表》，并于2018年2月7日取得丹阳市环境保护局批复（丹环审〔2018〕24号）。

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）等文件的要求，丹阳市丹祈纺织有限公司委托江苏秉德企业管理有限公司对“年产1000万米面料织造生产线迁建项目”进行编制竣工环保验收报告。我公司接收委托后，组织专业技术人员于2020年5月对本项目进行现场勘察，并完成验收监测方案。根据验收监测方案，于2020年5月9~10日委托江苏华睿巨辉环境检测有限公司对项目废水、噪声、固废等污染物排放现状和各类环保设施的处理能力进行了现场监测。根据监测结果及现场环境管理检查情况，编制了本项目竣工环保验收监测报告，为本项目竣工环保验收及环境管理提供科学依据。

- 2 验收依据

2.1 《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行）；

2.2 《建设项目环境保护管理条例》（国务院[2017]682号，2017年10月）；

2.3 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月22日）

2.4 《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（原江苏省环保局，苏环控[2017]122号文，1997年9月21日）

2.5 《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办[2015]113号，2015年12月30日）

2.6 《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）

2.7 《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办[2015]256号）

2.8 《江苏省排放污染物总量控制暂行规定》（江苏省政府[1993]第38号令）

2.9 《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部，公告2018年第9号）

2.10《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）

2.11《关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）

2.12《丹阳市丹祈纺织有限公司年产1000万米面料织造生产线迁建项目环境影响报告表》（北京文华东方科技环境有限公司，2017年8月）

2.13《关于丹阳市丹祈纺织有限公司“年产1000万米面料织造生产线迁建项目环境影响报告表”的批复》（丹阳市环境保护局，丹环审〔2018〕24号，2018年2月7日）

2.14丹阳市丹祈纺织有限公司提供的其他相关材料

- 3 工程建设情况

- 3.1 地理位置及平面布置

本项目租用科信公司闲置生产厂房建设，租用厂房建筑面积9774平方米。厂界东侧为丹阳市恩典滑动门有限公司及联兴村；场界南侧为万乐复合材料有限公司及华星皮塑有限公司；厂界西侧为江苏新江南炉业科技有限公司；厂界北侧临丹行线，丹行线北侧为香草河。建设项目地理位置图见图3-1，厂界周边概况见图3-2，厂区平面布置图见图3-3。

- 3.2 建设内容

项目总投资为320万元，其中环保投资35万元，环保投资占总投资10.9%。

本项目公用及辅助工程见表3-1，本项目公用及辅助工程环评设计与实际建设内容详见表3-2，本项目主要生产设备见表3-3。

表3-1 项目公用及辅助工程

| 名称 |  | 设计能力、规模 | 现有项目消耗 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 面料织造生产线 1条 | 1000 万米 | 1000 万米 | 生产车间 |
| 公用工程 | 给水 | 0.35MPa | 0.35MPa | 依托科信公司供水系统 |
|  | 供电 | 装机容量282kw | 装机容量282kw | 依托科信公司供配电设备 |
| 贮运工程 | 化纤面料储存区 | 200平方米 | 200平方米 | 原料及产品堆放库 |
|  | 产品堆存区 | 200平方米 | 200平方米 | 原料及产品堆放库 |
|  | 浆料堆放区 | 200平方米 | 200平方米 | 生产车间内 |
| 环保工程 | 废气处理 | 锅炉废气：旋风除尘+喷淋设施1套 | 停用锅炉，无废气产生。 | 建设单位取消原环评中“浆纱化纤织物生产工艺的牵经+浆纱+并轴”工序，改为委外加工处理，热定型机改为电加热，因而建设单位停用生物质锅炉 |
|  | 废水治理 | 1.生产废水：厂区污水处理站 2.生活污水：依托科信公司化粪池 | 1.生产废水：厂区污水处理站 2.生活污水：化粪池 | 生活污水经化粪池预处理后，拖运至丹阳石城污水处理有限公司处理；生产废水经厂区污水处理站处理达到回用标准后回用于喷水织造过程，不外排。 |
|  | 噪声治理 | 消声、减振、隔声设施 |  |  |
|  | 固废治理 | 该项目产生的固废主要是员工产生的生活垃圾、生产过程中产生的边角废料、污水处理设施产生的污泥（由于停用锅炉、取消浆纱工序，不再产生锅炉炉渣、除尘器收集粉尘、废浆桶）。生活垃圾、污泥由环卫部门统一收集处理；边角废料收集后外售综合利用。 |  |  |

表3-2 项目环评设计与实际建设产品方案一览表（t/a）

| 序号 | 工程名称 | 产品种类 | 生产能力 | 年运行时数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 面料织造生产线1条 | 普通织物 | 850万米/年 | 8640h |
| 2 |  | 浆纱织物 | 150万米/年 |  |

表3-3  本项目主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量（台/套） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环评 | 实际 |  |
| 1 | 络丝机 | NO303Ⅱ | 2 | 2 | 与原环评一致 |
| 2 | 络丝机 | NO303 | 4 | 4 | 与原环评一致 |
| 3 | 倍捻机 | NO310G | 27 | 27 | 与原环评一致 |
| 4 | 倍捻机 | NO310 | 9 | 9 | 与原环评一致 |
| 5 | 定型机 | 5m3 | 2 | 2 | 与原环评一致 |
| 6 | 倒筒机 | KLW-2 | 5 | 5 | 与原环评一致 |
| 7 | 分条整经机 | HM-B | 3 | 3 | 与原环评一致 |
| 8 | 整经机 | FDW-800 | 1 | 1 | 与原环评一致 |
| 9 | 浆丝机 | FS-Z | 2 | 2 | 与原环评一致 |
| 10 | 并轴机 | V-800 | 1 | 1 | 与原环评一致 |
| 11 | 喷水织机 | LW551 | 48 | 48 | 与原环评一致 |
| 12 | 喷水织机 | Super-max | 40 | 40 | 与原环评一致 |
| 13 | 喷水织机 | JW851 | 32 | 32 | 与原环评一致 |
| 14 | 生物质锅炉 | DZL2-1.0-S | 1 | 1 | 已停用 |
| 15 | 水处理设备 | HX-20，20m 3 /h，加药气浮、除铁脱色 | 1 | 1 | 与原环评一致 |
| 16 | 旋风-喷淋处理装置 | 风量 5200~7000m3 /h | 1 | 1 | 已停用 |
| 17 | 空压机 | SCR830LV-3 RCR530L-3 | 2 | 2 | 与原环评一致 |

- 3.3 主要原辅材料

项目原辅材料及用量见表3-4。

表3-4 本项目主要原辅材料及用量一览表

| 类别 | 序号 | 物料名称 | 单位 | 设计年耗量 | 实际年耗量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主料 | 1 | 化纤面料（涤纶） | 米 | 1000万 | 1000万 | 与原环评一致 |
| 辅料 | 2 | 浆料（聚丙烯酸酯） | 吨 | 50 | 50 | 与原环评一致 |
| 片碱 | 3 | 氢氧化钠 | 吨 | 2 | 0 | 建设单位停用生物质锅炉，不再使用氢氧化钠处理烟气。 |
| 絮凝剂 | 4 | 聚合氯化铝 | 吨 | 2.5 | 2.5 | 与原环评一致 |
| 润滑油 | 5 | 齿轮油 | 吨 | 0 | 2 | 新增，为生产设备加注使用 |

图3-1  项目地理位置图

图3-2厂界周边概况图

图3-3厂区平面布置

- 3.4 水源及水平衡

本项目用水主要来自于职工生活用水、生产废水（喷水织造过程消耗水）。

生活污水经化粪池预处理后，拖运至丹阳石城污水处理有限公司处理；生产废水经厂区污水处理站处理达到回用标准后回用于喷水织造过程，不外排。

建设项目水平衡见图3-4。

图3-4  建设项目水平衡图（t/a）

生活用水

19160

损耗432

喷水织机用水

2160

170000

回用生产

1728

损耗19440

污水处理站

1101608

110160

- 3.5 生产工艺

本项目建成后，根据客户需求生产普通化纤织物850万米，浆纱化纤织物150万米，生产工艺见下图。

### 3.5.1 普通化纤织物工艺流程及产污环节

图3.5.1 普通化纤织物生产工艺及产污图

工艺说明：

①络丝：将加捻过后的丝线通过络丝机转绕到丝筒上；

②倍捻：将单根涤纶纱合股（2股，3股等），再根据客户要求加上一定捻度，增加纱线强力和耐磨性能；

③定型：丝线加捻后内部产生一种回复原来的扭力，这个扭力使丝条转动；

④分条整经：将卷绕在筒子上的纱线，按织物品种所需要的根数、长度、密度、幅度，以一定的张力均匀地先卷绕到大圆筒上后再卷绕到织轴上；

⑤喷水织造：喷水织布机利用水的喷射力引纬，进行织布。由于引纬靠水流，经纬长丝织造过程中没有硬性摩擦，织物质量好。喷水织布过程有S1废丝、W1织造废水及噪声产生。织造废水经厂区污水处理站处理后回用于喷水织造过程，产生少量污泥S2；

⑥检验包装：经喷水织造后的织物检验包装入库。

### 3.5.2 浆纱化纤织物工艺流程及产污环节

化纤面料（涤纶）

委外加工

喷水织造

S1废料、S2污泥、W1织造废水

检验包装

产品入库

图3.5.2 浆纱化纤织物生产工艺及产污图

工艺说明：

①委外加工：企业购置化纤面料委外加工成织物；

②喷水织造：喷水织布机利用水的喷射力引纬，进行织布。由于引纬靠水流，经纬长丝织造过程中没有硬性摩擦，织物质量好。喷水织布过程有S1废丝、W1织造废水及噪声产生。织造废水经厂区污水处理站处理后回用于喷水织造过程，产生少量污泥 S2；

③检验包装：经喷水织造后的织物检验包装入库。

- 3.6 项目变动情况

项目对照《丹阳市丹祈纺织有限公司年产1000万米面料织造生产线迁建项目的环境影响报告表》及批复（丹环审〔2018〕24号）要求结合苏环办[2015]256号，环境影响变动分析见下表3.6-1。

表3.6-1 本项目变动情况对照检查表

| 类别 | 苏环办[2015] 256号变动清单 | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- |
| 性质 | 1、主要产品品种发生变化（变少的除外）。 | 主要产品品种未发生变化。 |
| 规模 | 2、生产能力增加30%及以上。 | 本项目未新增生产能力。 |
|  | 3、配套的仓储设施（储存危险化学品或其他环境风险大的物品）总储存容量增加30%及以上。 | 本项目仓储设施未发生变化。 |
|  | 4、新增生产装置，导致新增污染因子或污染物排放量增加；原有生产装置规模增加30%及以上，导致新增污染因子或污染物排放量增加。 | 项目生产设备未有变化 |
| 地点 | 5、项目重新选址。 | 本项目未重新选址。 |
|  | 6、在原厂址内调整（包括总平面布置或生产装置发生变化）导致不利环境影响显著增加。 | 本项目平面布置图未发生变动。 |
|  | 7、防护距离边界发生变化并新增了敏感点。 | 本项目防护距离边界未发生变化且未新增敏感点。 |
|  | 8、厂外管线路由调整，穿越新的环境敏感区；在现有环境敏感区内路由发生变动且环境影响或环境风险显著增大。 | 本项目管路未曾调整。 |
| 生产 工艺 | 9、主要生产装置类型、主要原辅材料类型、主要燃料类型、以及其他生产工艺和技术调整且导致新增污染因子或污染物排放量增加。 | 本项目实际上建设单位取消原环评中“浆纱化纤织物生产工艺的牵经+浆纱+并轴”工序，改为委外加工处理，热定型机改为电加热，因而建设单位停用生物质锅炉，不再使用氢氧化钠处理烟气，没有大气污染物排放，其他主要生产装置类型、主要原辅材料类型主要燃料类型、以及其他生产工艺和技术未调整且未导致新增污染因子或污染物排放量增加 |
| 环境保护措施 | 10、污染防治措施的工艺、规模、处置去向、排放形式等调整，导致新增污染因子或污染物排放量、范围或强度增加；其他可能导致环境影响或环境风险增大的环保措施变动。 | 本项目未变动环保措施。 |

本项目实际建设过程中项目性质、规模、地点，均与环评及批复要求一致。其中变动内容为：

建设单位取消原环评中“浆纱化纤织物生产工艺的牵经+浆纱+并轴”工序，改为委外加工处理，热定型机改为电加热，因而建设单位停用生物质锅炉，不再使用氢氧化钠处理烟气，没有大气污染物排放。

上述变动不影响产能，不新增污染物排放因子，消除了大气污染物排放，对照江苏省环保厅《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办〔2015〕256号有关规定，不属于重大变动，纳入环保竣工验收管理。

- 4 环境保护设施

- 4.1 污染物治理/处置设施

- 4.1.1 废水

本项目废水为员工生活污水、生产废水（喷水织造过程消耗水）。

生活污水经化粪池预处理后，拖运至丹阳石城污水处理有限公司处理；生产废水经厂区污水处理站处理达到回用标准后回用于喷水织造过程，不外排。

公司废水治理情况与环评批复情况对比表格如下：表4.1-1 公司废水治理情况表

| 废水类别 | 环评设计处理情况 | 实际执行情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 员工生活污水 | 生活污水依托科信公司化粪池预处理达接管标准后，近期拖运远期接管至丹阳石城污水处理有限公司处理 | 生活污水经化粪池预处理后，拖运至丹阳石城污水处理有限公司处理； | - |
| 生产废水 | 生产废水（喷水织造过程消耗水、除硫喷淋消耗水以及锅炉用水）经厂区污水处理站处理达到回用标准后回用于喷水织造过程，不外排 | 生产废水（喷水织造过程消耗水）经厂区污水处理站处理达到回用标准后回用于喷水织造过程，不外排。 | 建设单位已停用生物质锅炉，无锅炉废水、除硫喷淋消耗水产生。 |

- 4.1.2 噪声

本项目噪声主要为各种生产设备产生的噪声，企业通过基础减震、建筑隔声等措施减少对周围声环境的影响。

- 4.1.3 固（液）体废物

该项目产生的固废主要是员工产生的生活垃圾、生产过程中产生的边角废料、污水处理设施产生的污泥（由于停用锅炉、取消浆纱工序，不再产生锅炉炉渣、除尘器收集粉尘、废浆桶）。生活垃圾、污泥由环卫部门统一收集处理；边角废料收集后外售综合利用。本项目固（液）体废物产生及处置情况见表4.1-3。

表4.1-3  项目固（液）体废物产生及处置情况表

| 序号 | 固废名称 | 属性 | 产生工序 | 形态 | 主要 成分 | 危险特性鉴别方法 | 危险特性 | 废物类别 | 废物代码 | 环评设计产生量（t/a） | 实际产生量（t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 一般 固废 | 员工 生活 | 固 | 生活 垃圾 | 《国家危险废物名录（2016）》 | / | / | 85 | 21.6 | 21.6 | - |
| 2 | 污泥 | 一般 固废 | 水处理 | 固/液 | 泥饼 |  | / | / | 99 | 5 | 5 | - |
| 3 | 废料 | 一般 固废 | 喷水 织造 | 固 | 废丝 |  | / | / | 99 | 12.5 | 12.5 | - |

- 4.2 其他环境保护设施

- 4.2.1 环境风险防范设施

厂区内设置消防栓、灭火器等相关环境风险防范设施，企业已编制应急预案。

- 4.2.2 规范化排污口、监测设施及在线监测装置

本项目已规范化设置雨、污排口。

- 4.2.3 其他设施

本项目暂无其他环保设施。

- 4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况

本项目环保设施主要包括：废水处理系统、噪声治理设施等，总计约35万元，占项目总投资320万元的10.9%，环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产，落实了建设项目环境保护“三同时”有关要求。

环保设施投资及落实情况见表4.3-1。

表4.3-1  环保设施投资及落实情况一览表

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 环评/初步设计内容 | 实际建设情况 | 环保投资 （万元） | 验收标准 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活废水 | 化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷 | 化粪池 | 化粪池 | 1 | 达到石城污 水处理厂接纳处理标准要求 | 已落实 |
|  | 生产污水 | COD、SS、石 油类 | 厂内污水处理站处理 | 厂内污水处理站处理 | 32 | 处理达喷水织造回用水要求 | 已落实 |
| 废气 | 锅炉烟气 | SO2、NOX、CO、烟尘 | 烟气旋风除尘-喷淋脱硫后经30m高烟囱排放 | 建设单位停用生物质锅炉 | 0 | / | / |
| 噪声 | 生产车间 | 噪声 | 厂房隔声、设备减振、消声器等 | 厂房隔声、设备减振、消声器等 | 1 | 《工业企业厂界环境噪声 排放标准》 （GB12348-2008）2 类相应 标准 | 已落实 |
| 固废 | 生活垃圾、废料、污泥、废浆桶、炉渣、粉尘 |  | 生活垃圾、污泥由环卫统一收集处理；废料收集后外售综合利用；废浆桶原厂家回收；炉渣、粉尘收集后综合利用。 | 该项目产生的固废主要是员工产生的生活垃圾、生产过程中产生的边角废料、污水处理设施产生的污泥（由于停用锅炉、取消浆纱工序，不再产生锅炉炉渣、除尘器收集粉尘、废浆桶）。生活垃圾、污泥由环卫部门统一收集处理；边角废料收集后外售综合利用。 | 1 | 合理处置 | 已落实 |
| 合计 | —— |  |  |  | 35 | —— |  |

- 5 建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定

- 5.1 建设项目环评报告表的主要结论与建议

- 5.1.1 环评结论

表5.1-1 环评设计内容一览表

| 类型 | 环评设计内容 |
| --- | --- |
| 废水 | 生活废水经厂区化粪池预处理后，近期拖运，远期入区域下水管网，由丹阳市石城污水处理有限公司集中处理，尾水达标排入京杭运河。 本项目废水排放仅为4.8t/d，在石城污水处理厂处理能力范围内，且为生活污水，废水水质简单，经化粪池预处理后不会对石城污水处理厂造成冲击。经丹阳市石城污水处理厂集中处理后排入京杭运河，对周围水体影响较小。 |
| 废气 | 项目废气主要为锅炉烟气，通过旋风除尘-碱液喷淋脱硫除尘处理后经 30m高烟囱排放。废气最终排放浓度可达到本项目锅炉烟尘、氮氧化物和二氧化硫的排放浓度达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃煤锅炉大气污染 物 最 高 允 许 排 放 标 准 ， 烟 囱 高 度 满 足 《 锅 炉 大 气 污 染 物 排 放 标 准 》（GB13271-2014）表4中最低要求30m 高，对周围大气环境影响较小。 |
| 固体废物 | 经妥善处置利用后的项目各类固废，不会对附近区域地表水、土壤等环境各要素造成明显不利影响。 |
| 噪声 | 本项目实施后，经采取相应的噪声防治措施，项目昼夜间厂界噪声均可达到国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准之要求（项目夜间不生产）。项目噪声达标排放，对区域人居声环境质量无影响。 |

本项目符合国家产业政策及区域规划要求，建设项目采取的各项污染防治措施是可行的，经采取相应防治措施后，废气、废水、噪声等污染物均能够实现达标排放固废均可得到有效处置，对区域环境及人居生活不会产生明显不利影响，且外环境对本项目环境影响较小。

因此，在落实环评提出的各项污染防治措施的情况下，从环境保护角度出发，该项目建设可行。

- 5.2 审批部门审批决定

丹阳市环境保护局

丹环审(2018) 24号

关于对丹阳市丹祈纺织有限公司年1000万米面料织造生产线迁建

项目环境影响报告表的审批意见

丹阳市丹祈纺织有限公司：

你公司报送的《丹阳市丹祈纺织有限公司年产1000万米面料织造生产线迁建项目环境影响报告表》(以下简称“报告表”)收悉。依照《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规规定，经研究，提出批复意见如下：

一、根据《报告表》的分析评价和结论，在认真执行国家环保法规标准，切实落实各项污染防治措施和环境风险防范措施，确保各项污染物持久稳定达标排放，满足总量控制、环境质量要求，不产生污染扰民的基础上，从环保角度，同意你公司在丹阳市延陵镇丹宝路98号，建设年产1000万米面料织造生产线迁建项目。

二、你公司在项目开发、建设和运营管理过程中，必须严格执行环保“三同时”制度，认真采纳落实，并进一步优化、加强和完善各项污染防治措施、环境风险防范措施、环境保护要求及建议，确保项目建设运行符合环保规范。要重点做好以下工作:

1、必须按照环评提出的要求和建议，落实水、气、声、固体废弃物等污染防治措施，确保达标排放，满足环境质量要求。选用先进生产设备和生产工艺，并合理布局，以降低噪声和振动、减少废气、废水排放；所有产生废气、噪声排放的部位均要配备切实有效的吸收处理设施，有组织废气排气筒设置和高度符合规范要求，严格控制无组织废气的排放源点，确保厂界监控浓度达标；生活污水经预处理达标后纳入污水处理厂集中处理。生产废水经厂区污水处理站处理达到回用标准后回用于喷水织造过程，不外排。

2、所产生的一般工业废物和生活垃圾等必须分别按规定要求和标准设置暂存场地，采取防扬散、防腐蚀、防流失等措施，并建设有渗滤液收集处理设施，防止二次污染。落实环评报告提出的各类固体废物处置利用措施，实现固体废物零排放。属于危险废物的，转移处置必须按规定办理转移处置手续，集中送有资质单位处理，严格执行危险废物转移联单制度。

3、原辅材料及产品运输、贮存、管理和使用，以及报废应严格按照相关规定执行，必须符合国家标准和要求，并由专人负责管理。

4、切实落实各项风险防范措施和事故应急措施，制定环境应急预案，定期组织演练，杜绝环境突发事故发生。环境卫生防护距离范围内，不得存在环境敏感目标，当地政府部门也不得在其范围内批准建设环境敏感保护目标。有关安全、消防、卫生防疫等相应手续，必须报请相关主管部门审查同意，取得许可后方可建设生产。

5、按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控(1997) 122 号)的规定要求合理设置各类排污口、废弃物堆放场和标识。

6、按照《江苏省城市居住区和单位绿化标准》(DB32/139-95)的要求开展厂区绿化工作，建设必要的绿化防护措施，确保厂区可绿化覆盖率100%。

三、同意报告表提出的污染物排放执行标准。

四、该项目的环保设施和环境风险应急措施，必须与主体工程同时规划建设、同时建成运行，并按规定办理项目竣工环保验收手续。建设期间和营运期的现场监督管理由丹阳市环境监察大队及丹阳市麦溪镇环保所负责监督实施。

五、报告表经批准后，如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动或自批准之日起满5年方开工建设，应当按规定要求和程序重新报批。

丹阳市环境保护局

2018年2月7日

- 5.3 环评批复落实情况

表5.3-1  环评批复落实情况一览表

| 序号 | 环评批复要求 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 根据《报告表》的分析评价和结论，在认真执行国家环保法规标准，切实落实各项污染防治措施和环境风险防范措施，确保各项污染物持久稳定达标排放，满足总量控制、环境质量要求，不产生污染扰民的基础上，从环保角度，同意你公司在丹阳市延陵镇丹宝路98号，建设年产1000万米面料织造生产线迁建项目。 | 与环评及批复一致。 |
| 2 | 必须按照环评提出的要求和建议，落实水、气、声、固体废弃物等污染防治措施，确保达标排放，满足环境质量要求。选用先进生产设备和生产工艺，并合理布局，以降低噪声和振动、减少废气、废水排放；所有产生废气、噪声排放的部位均要配备切实有效的吸收处理设施，有组织废气排气筒设置和高度符合规范要求，严格控制无组织废气的排放源点，确保厂界监控浓度达标；生活污水经预处理达标后纳入污水处理厂集中处理。生产废水经厂区污水处理站处理达到回用标准后回用于喷水织造过程，不外排。 | 建设单位已落实落实水、声、固体废弃物等污染防治措施，确保达标排放，满足环境质量要求。选用先进生产设备和生产工艺，并合理布局，以降低噪声和振动、减少废水排放；所有产生噪声排放的部位均要配备切实有效的吸收处理设施；生活污水经化粪池预处理后，拖运至丹阳石城污水处理有限公司处理；生产废水（喷水织造过程消耗水）经厂区污水处理站处理达到回用标准后回用于喷水织造过程，不外排。 建设单位取消原环评中“浆纱化纤织物生产工艺的牵经+浆纱+并轴”工序，改为委外加工处理，热定型机改为电加热，因而建设单位停用生物质锅炉，不再使用氢氧化钠处理烟气，没有大气污染物排放。 |
| 3 | 所产生的一般工业废物和生活垃圾等必须分别按规定要求和标准设置暂存场地，采取防扬散、防腐蚀、防流失等措施，并建设有渗滤液收集处理设施，防止二次污染。落实环评报告提出的各类固体废物处置利用措施，实现固体废物零排放。属于危险废物的，转移处置必须按规定办理转移处置手续，集中送有资质单位处理，严格执行危险废物转移联单制度。 | 本项目产生的固废主要是员工产生的生活垃圾、生产过程中产生的废料、污水处理设施产生的污泥、废浆桶及锅炉炉渣、除尘器收集粉尘等。该项目产生的固废主要是员工产生的生活垃圾、生产过程中产生的边角废料、污水处理设施产生的污泥（由于停用锅炉、取消浆纱工序，不再产生锅炉炉渣、除尘器收集粉尘、废浆桶）。生活垃圾、污泥由环卫部门统一收集处理；边角废料收集后外售综合利用。 |
| 4 | 原辅材料及产品运输、贮存、管理和使用，以及报废应严格按照相关规定执行，必须符合国家标准和要求，并由专人负责管理。 | 项目原辅材料及产品运输、贮存、管理和使用，以及报废应严格按照相关规定执行，符合国家标准和要求，并由专人负责管理。 |
| 5 | 切实落实各项风险防范措施和事故应急措施，制定环境应急预案，定期组织演练，杜绝环境突发事故发生。环境卫生防护距离范围内，不得存在环境敏感目标，当地政府部门也不得在其范围内批准建设环境敏感保护目标。有关安全、消防、卫生防疫等相应手续，必须报请相关主管部门审查同意，取得许可后方可建设生产。 | 企业已编制环境应急预案。 |
| 6 | 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控(1997) 122 号)的规定要求合理设置各类排污口、废弃物堆放场和标识。 | 已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环管[97] 122号）要求，规范化设置各类排污口。 |
| 7 | 按照《江苏省城市居住区和单位绿化标准》(DB32/139-95)的要求开展厂区绿化工作，建设必要的绿化防护措施，确保厂区可绿化覆盖率100%。 | 本项目绿化面积依托科信公司，绿化面积 |
| 8 | 同意报告表提出的污染物排放执行标准。 | 本项目污染物排放执行标准与环评一致。 |
| 9 | 该项目的环保设施和环境风险应急措施，必须与主体工程同时规划建设、同时建成运行，并按规定办理项目竣工环保验收手续。建设期间和营运期的现场监督管理由丹阳市环境监察大队及丹阳市麦溪镇环保所负责监督实施。 | 企业正在进行“三同时”竣工环保验收，建设期间和营运期的现场监督管理接受丹阳市环境监察大队及丹阳市麦溪镇环保所监督。 |
| 10 | 报告表经批准后，如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动或自批准之日起满5年方开工建设，应当按规定要求和程序重新报批。 | / |

- 6 验收执行标准

- 6.1 废水

项目生产废水回用喷水织造工段，不排放。生活污水经化粪池预处理后，拖运至丹阳石城污水处理有限公司，本项目废水排放执行丹阳石城污水处理有限公司接管标准；经污水处理厂深度处理后，尾水最终排入京杭运河，污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准及 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）。具体见表具体见表6.1-1。

表6.1-1  废水污染物排放标准（单位：mg/L ，pH 无量纲）

| 监测点 | 项目 | 污水处理厂接管标准 |
| --- | --- | --- |
| 污水排口 | pH | 6~9 |
|  | COD | 500 |
|  | 氨氮 | 35 |
|  | 总磷 | 8 |
|  | SS | 400 |
|  | 动植物油 | 100 |

- 6.2 噪声

本项目三班制，每班8小时，根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，“昼间”是指6:00至22:00之间的时段，“夜间”是指22:00至次日6:00之间的时段，因此营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中2类区标准。噪声排放标准详见表6.2-1。

表6.2-1  噪声排放标准

| 监测点 | 类别 | 时段 | 标准值Leq[dB(A)] | 依据标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界四周 N1～N4 | 2类区 | 昼间 | 60 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB 12348-2008）表1中2类区标准 |
|  |  | 夜间 | 50 |  |

- 6.3 固（液）体废物

本项目固体废物贮存及处理管理检查参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其修改单相关要求执行。

- 6.4总量控制指标

水污染物：本项目生产废水不排放，生活污水接管丹阳石城污水处理有限公司集中处理，废水污染物排放总量纳入石城污水处理排放总量中平衡解决，石城污水处理废水排放总量已获批，即仅对本项目进入污水处理厂的接管量进行考核控制。

废水及其污染物接管总量控制建议考核指标分别为：废水量 1728t/a、COD 0.605t/a、SS 0.432t/a、氨氮 0.043t/a、总磷 0.009t/a；经石城污水处理厂处理后的各类污染物最终排入环境量控制指标分别为：废水量 1728t/a、COD 0.086t/a、SS 0.017t/a、氨氮 0.009t/a、总磷 0.0009t/a。

固废：全部综合利用或妥善处置。

- 7 验收监测内容

- 7.1 环境保护设施调试运行效果

丹阳市丹祈纺织有限公司年产1000万米面料织造生产线迁建项目环境保护设施的运行和维护基本正常，现对建设单位环保设施的处理效果和排污状况进行现场监测，具体监测内容如下：

- 7.1.1 废水

本项目废水监测点位、项目及频次见表7.1-1，监测点位示意图见图7.1-1。

表7.1-1  废水监测点位、项目及频次

| 检测点位 | 点号 | 主要产污源/设备 | 检测项目 | 排放规律 | 检测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水排口 | W1 | 生活污水 | pH、COD、SS、氨氮、总磷 | 连续 | 4次/天，连续2天 |

- 7.1.2 厂界噪声监测

本项目噪声监测点位、项目及频次见表7.1-2，监测点位示意图见图7.1-1。

表7.1-2  噪声监测点位、项目及频次

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 厂界四周（N1～N4） | 昼间、夜间等效（A）声级 | 连续2天，每天昼间、夜间各监测1次 |

北

道             路

▲①

门

★W1

▲④

邻

厂

邻

厂

▲②

▲③

农              田

注：★W1为废水监测点位；

▲①~▲④为噪声监测点位。

图7.1-1 监测点位示意图

- 8 质量保证及质量控制

本次监测的质量保证严格按照江苏华睿巨辉环境检测有限公司编制的《质量手册》、《程序文件》等质量体系文件的要求，实施全过程质量控制。

监测人员经过考核并持有合格证书；所有监测仪器经过计量部门检定并在有效期内；现场监测仪器使用前后经过校准；监测数据实行三级审核。

- 8.1 监测分析方法

本项目监测布点、采样及分析测试方法都选用目前适用的国家和行业标准分析方法、技术规范，且均具有CMA资质。监测分析方法详见表8.1-1。

表8-1  监测分析方法一览表

| 检测类别 | 检测项目 |  | 方法标准名称及标准编号 |  |  |  | 使用仪器 |  | 仪器编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | pH值 |  | 水质 pH值的测定 玻璃电极法GB 6920-1986 |  |  |  | 便携式PH计 |  | HRJH/YQ-B016 |  |
|  | 化学需氧量 |  | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法HJ 828-2017 |  |  |  | 酸式滴定管 |  | HRJH/YQ-B115 |  |
|  | 总磷 |  | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 |  |  |  | 紫外可见分光光度计 |  | HRJH/YQ-A017 |  |
|  | 悬浮物 |  | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 |  |  |  | 电子天平 |  | HRJH/YQ-A031 |  |
|  | 氨氮 |  | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009 |  |  |  | 紫外可见分光光度计 |  | HRJH/YQ-A017 |  |
| 噪声 |  |  | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB/T 12348-2008 |  |  |  | AWA5688声级计 |  | HRJH/YQ-C034 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6021A声级计校准器 |  | HRJH/YQ-C037 |  |
| AWA5688校准结果一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期 |  | 仪器 名称 |  | 测试前 校准值（dB） | 测试后 校准值（dB） | 标准声源值 （dB） |  | 允差 （dB） |  | 校准 结果 |
| 2020.05.09 |  | 声级计 |  | 93.8 | 94.0 | 94.0 |  | ±0.5 |  | 合格 |
| 2020.05.10 |  | 声级计 |  | 93.8 | 94.0 | 94.0 |  | ±0.5 |  | 合格 |

- 8.2 人员能力

本项目相关采样、实验人员均经过考核并持有合格证书。

- 8.3 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

本项目水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《水和废水监测分析方法》（第四版）、《水质 采样技术指导》（HJ 494-2009）、《水质采样 样品的保存和管理技术规定》（HJ 493-2009）、《江苏省日常环境监测质量控制样采集、分析控制要求》（苏环监测[2006] 60号）等要求执行。项目水质采样质控统计表见表8.3-1。

表8.3-1 废水监测质控数据分析表

| 样品 类别 | 样品 数量 | 分析项目 | 实验室平行 |  |  | 加标回收/标样 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 检查数 | 合格数 | 合格率（%） | 检查数 | 合格数 | 合格率（%） |
| 废水 | 8 | pH值 | 2 | 2 | 100 | --- | --- | --- |
|  | 8 | 化学需氧量 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 |
|  | 8 | 总磷 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 |
|  | 8 | 氨氮 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 |

- 8.4 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

为保证验收监测过程中厂界噪声监测的质量，噪声监测布点、测量方法及频次均按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）执行。监测时使用经计量部门检定，并在有效使用期内的声级计；声级计在测试前用声源进行校准，测量后用声源进行校校核，测量前后仪器的示值偏差不大于0.5dB。项目声级计现场校准结果见表8.3-1。

表8.3-1  噪声声级计校准结果表

| 日期 | 仪器 名称 | 测试前 校准值（dB） | 测试后 校准值（dB） | 标准声源值 （dB） | 允差 （dB） | 校准 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.05.09 | 声级计 | 93.8 | 94.0 | 94.0 | ±0.5 | 合格 |
| 2020.05.10 | 声级计 | 93.8 | 94.0 | 94.0 | ±0.5 | 合格 |

- 9 验收监测结果

本次报告监测数据引用检测报告HR20050902（详见附件）。

- 9.1 生产工况

2020年5月9～10日对丹阳市丹祈纺织有限公司年产1000万米面料织造生产线迁建项目进行环境保护验收监测，监测期间各项环保治理设施正常运行，生产工况达到设计规模的75％以上，符合“三同时”验收监测要求。本项目验收监测期间工况详见表9.1-1。

表9.1-1  验收监测期间工况统计表

| 序号 | 工程名称 | 产品种类 | 生产能力 | 验收当天实际生产量 | 生产负荷（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 面料织造生产线1条 | 普通织物 | 850万米/年 | 2万米/天 | 85% |
| 2 |  | 浆纱织物 | 150万米/年 | 0.4万米/天 | 93% |

注：主要生产装置采用三班制，每班8h，全年生产360天，年生产时数8640h。

- 9.2 污染物排放监测结果

- 9.2.1 废水监测结果

表9.2-1 废水监测结果及评价

| 检测点位 | 检测日期 | 检测频次 | 检测结果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH | 化学需氧量 | 悬浮物 | 氨氮 | 总磷 |
| 生活污水 排口 | 2020.05.09 | 第一次 | 7.20 | 94 | 84 | 2.57 | 0.04 |
|  |  | 第二次 | 7.17 | 92 | 93 | 2.54 | 0.04 |
|  |  | 第三次 | 7.21 | 99 | 81 | 2.59 | 0.04 |
|  |  | 第四次 | 7.28 | 104 | 83 | 2.58 | 0.04 |
|  | 日均值 |  | 7.17~7.28 | 97 | 85 | 2.57 | 0.04 |
|  | 2020.05.10 | 第一次 | 7.30 | 97 | 89 | 2.56 | 0.04 |
|  |  | 第二次 | 7.21 | 99 | 84 | 2.55 | 0.04 |
|  |  | 第三次 | 7.15 | 102 | 86 | 2.57 | 0.04 |
|  |  | 第四次 | 7.24 | 104 | 89 | 2.57 | 0.04 |
|  | 日均值 |  | 7.15~7.30 | 100 | 87 | 2.56 | 0.04 |
| 标准限值 |  |  | 6~9 | 500 | 400 | 35 | 8.0 |
| 评价 |  |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

以上监测结果表明：验收监测期间，生活污水排口pH范围、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷的日均排放浓度值均符合石城污水处理厂的接管标准。

- 9.2.2厂界噪声监测结果

表9.2-2 噪声监测结果及评价

| 环境条件 |  | 2020.05.09 昼：晴；风向：西北；风速：2.9m/s 夜：晴；风向：西北；风速：3.1m/s 2020.05.10 昼：晴；风向：西北；风速：3.3m/s 夜：晴；风向：西北；风速：3.6m/s |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试工况 |  | 正常 |  |  |  |  |  |
| 测点编号 | 测点位置 | 监测结果 dB(A) |  |  |  | 标准限值 |  |
|  |  | 2020.05.09 |  | 2020.05.10 |  |  |  |
|  |  | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 |
| ▲① | 东厂界外1m | 57.8 | 48.9 | 58.3 | 48.5 | 60 | 50 |
| ▲② | 南厂界外1m | 58.5 | 48.8 | 59.2 | 48.4 |  |  |
| ▲③ | 西厂界外1m | 57.7 | 49.9 | 57.1 | 49.2 |  |  |
| ▲④ | 北厂界外1m | 56.5 | 47.9 | 55.1 | 47.6 |  |  |
| 评价 |  | 评价 | 达标 | 达标 | 达标 | - | - |
| 执行标准 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 |  |  |  |  |  |

以上监测结果表明：验收监测期间，项目地东、南、西、北厂界噪声监测点昼夜等效声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类区标准。

- 9.2.3 污染物排放总量核算

表9.2.3废水污染物排放总量核算与控制指标对照表

| 类型 | 监测因子 | 平均排放浓度 （mg/L） | 核定结果 （t/a） | 项目控制指标（t/a） | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水排放量 | / | 1728 | 111888 | 达标 |
|  | 化学需氧量 | 99 | 0.171 | 0.605 | 达标 |
|  | 悬浮物 | 86 | 0.149 | 0.432 | 达标 |
|  | 氨氮 | 2.57 | 0.004 | 0.043 | 达标 |
|  | 总磷 | 0.04 | 0.0000691 | 0.009 | 达标 |
| 核算 公式 | 污染物排放量（t/a）=污染物平均排放浓度（mg/L）*废水排放量（t/a）/106 |  |  |  |  |

注：本项目废水为员工生活污水、生产废水（喷水织造过程消耗水）。生活污水经化粪池预处理后，拖运至丹阳石城污水处理有限公司处理；生产废水经厂区污水处理站处理达到回用标准后回用于喷水织造过程，不外排。本次废水量仅以职工生活污水量进行核算。

- 9.3 工程建设对环境的影响

本项目工程建设至今未发现对环境有不利影响。

- 10 验收监测结论

- 10.1污染物排放监测结果

- 10.1.1废水

2020年5月9~10日验收监测期间，生活污水排口pH范围、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷的日均排放浓度值均符合石城污水处理厂的接管标准。

- 10.1.2 噪声

2020年5月9~10日验收监测期间，项目地东、南、西、北厂界噪声监测点昼夜等效声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中2类区标准。

- 10.1.3 固（液）体废物

该项目产生的固废主要是员工产生的生活垃圾、生产过程中产生的边角废料、污水处理设施产生的污泥（由于停用锅炉、取消浆纱工序，不再产生锅炉炉渣、除尘器收集粉尘、废浆桶）。生活垃圾、污泥由环卫部门统一收集处理；边角废料收集后外售综合利用。采用以上处置措施后，固废全部得到妥善处置，不会产生二次污染。

本项目固体废物贮存及处理管理检查参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）相关要求执行。

- 10.1.4污染物排放总量核算

2020年5月9~10日验收监测期间，废水污染物的接管量符合《丹阳市丹祈纺织有限公司年产1000万米面料织造生产线迁建项目环境影响报告表》中全厂控制指标

- 10.2 工程建设对环境的影响

本项目工程建设至今未发现对环境有不利影响。

- 建设项目竣工环境保护“三同时”竣工验收登记表

填表单位（盖章）：                           填表人（签字）：                           项目经办人（签字）：

| 建 设 项 目 | 项目名称 |  |  | 丹阳市丹祈纺织有限公司年产1000万米面料织造生产线迁建项目 |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | / |  |  |  |  | 建设地点 |  | 江苏省丹阳市延陵镇丹宝路 98 号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别(分类管理名录) |  |  | [C1751]化纤织造加工 |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | R新建（迁建） £改扩建 技术改造 £建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 年产1000万米面料织造生产线 |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 年产1000万米面料织造生产线 |  |  |  |  | 环评单位 |  |  | 北京文华东方科技环境有限公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 丹阳市环境保护局 |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 丹环审〔2018〕24号 |  |  |  |  | 环评文件类型 |  |  | 报告表 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2014年5月 |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2015年9月 |  |  |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  | / |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  | / |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 江苏秉德企业管理有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  |  |  |  | 验收监测时工况(％) |  |  |  |  |  |  |
|  | 投资总概算(万元) |  |  | 320 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算(万元) |  | 50 |  |  |  |  | 所占比例(％) |  |  | 15.3 |  |  |  |
|  | 实际总投资(万元) |  |  | 320 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资(万元) |  | 35 |  |  |  |  | 所占比例(％) |  |  | 10.9 |  |  |  |
|  | 废水治理(万元) |  |  | 33 | 废气治理(万元) |  | 0 |  | 噪声治理 (万元) |  | 1 | 固体废物治理(万元) | 1 |  |  |  |  | 绿化及生态(万元) |  |  | -- | 其它(万元) |  | - |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | —— |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | —— |  |  |  |  | 年平均工作时间 |  |  | 8640h/a |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 丹阳市丹祈纺织有限公司 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码(或组织机构代码) |  |  |  |  |  | 913211817849942411 |  |  |  | 监测时间 |  |  | 2020年5月9~10日 |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） |  | 污染物 |  | 原有排放量(1) |  | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) |  |  | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) |  | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) |  | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) |  |  | 排放增减量(12) |  |
|  |  | 废水 | 废水量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 化学需氧量 |  |  | 99 |  |  |  |  |  |  | 0.171 |  | 0.605 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 悬浮物 |  |  | 86 |  |  |  |  |  |  | 0.149 |  | 0.432 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 氨氮 |  |  | 2.57 |  |  |  |  |  |  | 0.004 |  | 0.043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总磷 |  |  | 0.04 |  |  |  |  |  |  | 0.0000691 |  | 0.009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废气 | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VOCs（NMP） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、（12）＝（6）－（8）－（11），（9）＝（4）－（5）－（8）－（11）＋（1）。3、计量单位：水污染物排放浓度--mg/L；大气污染物排放浓度--mg/m3；废水排放量--t/a；废气排放量--Nm3/a；工业固体废物排放量--t/a

第二部分

丹阳市丹祈纺织有限公司

年产1000万米面料织造生产线迁建项目

其他需要说明的事项

其他需要说明的事项

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，“其他需要说明的事项”中应如实记载的内容包括环境保护设施设计、施工和验收过程简况，环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定中提出的，除环境保护设施外的其他环境保护措施的落实情况，以及整改工作情况等，现将建设单位需要说明的具体内容和要求列举如下：

1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计简况

1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计简况

该项目已将建设项目环境保护设施纳入初步设计，并落实各项污染防治措施。该项目总投资 320万元，环保投资35万元。

1.2 施工简况

建设项目的环境保护设施已纳入了施工合同，环境保护设施的建设进度和资金得到了保证，项目建设过程中实施了环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。

1.3 验收过程简况

该项目于2014年5月开工建设，2015年9月建成调试运行，为完善环保三同时手续，建设单位于2017年8月委托北京文华东方科技环境有限公司编制了《丹阳市丹祈纺织有限公司年产1000万米面料织造生产线迁建项目环境影响报告表》，并于2018年2月7日取得丹阳市环境保护局批复（丹环审〔2018〕24号），2020年5月启动验收工作，委托江苏秉德企业管理有限公司完成验收报告的编制工作，并签订合同，于2020年05月对项目进行了现场踏勘，并编制完成了《丹阳市丹祈纺织有限公司年产1000万米面料织造生产线迁建项目》竣工环境保护验收调查报告表。2020 年5月29日建设单位组织专家、技术咨询单位、监测单位、工程设计单位及施工单位对项目进行现场验收，根据各验收组成员及专家提出的意见，现场提出验收意见。验收意见结论为丹阳市丹祈纺织有限公司年产1000万米面料织造生产线迁建项目竣工环境保护验收合格。

1.4 公众反馈意见及处理情况

1.4 公众反馈意见及处理情况

本项目设计、施工和验收期间未收到过公众反馈意见或投诉。

2 其他环境保护措施的落实情况

环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的，除环境保护设施外的其他环境保护措施，主要为制度措施，现将需要说明的措施内容和要求梳理如下：

2 其他环境保护措施的实施情况

2.1 制度措施落实情况

（1）环保组织机构及规章制度

丹阳市丹祈纺织有限公司未设立专门环保机构，由公司总经理全权负责，划定区域管理。

（2）环境风险防范措施

全厂每年定期演练1次，加强对于环境风险的防范。

（3）环境监测计划

丹阳市丹祈纺织有限公司严格按照环境影响报告表及批复中的要求进行监测，对监测结果将留档保存。一旦监测结果有超标等异常现象，立即寻找监测结果异常原因，及时进行维修维护，确保废水、噪声均能够达标排放。

2.2 配套措施落实情况

（1）区域削减及淘汰落后产能

本项目不涉及区域内削减污染物总量措施和淘汰落后产能措施。

（2）防护距离控制及居民搬迁

无。

2.3 其他措施落实情况

本项目不涉及如林地补偿、珍惜动植物保护、区域环境整治、相关外围工程建设等情况。

3 整改工作情况

本项目建设前依法办理了环保审批手续，建设过程中贯彻执行了环保“三同时”制度，项目建设过程中无重大变更情况存在，项目配套建设的环保设施已建设完成并能够正常运行；生产过程中产生的废水、噪声等各类污染物均能稳定达标排放，生产过程中产生的固体废物均得到妥善的处理和处置。本项目无《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条规定的情形存在，没有需要整改的工作情况。

第三部分

丹阳市丹祈纺织有限公司

年产1000万米面料织造生产线迁建项目

竣工环境保护验收意见